Памятка по пожарной безопасности

Уважаемые жители и гости рабочего поселка Колывань, деревни Большой Оеш, деревни Выпаса-Вечерка, деревни Чаус, деревни Подгорная.

Администрация рабочего поселка Колывань напоминает Вам о необходимости соблюдения элементарных требований Пожарной Безопасности направленных на недопущения пожаров (возгораний), предотвращения получения травм и гибели людей, уничтожения имущества граждан. Из проведенного анализа пожаров прошлых лет следует, что с наступлением 2022 года на территории Новосибирской области произошло ухудшение обстановки с пожарами и гибелью людей на них. Уважаемые граждане не экономьте на собственной безопасности, не игнорируйте простые правила, ведь иначе в беде останется винить только себя!!!

ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

-Для кладки и ремонта печей приглашайте квалифицированных специалистов (мастеров), имеющих лицензию и соответствующие документы на право деятельности.

-Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов и своевременно устраняйте неисправности.

-В отопительный сезон не менее одного раза в 3 месяца очищайте дымоходы от сажи, дымовая труба в чердачном помещении должна быть оштукатурена и побелена.

-Не перегревайте печи и не приставляйте вплотную к ним мебель и другие сгораемые предметы, не производите сушку дров и вещей на печи, сгораемые конструкции дома расположенные в непосредственной близости от отопительной печи должны быть защищены слоем штукатурки толщиной не менее 25 мм.

-Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные газовые колонки на длительное время и не поручайте растопку печей детям.

-При устройстве отопительной печи должны быть выдержаны расстояния разделки и от ступки от поверхности печи и дымовой трубы до сгораемых конструкций дома: стен, перегородок, перекрытий.

-Пол из сгораемых материалов под топочной дверкой должен быть защищен металлическим пред топочным  листом размером 700х500 мм.

-Не используйте для растопки отопительные печи ЛВЖ, ГЖ (бензин, керосин, дизельное топливо и т.д.).

-Строго соблюдайте инструкцию по эксплуатации газифицированных печей.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ и ПОТРЕБИТЕЛИ

-Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть потребители электроэнергии, уходя обесточьте электроприборы и оборудование.

-Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки проводов (для этих целей приглашайте квалифицированных специалистов).

-Не применяйте самодельные предохранители (жучки), пользуйтесь только предохранителями фабричного производства.

-Защищайте электролампы в кладовых, дворах, сараях стеклянными плафонами.

-Электронагревательные приборы (плиты, утюги, чайники) устанавливайте на несгораемые подставки.

-Не используйте самодельные электрические  устройства для обогрева.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

-Территория, прилегающая к жилым домам, дачным участкам должна постоянно содержаться в чистоте, систематически очищаться от сгораемого мусора, сухой травы.

-Сжигание мусора, сухой травы, разведение костров в любом месте на территории муниципального образования категорически запрещены (кроме специально отведенных мест).

-В весенне-летний период рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

-В чердаках и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускать курения, применения ламп, свечей и других видов открытого огня, для освещения этих помещений пользуйтесь электрическими фонарями.

-Не захламляйте  чердачные и подвальные помещения сгораемыми материалами и мусором.

-Не допускайте нарушений правил пожарной безопасности при проведении электро, газосварочных работ.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

Сообщить по телефону – 01

010 с сотового телефона

8( 383-52) – 51 – 101 диспетчер пожарной части

Принять меры по эвакуации людей, имущества.

По возможности приступить к тушению пожара.