Общество с ограниченной ответственностью Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром» (№ СРО-П-138-19022010-5406506975 от 12 марта 2010 г.) Экз. № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СКАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ Пояснительная записка Том II Материалы по обоснованию генерального плана Муниципальный контракт № 83-49 от 03.10.2012 г. Заказчик: Администрация Колыванского района Новосибирской области Управляющий; В.А. Герасимов. Главный архитектор проекта; Н.Г. Агеева. Новосибирск, 2012 г.

Состав проекта

| 1. | Пояснительная записка - | Том I. Положение о территориальном планировании |
| --- | --- | --- |
| 2. | Пояснительная записка - | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана |
| 3. | Чертежи - | Том III. Положение о территориальном планировании |
| 4. | Чертежи - | Том IV. Материалы по обоснованию генерального плана |
| 5. | CD |  |

Содержание тома III

| № | Наименование чертежа, масштаб | Марка листа | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |
| 1 | Карта границ Скалинского сельского поселения, с. Скала, д. Амба, д. Юрт-Ора, п. Охотхозяйство М 1:30 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (Проектный план), М 1:25 000 | ГП-2 | 1 |
| 3 | Карта границ функциональных зон и местоположения объектов федерального, регионального и местного значения Скалинского сельского поселения, М 1:25 000 | ГП-3 | 1 |
| 4 | Карта планируемых автомобильных дорог местного значения значения, транспортной инфраструктуры и природно-рекреационного комплекса, М 1:25 000 | ГП-4 | 1 |

Содержание тома IV

| № | Наименование чертежа, масштаб | Марка листа | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы по обоснованию проекта |  |  |  |
| 5 | Карта современных границ Скалинского сельского поселения, с. Скала, д. Амба, д. Юрт-Ора, М 1:30 000 | ГП-5 | 1 |
| 6 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного значения, М 1:25 000 | ГП-6 | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение……………………………………………………... | 7 |
| --- | --- | --- |
| Часть I. | Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Скалинского сельского поселения……………………………………….. | 8 |
| Часть II. | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Скалинского сельского поселения……………………………………………………. | 8 |
| Глава 1. | Анализ использования территорий сельсовета………... | 8 |
| 1.1. | Историческая справка. Ретроспективный анализ планировочной структуры………………………………….. | 8 |
| 1.2. 1.3. | Современное состояние…………………………………….. Инженерное обеспечение территории | 9 11 |
| Глава 2. | Прогнозируемые ограничения использования территорий………………………………………………….. | 14 |
| 2.1. | Природные условия и ресурсы…………………………… | 14 |
| 2.1.1. | Климатическая характеристика территории Скалинского сельсовета……………………………………………………. | 14 |
| 2.1.2. | Рельеф………………………………………………………... | 15 |
| 2.1.3. | Гидрология, гидрография, ресурсы поверхностных вод…. | 15 |
| 2.1.4. | Геологическое строение…………………………………….. | 16 |
| 2.1.5. | Инженерно-геологические условия………………………... | 16 |
| 2.1.6. | Бонитировка почв…………………………………………… | 16 |
| 2.1.7. | Почвенно-растительные условия…………………………. | 16 |
| Глава 3. | # Технико-экономические основы развития сельского поселения …………………………… | 17 |
| 3.1. | Население и трудовые ресурсы…………………………….. | 18 |
| 3.2. | Экономическая база развития ……………………………. | 27 |
| 3.3. | Прогноз численности населения…………………………… | 34 |
| 3.4. | Жилищное строительство…………………………………... | 39 |
| 3.5. | Система культурно-бытового обслуживания…………… | 40 |
| Часть III. | Пространственная организация территории…………... | 43 |
| Глава 4. | Планировочная структура территории и планировочная организация территории. Функциональное зонирование…………………………… | 45 |
| Глава 5. | Развитие транспортной инфраструктуры……………… | 51 |
| 5.1. | Внешний транспорт…………………………………………. | 51 |
| 5.1.1. | Автомобильный транспорт…………………………………. | 51 |
| 5.1.2. | Развитие сети автомобильных дорог………………………. | 52 |
| Глава 6. | Развитие и размещение объектов инженерной инфрасруктуры …………………… | 52 |
| 6.1. | Водоснабжение и водоотведение…………………………... | 52 |
| 6.2. | Теплоснабжение……………………………………………... | 60 |
| 6.3. | Газоснабжение…………………………………………... | 60 |
| 6.4. | Электроснабжение ……………………………………… | 63 |
| 6.5. | Связь………………………………………………….. | 66 |
| Глава 7. | Охрана и улучшение окружающей среды градостроительными методами………………………….. | 68 |
| 7.1. | Краткая характеристика потенциальных источников загрязнения окружающей среды…………………………… | 69 |
| 7.2. | Мероприятия по учету местных природно-климатических условий……………………………………………………….. | 70 |
| 7.3. | Комплекс мер по охране от загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почв и ландшафтов………………………………………………….. | 71 |
| 7.4. | Особо охраняемые природные территории……………….. | 87 |
| 7.5. | Объекты культурного наследия | 89 |
| Глава 8. | Мероприятия по защите объектов регионального и местного значения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий…………………………………………………. | 91 |
| 8.1. | # Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны………………………………………………………. | 95 |
| 8.2. | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций……………………………………………………… | 103 |
| 8.2.1. | Чрезвычайные ситуации техногенного характера………… | 103 |
| 8.2.2. | ## Природные чрезвычайные ситуации……………………. | 117 |
| 8.3. | Противопожарные мероприятия…………………………… | 129 |
|  | Основные технико-экономические показатели | 143 |

Авторский коллектив:

(список основных исполнителей)

| № | Раздел проекта | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Архитектурно-планировочный | ГАП Градостроитель 1 кат. | Агеева Н.Г. Каликина А.П. |  |
| 2. | Экономический раздел | Гл. экономист | Баталова Н.А. |  |
| 3. | Инженерная инфраструктура; | Гл. специалист Инженер 2 кат. | Шляхова В.В Маколкина А.А. |  |
| 4. | Компьютерное обеспечение проекта | ГАП Градостроитель 1 кат. Инженер 2 кат. Гл. экономист | Агеева Н.Г. Каликина Маколкина А.А. Баталова Н.А. |  |

Введение

Проект генерального плана Скалинского сельского поселения, Колыванского муниципального района Новосибирской области выполняется на основании задания на разработку градостроительной документации от 3 октября 2012 года № 86-52 к муниципальному контракту.

Правовые основы для разработки проекта генерального плана Скалинского сельского поселения, Колыванского муниципального района:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ в ред. 2012 года;

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 10.2001 г. № 136-ФЗ, в ред. 12 декабря 2011 г.;

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";

СП 42.13330.10. Градостроительство. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утверждённые Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 244 от 26.05.20011 г.;

Необходимость разработки проекта генерального плана Скалинского сельского поселения, Колыванского муниципального района Новосибирской области обусловлена отсутствием данного документа. Настоящий проект является дальнейшей конкретизацией «Схемы территориального планирования Колыванского района Новосибирской области» выполненной в 2011 году, и в свою очередь служит основой для проектирования последующих стадий проектирования – генеральных планов населенных пунктов, проектов планировки, проведения кадастровых работ, проектов размещения объектов строительства.

Исходными материалами для выполнения проекта генерального плана Скалинского сельского поселения, Колыванского муниципального района являются полученные по запросам официальные данные подразделений администрации и организаций Скалинского сельского поселения, Колыванского муниципального района и Новосибирской области.

Структура работы содержит следующие основные блоки:

- социально - экономический,

- планировочный,

- транспортный,

- инженерный.

Проект выполнен с выделением трёх этапов реализации:

I очередь строительства - 2022 год;

Расчетный срок               - 2032 год.

Часть I. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Скалинского сельского поселения

В Скалинском сельсовете была принята следующие программа:

| 1. | «Комплексная программа социально-экономического развития Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области до 2025 года», принятая Решением (одиннадцатой сессии) Совета депутатов Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области (четвёртого созыва) от 24 12.2010 года № 69 |
| --- | --- |

Часть II. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Скалинского сельсовета

Глава 1. Анализ использования территорий сельсовета

  - Историческая справка. Ретроспективный анализ планировочной структуры

Территория Колыванского района начала осваиваться еще в эпоху поздней бронзы, когда производящее хозяйство стало иметь значительный удельный вес в древней экономике. Из-за постоянной военной опасности земли современной Новосибирской области в течение всего 17-го века практически не заселялись русскими. В 30-х гг. XVII веке появляются первые русские  поселенцы на землях будущей Новосибирской области. Появлялись они не только со стороны Томска, но и с запада – через всю Барабинскую степь, по тем временам, очень неспокойную. В 1716 году был построен Бердский острог, и под охраной Умревинского, Чаусского и Бердского острогов начинается крестьянское освоение Верхнего Приобья. Создание внешней и внутренней линий укреплений сделало Барабу свободной от опасности нападения кочевников. Началось широкое русское освоение территории будущей Новосибирской области.

Дальнейшему заселению Барабинской равнины способствовало строительство в 1-й половине XVIII века Московско-Сибирского тракта – сухопутного транспортного пути между европейской частью России, Сибирью и Китаем, соединившего цепь острогов, форпостов, пасов. Выгодное торгово-транспортное положение способствовало сравнительно раннему развитию Чаусского острога и прилежащей территории. Именно в этот период на территории современного Скалинского сельсовета возникает поселение.

Деревня Скала возникла вблизи Казачьего мыса, в 4-х км на север от Чаусского острога в 1722 году, Амба – в 1731 г.

Первый дом в д. Скала был поставлен на левом крутом берегу реки Чаус, при впадении в неё реки Скалушки. Затем появились ещё девять домиков, так образовалась первая улица, дали ей простое название – Береговая. Позже возникла улица Школьная, теперь улица Калинина. Скала в ту пору имела такой вид: две улицы и больше ничего. Люди селились по обе стороны реки Скалушки.

В годы становления советской власти деревню переименовывают в село Скала. Скалинский сельсовет был образован в 1928 году. Перечень органов государственной власти и самоуправления на уровне поселения с 1920 по1990 годы:

По сведениям архивной службы Колыванского района в похозяйственных книгах за 1934 - 1990 гг. отразилось формирование структуры территории Скалинского сельсовета из сёл и деревень Скала, Амба, Кордон, Лесоперевалка, Кашламский бор, Скалинская МТС, Юрт - Ора.

  - Современное состояние

Территория Скалинского сельского поселения общей площадью 21305 га расположена в северной части Новосибирской области на расстоянии 55 км от областного центра г. Новосибирска, в 9 км от районного центра р.п. Колывань и в 55 км от ближайшей железнодорожной станции в г. Новосибирске. Протяженность поселения с севера на юг составляет 35 км и с запада на восток 57,5 км.

На его территории расположено 3 населенных пункта: с. Скала, д. Амба, д. Юрт- Ора, из них крупными селами являются: с. Скала, д. Амба.

Этнический состав населения: русские, татары.

Специализация сельсовета - сельское хозяйство.

Здесь действует около 40 предприятий, организаций и учреждений: дома культуры, школы, библиотеки, детские сады, филиал дома детского творчества, филиал узла связи, почта, медпункты, торговая сеть, ЗАО «Скала», фабрика по производству офисной мебели, ремонтно-технический сервис, карьер, жилищно-коммунальное хозяйство, деревообрабатывающие предприятия, магазин-пекарня, сеть кафе и другие. Ведется новое жилищное строительство, благоустраиваются дороги, осваивается программа по газификации сел.

На территории сельсовета имеется охотхозяйство «Кашламский бор» - - одно из наиболее крупных в Военно-охотничьем обществе Сибирского военного округа. Его площадь 35 тыс.га.  Оно расположено на левом берегу Оби, в юго-западной части Колыванского района Новосибирской области. У хозяйства имеется собственная база, расположенная на живописном берегу реки Уень. Здесь пять домов охотника на 56 мест. Имеется дом охотника (остановочный пункт) на оз.Песьяное. В охотхозяйстве есть автотранспорт, снегоход «Буран», весельные и моторные лодки. Хозяйство работает круглый год. Расстояние от Новосибирска составляет 65 км.

На территории сельсовета расположены объекты культурного наследия и особо охраняемые природные территории. Вблизи охотничьей базы имеются несколько памятников археологии. Также на территории сельсовета находятся еще несколько памятников археологии в районе д. Юрт-Ора и на территории между охотничьей базой и д. Амба. Более подробно о них представлено в главе «Объекты культурного наследия». На территории Кашламского бора имеется памятник природы «Болото Ржавец» (см. главу «Особо охраняемые природные территории»).

Практически все побережье реки Объ, протекающей вдоль юго-восточной границы Скалинского сельсовета занято садово-дачными товариществами.

Село Скала

Сегодня село Скала является одним из перспективных в районе. Численность населения составляет более 2000 жителей.

Село скала, является центром Скалинского сельсовета. Река Скалушка разделяет населенный пункт на 2 части, восточная граница села проходит по берегу реки Чаус. Ближе к западной границе через все село проходит  автомобильная дорога регионального значения К-12 сообщением р.п. Колывань – г. Томск, соединяющая с. Скалу с д. Амба а так же другими сельсоветами   и населенными пунктами Колыванского района.

В населенном пункте имеются различные учреждения социального обслуживания населения, а так же объекты сельскохозяйственного и промышленного назначения. Более подробно все учреждения и объекты описаны в главе «Экономическая база развития». Так же в селе есть объекты автосервиса – автозаправочная станция, СТО, развит придорожный сервис.

Объекты специального назначения представлены 2мя кладбищами, свалкой и скотомогильником. Одно из кладбищ (закрытое) находится на территории самого села в историческом его центре, еще одно – рядом с западной границей села, на территории сельсовета. Свалка твердых бытовых отходов и скотомогильник так же находятся за границами с. Скала. Скотомогильник находится на достаточном расстоянии (1000 м) с западной стороны села, в то время как расположение свалки не соответствует санитарно эпидермическим нормам – санитарно-защитная зона от свалки накрывает северную часть села.

Объекты культурного наследия представлены памятником истории, расположенным  рядом с общественным центром села.

Деревня Амба

Деревня Амба  расположена на севере от с. Скала и связана с ним автодорогой К-12. Территория деревни  делится на 2 части рекой Амба.

Социальная инфраструктура деревни развита значительно меньше, чем в с Скала и представлена в основном объектами образования и торговли. Промышленности в деревни нет. Сельскохозяйственные предприятия в основном все разрушены.

Объекты культурного наследия представлены памятником истории, расположенным  рядом с общественным центром деревни.

На северно-восточной границе деревни расположено кладбище, наполовину выходящее за границу населенного пункта. С южной стороны имеется свалка ТБО, расположенная на территории сельсовета очень близко к границе д. Амба, таким образом санитарно-защитная зона от нее накрывает практически всю южную часть деревни до реки.

Деревня Юрт-Ора

Деревня Юрт-Ора – самый маленький и малоразвитый населенный пункт Скалинского сельсовета. В настоящее время там практически нет объектов социального обслуживания населения, а так же производственных и сельскохозяйственных предприятий. С северной стороны граница деревни проходит по межмуниципальной автодороге, ведущей в д. Пристань-Почта. С юга деревня ограничена рекой Обь. С восточной стороны развитие границ деревни ограничивает лес и дачные общества, с этой же стороны расположено кладбище, примыкающее к границе населенного пункта. За дорогой, проходящей по северной границе д. Юрт-Ора расположена свалка ТБО, санитарно-защитная зона от которой накрывает всю территорию населенного пункта.

1.3.	Инженерное обеспечение территории

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей на территории муниципального образования составляет 6,5 км, из них 5,2 км находятся в ветхом состоянии

Подача воды осуществляется из 7 водозаборных скважин. Имеются 4 водонапорные башни. По данным 2008 года системой водоснабжения на территории муниципального образования пользуются 1058 человек. Расход воды на нужды жилищного фонда составил 31059 куб.м., на нужды социальной сферы – 2006 куб.м., на нужды сторонних потребителей – 8187 куб.м. . Согласно данным химического анализа содержание в воде железа и марганца превышает нормы СанПиНа. Для получения воды соответствующего качества необходима установка системы водоочистки.

Вода поднимается глубинными насосами, поступает в водонапорные башни, затем самотеком в водопровод.

Характеристика и технологический цикл работы скважин

Таблица№1

| Объект, год ввода в эксплуатацию | Марка насоса | Мощность (квт) | Режим работы | Период в работе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С. Скала |  |  |  |  |
| Скважина ул. Береговая 1978г | ЭЦВ-6-10-80 | 6,0 | 24 | 32 года |
| Скважина № 1ул. Новая 1986 | ЭЦВ-6-10-80 | 6,0 | 24 | 24 года |
| Скважина №2 ул. Новая 1987 | ЭЦВ-6-10-80 | 6,0 | 24 | 23года |
| Скважина ул. Нефтяников 1991 | ЭЦВ-6-10-80 | 6,0 | 24 | 19 лет |
| Д. Амба |  |  |  |  |
| Скважина Школа1970 | ЭЦВ-6-10-80 | 6,0 | 24 | 40 лет |
| Скважина для населения 1980 | ЭЦВ-6-10-80 | 6,0 | 24 | 30 лет |
| Скважина ул. Молодежная 1988 | ЭЦВ-6-10-80 | 6,0 | 24 | 22 лет |

Сооружения для хранения и запаса воды

Таблица №2

| Объект | Наличие прибора учета | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| С. Скала |  |  |
| Башня БР-25 ул. Береговая | нет | 1982 |
| Башня БР-25 ул Новая | нет | 1984 |
| Башня БР-15 ул. Новая | нет | 1981 |
| Башня водонапорная 10м³ | нет | 1992 |

Водоотведение

В настоящее время во Скалинском сельсовете централизованная система канализации отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

Количество пользующихся услугами водоотведения в 2008 г составило 230 человек. Вывоз жидких отходов производится трактором МТЗ-82 с цистерной объемом 5 куб.м.

Теплоснабжение

В Скалинском сельсовете на начало 2009 года жилищный фонд, обслуживаемый МУП «Скалинский Жилкомхоз» составил- 3,7 тыс. кв. метров общей площади.

Социальная сфера, обслуживаемая  МУП «Скалинский Жилкомхоз»:

Скалинская средняя школа – 3324 м², МБОУ детский сад «Солнышко» -  847 м², Дом детского творчества – 591 м²., Скалинская врачебная амбулатория – 441 м², Дом культуры – 473 м², Спорт клуб – 366 м², Праздничный зал –127,4 м², библиотека - 22 м².

Услугами теплоснабжения пользуются и сторонние потребители: сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Скала» (административное здание  и  магазин) - 827 м².

Общая отапливаемая площадь 14760 кв.м. Всего годовая потребность в тепловой энергии составила -  3062Гкал.

Для подачи тепловой энергии используется две котельные, работающие на твердом топливе, в поселковой котельной установлены 2 водогрейных котла КВ-1,0-95 РСО мощностью 1,0 Гкал/час, в котельной амбулатории установлены 2 водогрейных котла мощностью 0,1 Гкал/час. В 2008г произведен капитальный ремонт котла КВ-1,0-95.

Общая протяженность тепловых сетей 1,3 км., из них 1,1 км. требует капитального ремонта, что составляет 84,6%.

Газоснабжение

Через Новосибирскую область, захватывая Колыванский район, с запада на восток, практически на равном удалении от ее северных и южных границ проходит магистральный газопровод "СРТО - Омск - Новосибирск - Кузбасс" проектной пропускной способностью 14 млрд. м3 в год. Природный газ получают в основном предприятия г. Новосибирска и близлежащие к городу районы.

По состоянию на 01.01.2012 г. в Колыванском районе находится 1 газораспределительная  станция в селе Соколово с общей протяженностью газопроводов  высокого давления 12 км,  с давлением  12 атмосфер.

В с. Скала идет подготовительная работа по газоснабжению.

Электроснабжение

Электроснабжение Скалинского сельсовета обеспечивает энергокомпания ОАО «Новосибирскэнерго».

Электроснабжение Скалинского сельсовета осуществляется от электроподстанции  ПС 110/10 кВ «Колывань».

Между поселками проложены воздушные линии ВЛ 10 кВ. Для трансформирования потребных мощностей предусматриваются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ, в количестве 27 шт.

Характеристика подстанций Скалинского сельсовета

Таблица №3

| № п/п | Наименование подстанции | Марка установленных трансформаторов на ПС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/10 кВ «Колывань». | ТДН-16000, 2 шт, 92% загрузки |

Связь

Основная телекоммуникационная сеть поселков – структурное подразделение Коченевский центр телекоммуникаций Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком».

Системой общедоступного пользования также является сотовая связь (МТС, Билайн, Мегафон)

Основные показатели связи общего пользования

| Показатели | годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 |
| Монтированная емкость телефонных станций, номеров | 512 | 512 |
| Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования на 100 жителей, штук | 20,7 | 20,7 |

Почтовая связь

Услуги почтовой связи оказывает одно из отделений ОСП ОФПС НСО филиал ФГУП «Почта России».

В настоящее время Российской почтой реализуются новые проекты: КиберПочта, КиберПресс, КиберДеньги, которые получают все большую популярность среди населения области.

Оснащение отделений почтовой связи компьютерами, имеющими доступ к сети Интернет, позволяет решать задачу создания пунктов подключения к общедоступным информационным системам, поставленную федеральной целевой программой «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)».

Телевизионное и радиовещание

На территории поселения устойчиво принимаются  12 телевизионных каналов.

Телевизионное и радиовещание на территории Новосибирской области обеспечивается техническими средствами филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Сибирский региональный центр» (филиал ФГУП РТРС СРЦ), ГУП НСО «Дирекция Новосибирской областной телерадиовещательной сети» (ГУП «Дирекция ОТС»), Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» и коммерческими телевизионными и радиовещательными компаниями.

Глава 2. Прогнозируемые ограничения использования территорий

2.1. Природные условия и ресурсы

2.1.1. Климатическая характеристика территории Скалинского сельсовета

Климат территории Скалинского сельсовета относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Среднегодовая температура воздуха – 0,4оС. Кратковременность вегетационного периода компенсируется сравнительно большой суммой положительных температур выше 10оС, составляющей 1870-1690 С в среднем продолжительность безморозного периода составляет 119 дней.

Последние весенние заморозки заканчиваются 21/V, первые осенние заморозки начинаются 18/IX. Однако заморозки бывают даже во второй декаде июня, которые, несомненно, наносят большой ущерб сельскому хозяйству. Продолжительность теплого периода составляет 87-95 дней.

Другой важный элемент климата – осадки. Среднегодовое количество осадков составляет 416 мм. Причем в выпадении осадков обнаруживается летний максимум (июль) и один зимний минимум (февраль).

Гидротермический коэффициент, указывающий на отношение суммы осадков за период с температурой выше 10оС к сумме температур выше 10оС, т.е. характеризующий район по увлажнению и количеству тепла, равен 1,3, что характеризует район как влажный. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 76%, максимальная в ноябре-декабре – 81-83%, минимальная в мае – 60-62%. Кроме соотношения тепла и влаги, большое значение имеет и снежный покров. Он регулирует температурный режим и промерзание почв. Продолжительность периода со снежным покровом составляет 169 дней.

Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, сравнительно неглубокое. Средняя многолетняя из максимальных глубин промерзания составляет 117 см.

Таким образом, агроклиматические ресурсы района можно охарактеризовать как достаточно благоприятные по обеспечению влагой и теплом для среднеспелых и позднеспелых культур.

В течение большей части года преобладают ветры юго-западного направления. Скорости ветров достигают значительных величин, 5,1 м/сек.

Во Скалинском сельсовете в среднем за вегетационный период число дней с атмосферной засухой с суховеями составляет 18, из них на июнь приходится наибольшее число – 6 дней. Вероятность лет с атмосферной засухой составляет 80-90%, средней засухой – 50%, то есть суховеи слабой интенсивности наблюдаются почти каждый год, средней – один раз в два года интенсивных засух в районе не наблюдается.

2.1.2. Рельеф

Рельеф территории Скалинского сельсовета, в целом, ограниченно благоприятный для ведения сельскохозяйственного производства и организации всех видов промышленного, производственного и гражданского строительства и массового отдыха населения.

2.1.3. Гидрология, гидрография, ресурсы поверхностных вод

Гидрографическая сеть Скалинского сельсовета представлена реками Обь, Вьюна, Уень, Амба, Чаус, Кашлам.

Река Обь. Протекае вдоль участка юго-восточной границы Скалинского сельсовета со стороны Мошковского района.

Обь образуется от слияния рек Бии и Катуни в предгорьях Алтая, впадает в Обскую губу Карского моря; общая длинна реки 3650 км. Площадь водосбора 2990 тыс. км2.

Обь имеет преимущественно снеговое питание и относится к типу рек с ярко выраженным весенним половодьем.

Подъем уровней на реке начинается в первой половине апреля и продолжается в течение месяца, затем происходит постепенный спад; продолжительность половодья в среднем составляет 120 дней. Минимальных значений в естественном и в зарегулированном состоянии уровни р. Обь достигают в конце зимы.

Юго-восточная половина территории Скалинского сельсовета состоит из рек и озер Белое, Песьяное, Коноваловское, Зимняк, а северная из заболоченной территории с памятником природы болотом Ржавец.

2.1.4. Геологическое строение

Сельсовет расположен в пределах Колывань-Томской складчатой зоны. В геологическом строении принимают участие отложения юргинской свиты верхнего девона, древней коры выветривания, неогена и четвертичных отложений.

Отложения юргинской свиты имеют повсеместное распространение и представлены песчаниками, песчано-глинистыми и глинистыми сланцами и алевролитами.

Сверху породы палеозоя почти повсеместно перекрыты образованиями древней коры выветривания, представленной глинами, частично сохраняющими особенность строение исходных пород, а также ответвленными, интенсивно выветренными глинами и песчано-глинистыми сланцами.

На отложениях коры выветривания залегают глины бурые, красноватые, пестроцветные и серые. Условно эти осадки отнесены к нижнему неогену.

Основной водоносный горизонт приурочен к трещиноватой зоне песчано-глинистых сланцев и песчаников верхнего девона.

2.1.5. Инженерно-геологические условия

В целом территория сельсовета по инженерно-геологическим условиям годна для строительства за исключением заболоченных участков.

По характеру поверхности сельсовет представляет собой равнину с повышением уклона, слабо рассеченная гривами и долинами рек.

Из полезных ископаемых имеются месторождения кирпичных глин. На территории сельсовета находятся большие запасы торфа и сапропеля.

2.1.6. Бонитировка почв

В настоящее время болотные почвы в сельском хозяйстве не используются, либо вовлекаются в оборот наименее обводнённые из них в качестве сенокосов и пастбищ.

Самыми низкими показателями по уровню плодородия наделены почвы, образующие агрогруппу повышенного увлажнения с признаками солонцеватости. Исследования, проведённые в Институте почвоведения и агрохимии Сибирского отделения АН СССР, установили существенную разницу в качественном составе почвенного покрова сельскохозяйственных предприятий района. При этом в качестве стандарта (100 баллов) принят чернозём выщелоченный среднемощный среднегумусный среднесуглинистый. Территория Скалинского сельсовета находится в пятом бонитировочном районе.

2.1.7. Почвенно-растительные условия

Рельеф Скалинского сельсовета представляет собой хорошо дренированную, с глубоко врезанными руслами рек, северную оконечность Приобского плато, надпойменную террасу и пойму Оби.

Почвообразующие породы плато представлены лессовидными тяжелыми суглинками.

По ботанико-географическому районированию на территории сельсовета господствует болотно-березовая растительность.

Обширные пространства покрыты болотами – лесными сфагновыми и травяно-гипновыми, а водораздельные равнины – гипново-осоковыми и тростниково-осоковыми, которые перемежаются с хвойно-лиственными лесами. Березово-осиновые перелески с вейниково-разнотравными лугами. По долинам рек в отдельных местах встречаются полевицево-разнотравные луга. Водораздельные пространства заняты тростниково-злаковыми лесными сфагновыми болотами.

Растительность поймы р. Оби характеризуется однообразием. Здесь преобладают бобово-овсяницевые и почти чисто овсяницевые, иногда с примесью злаковых растений и осок.

Своеобразие процессов почвообразования на междуречьях заключается в том, что в условиях высокой карбонатности пород под высокотравными мелколиственными лесами при широком развитии процессов оглеения формируются почвы подзолистого типа – дерново-подзолистые в различной степени оглеености почвы.

Причины большого распространения болот и развития процессов оглеения в почвах – не в избыточном количестве осадков, а в равнинности рельефа и слабом дренирующем влиянии речной сети, тяжелом механическом составе пород и наличии в почвах иллювиального горизонта.

# Глава 3. Технико-экономические основы развития

сельского поселения

Общие сведения. Географическое положение

Данный раздел проекта выполнен на основании проведенного анализа социально-экономического развития Скалинского сельского поселения и в соответствии с заданием на корректировку генерального плана.

При разработке раздела была использована различная информация, предоставленная администрацией Колыванского района и Скалинского сельсовета.

Поселение расположено в северной части Колыванского района на расстоянии 55 км от областного центра г. Новосибирска, в 9 км от районного центра р.п. Колывани и в 55 км от ближайшей ж/д станции Новосибирск-Главный.

В состав сельского поселения входят три населенных пункта – с. Скала, д. Амба, д. Юрт-Ора. Общая численность населения сельсовета на 1 января 2012 составила 2486 человек, в том числе в с. Скала проживает 2016 человек. Все население сельское.

На территории поселения по состоянию на 01.01.2012 года зарегистрировано 50 предприятий, организаций и учреждений, в том числе муниципальных унитарных предприятий – 1, сельскохозяйственных предприятий – 1, промышленных предприятий – 2, хлебопекарное предприятие – 1, торговли – 21,  организаций общественного питания – 3, организаций, оказывающих транспортные услуги – 2, организаций, занимающихся заготовкой древесины, распиловкой и реализацией – 2, пошивочных ателье – 2 и другие.

Специализацией поселения является как сельское хозяйство, так и промышленное производство.

3.1. Население и трудовые ресурсы

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал муниципального образования. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития сельсовета: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее.

Среднегодовая численность населения Скалинского сельсовета за период с 2002 по 2012 гг. составила 2472 человека. Вместе с тем, в соответствующем временном отрезке данный показатель испытывал значительные колебания. Так, в период с начала 2002 г. до конца 2009 г. наблюдался сперва незначительный рост (с 2468 чел. до 2492 чел.), а затем некоторое снижение численности населения сельсовета до уровня 2435 чел. Однако, начиная с 2010 года величина данного показателя начала возрастать и в 2012 г. достигла 2486 чел. Можно предположить, что при условии улучшения социально-экономических условий в регионе, будет иметь место дальнейшая стабилизация численности населения сельсовета с перспективой роста.

Фактические и расчетные значения демографических показателей по Скалинскому сельсовету представлены в таблице 1.

Таблица 4.

Общая характеристика демографической ситуации Скалинского сельсовета

| Показатель | Годы |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Чел. | % |
| 1. Численность населения (чел.) | 2493 | 2492 | 2474 | 2468 | 2458 | 2435 | 2461 | 2465 | 2468 | 100,00 |
| 2. Рождаемость (чел.) | 28 | 32 | 26 | 28 | 37 | 31 | 17 | 22 | 28 | 1,12 |
| 3. Общий коэффициент рождаемости (чел на 1000 чел. населения) | 11,2 | 12,9 | 10,5 | 11,4 | 15,1 | 12,7 | 6,9 | 8,9 |  |  |
| 4. Смертность (чел.) | 43 | 44 | 26 | 26 | 26 | 31 | 23 | 28 | 31 | 1,25 |
| 5. Общий коэффициент смертности (чел на 1000 чел. населения) | 17,3 | 17,7 | 10,5 | 10,6 | 10,6 | 12,7 | 9,3 | 11,3 |  |  |
| 6. Естественный прирост (чел.) | -15 | -12 | 0 | 2 | 11 | 0 | -6 | -6 | -3 | -0,13 |
| 7. Миграционный прирост (чел.) | 14 | -6 | -6 | -12 | -34 | 26 | 10 | 27 | 2 | 0,10 |
| 8. Общий прирост численности населения (чел.) | -1 | -18 | -6 | -10 | -23 | 26 | 4 | 21 | -1 | -0,04 |

Как видно из таблицы, в течение рассматриваемого периода наблюдается различное соотношение рождаемости и смертности: до 2006 года смертность превышала рождаемость и, следовательно, величина естественного прироста была отрицательной (примерно -13 чел на 1000 чел. населения). Противоположные тенденции складывались в 2006-2009 гг., когда значения естественного прироста были положительными (или равными нулю), однако, начиная с 2010 года смертность вновь превысила рождаемость.

Между тем, основной вклад в изменение величины общего прироста населения всех населенных пунктов МО приходится на миграционный прирост. В период с 2002 по 2008 год наблюдалось снижение данного показателя со значения +39 чел., до уровня -34 чел., характеризующего отрицательное сальдо миграционного прироста. Однако, начиная с 2009 года, приток мигрантов в поселение стал увеличиваться, и к настоящему моменту достиг значения +27 чел.

Таким образом, прирост населения сельсовета, наблюдаемый в течение последних 3 лет, происходит за счет увеличения численности приезжих.

Распределение населения по каждому населенному пункту Скалинского сельсовета по состоянию на 01.01.2012 г. представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение численности населения по поселениям, %

В двух из трех населенных пунктов – с. Скала и д. Юрт-Ора – начиная с 2010 г. наблюдается рост численности населения (среднегодовые темпы прироста по поселениям составляют около 1% и 4,4% соответственно).

Определенная тенденция к снижению численности населения наблюдается в д. Амба, где за период 2004-2012 гг. данный показатель снизился на 7,7%.

Распределение численности населения отдельных поселений сельсовета представлено в таблице 5.

Таблица 5

Динамика численности населения, чел.

| п/п | Наименование нас. пункта | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. | с. Скала | 1981 | 1976 | 1996 | 2002 | 2016 |
| 2. | с. Юрт-Ора | 91 | 87 | 90 | 92 | 99 |
| 3. | д. Амба | 386 | 372 | 375 | 371 | 371 |
| 4. | Итого | 2458 | 2435 | 2461 | 2465 | 2486 |

Важным критерием оценки демографической ситуации является структура возрастного состава населения. Возрастная структура населения Скалинского сельсовета за период 2008-2012 гг. представлена в таблице 6.

Таблица 6

Возрастная структура населения

| № | Возрастные группы | 01.01.2008г. |  | 01.01.2009г. |  | 01.01.2010г. |  | 01.01.2011г. |  | 01.01.2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чел. | % к итогу | Чел. | % к итогу | Чел. | % к итогу | Чел. | % к итогу | Чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста, из них: | 403 | 16,4 | 432 | 17,7 | 471 | 19,1 | 457 | 18,5 | 469 | 18,9 |
|  | дети 0-6 лет | 165 | 6,7 | 202 | 8,3 | 231 | 9,4 | 204 | 8,3 | 206 | 8,3 |
|  | дети 7-15 лет | 238 | 9,7 | 230 | 9,4 | 240 | 9,8 | 253 | 10,3 | 263 | 10,6 |
| 2 | Трудоспособный возраст, из них: | 1592 | 64,8 | 1504 | 61,8 | 1522 | 61,8 | 1516 | 61,5 | 1516 | 61,0 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста, из них: | 463 | 18,8 | 499 | 20,5 | 468 | 19,0 | 492 | 20,0 | 501 | 20,2 |
|  | Всего: | 2458 | 100,0 | 2435 | 100,0 | 2461 | 100,0 | 2465 | 100,0 | 2486 | 100,0 |

Возрастная структура населения за последние годы имела следующие особенности:

- доля населения в трудоспособном возрасте несколько снизилась и по состоянию на 01.01.2012г. составила 61,0% населения сельсовета, при этом на 100 женщин трудоспособного возраста приходится 119 мужчин;

- доля населения моложе трудоспособного возраста в общей численности населения на протяжении рассматриваемого периода в целом имела положительную динамику и к концу периода составила 18,9% населения сельсовета;

- за указанный промежуток времени также возросла численность лиц старше трудоспособного возраста (с 463 до 501 чел.). К началу 2012 года их доля составила 20,2% от общей численности населения, при этом численность женщин, обследуемой возрастной категории, превосходит численность мужчин в 2 раза.

Общая структура населения по отношению к трудоспособному возрасту представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Возрастная структура населения

В следующей таблице представлены структурные показатели численности населения.

Таблица 7

Структурные показатели численности населения

Скалинского сельсовета

| Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Население | 2458 | 2435 | 2461 | 2465 | 2486 |
| Показатель «детской нагрузки» на трудоспособное население (численность населения моложе 16 лет на 1000 человек трудоспособного возраста) | 253 | 287 | 309 | 301 | 309 |
| Показатель «пенсионной нагрузки» на трудоспособное население (численность стоящих на учете пенсионеров на 1000 человек трудоспособного возраста) | 291 | 332 | 307 | 325 | 330 |
| Общая «нагрузка» на трудоспособное население | 544 | 619 | 617 | 626 | 640 |

Показатель общей нагрузки на население трудоспособного возраста за рассматриваемый период увеличился на 17,6% и к началу 2012 года составил 640 человек на 1000 человек трудоспособного возраста. Такое увеличение обусловлено, прежде всего, ростом показателя детской нагрузки за тот же период на 22,1% и пенсионной нагрузки на 13,4%.

Таким образом, в перспективе величина общей нагрузки на трудоспособное население будет изменяться под влиянием общих тенденций динамики численности населения, а также изменений половозрастной структуры.

Важной характеристикой трудового потенциала территории является экономическая активность населения. За период с 2008 по 2012 гг. показатель уровня занятости населения сельсовета постепенно снижался и в конце периода составил  32,6% от общей численности населения трудоспособного возраста. Соответственно, на долю незанятого населения трудоспособного возраста приходится 67,4% или 1021 человек – это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства, лица, выезжающие на работу за пределы поселения, лица, занятые в домашнем хозяйстве, инвалиды в трудоспособном возрасте и др.

Около половины трудовых ресурсов, занятых в экономике поселения (46,5%) работают в сельскохозяйственной отрасли и обрабатывающем производстве. Значительная доля трудовых ресурсов (35,5%) задействована в отраслях торговли, образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг, культуры.

Распределение трудовых ресурсов по видам экономической деятельности представлено в табл. 8.

Таблица 8

Распределение трудовых ресурсов по видам экономической деятельности

| № | Отрасли | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 240 | 230 | 203 | 160 | 160 |
| 2 | Рыболовство, рыбоводство | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Добыча полезных ископаемых | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Обрабатывающие производства | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 6 | Строительство | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Торговля | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 8 | Ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Гостиницы | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Рестораны, общественное питание | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 11 | Транспорт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Связь | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 15 | Образование | 54 | 54 | 55 | 60 | 79 |
| 16 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 17 | Культура | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| 18 | Отдых и развлечения | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | Прочие виды деятельности | 44 | 54 | 43 | 41 | 30 |
|  | ВСЕГО: | 563 | 563 | 527 | 487 | 495 |

Как видно из таблицы, за рассматриваемый период отраслевая структура занятости в поселении претерпела незначительные изменения. В частности на 33% снизилась численность занятых в сельском хозяйстве (с 240 чел. до 160 чел.), на 32% − в прочих видах деятельности, таких как обслуживание населения, охрана леса и прочее. Вместе с тем на 46% увеличилась численность работников образовательной сферы.

По данным баланса трудовых ресурсов (таблица 6), охватывающего период с 2008 по 2012 гг., наряду с уменьшением численности трудовых ресурсов, занятых в экономике поселения (с 563 чел. до 495 чел.), произошло существенное увеличение численности лиц, выезжающих на работу за пределы поселения (с 600 чел. до 670 чел.). Также растет показатель численности граждан, состоящих на учете в центре занятости населения (за рассматриваемый период данный показатель увеличился на 40%). Таким образом, можно говорить о том, что в границах МО имеется незадействованные трудовые ресурсы, которые возможно привлечь к экономической деятельности, при условии создания дополнительных рабочих мест.

Таблица 9

Баланс трудовых ресурсов

|  |  | 01.01.08г. |  | 01.01.09г. |  | 01.01.10г. |  | 01.01.11г. |  | 01.01.12г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Возрастные группы | Числен-ность, чел. | % к общей численности населения | Числен-ность, чел. | % к общей численности населения | Числен-ность, чел. | % к общей численности населения | Числен-ность, чел. | % к общей численности населения | Числен-ность, чел. | % к общей численности населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Трудовые ресурсы, всего | 1622 | 66,2 | 1554 | 63,8 | 1571 | 63,8 | 1569 | 63,7 | 1576 | 63,4 |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 1592 | 64,9 | 1504 | 61,8 | 1522 | 61,8 | 1516 | 61,5 | 1516 | 61,0 |
|  | б) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 30 | 1,2 | 50 | 2,1 | 49 | 2,0 | 53 | 2,2 | 60 | 2,4 |
| 2 | Трудовые ресурсы, занятые в экономике поселения | 563 | 23,0 | 563 | 23,1 | 527 | 21,4 | 487 | 19,8 | 495 | 19,9 |
| 3 | Лица, выезжающие на работу за пределы города | 600 | 24,5 | 585 | 24,0 | 590 | 24,0 | 588 | 23,9 | 670 | 27,0 |
| 4 | Граждане трудоспособного возраста, не занятые в экономике поселения | 459 | 18,7 | 406 | 16,7 | 454 | 18,4 | 494 | 20,0 | 411 | 16,5 |
|  | а) инвалиды в трудоспособном возрасте | 45 | 1,8 | 40 | 1,6 | 42 | 1,7 | 38 | 1,5 | 36 | 1,4 |
|  | б) учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 125 | 5,1 | 120 | 4,9 | 124 | 5,0 | 118 | 4,8 | 94 | 3,8 |
|  | в) граждане, состоящие на учете в центре занятости населения | 18 | 0,7 | 17 | 0,7 | 20 | 0,8 | 23 | 0,9 | 25 | 1,0 |
|  | г) пенсионеры в трудоспособном возрасте | 25 | 1,0 | 24 | 1,0 | 21 | 0,9 | 20 | 0,8 | 17 | 0,7 |
| 5 | д) временно не работающие | 246 | 10,0 | 205 | 8,4 | 247 | 10,0 | 295 | 12,0 | 239 | 9,6 |
|  | Население всего | 2452 | 100,0 | 2435 | 100,0 | 2461 | 100,0 | 2465 | 100,0 | 2486 | 100,0 |

3.2. Экономическая база развития

Сельское хозяйство

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство, представленное отраслями растениеводства и животноводства. На территории Скалинского сельсовета расположено одно сельхозпредприятие – ЗАО “Скала” и 854 личных подсобных хозяйства.

## Общая площадь сельхозугодий, принадлежащих сельсовету, на начало 2011 года составила 13407 га. Площадь пашни в общей площади сельскохозяйственных угодий – 48,2%. На указанной площади выращивается: пшеница, овёс, кукуруза, гречиха, горох и многолетние травы.

Более половины земель сельскохозяйственного назначения принадлежит сельскохозяйственному предприятию ЗАО “Скала”. Вместе с тем, основной отраслью деятельности компании является мясное и молочное скотоводство. При этом в животноводстве в большей степени развито разведение крупного рогатого скота, в меньшей – свиноводство.  В планах предприятия дальнейшее развитие животноводства, растениеводство, организация переработки молочной продукции.

Однако в настоящее время в сельскохозяйственной отрасли МО назрел ряд проблем, требующих безотлагательных решений. В частности, остро стоит проблема низкой рентабельности сельскохозяйственной продукции, недостаточной обеспеченности квалифицированными кадрами,  высокого физического и морального износа основных производственных фондов отрасли. Производство сельхозпродукции все в большей мере становится убыточным вследствие низких продажных цен на произведенную продукцию и высоких затрат на закупку горючесмазочных веществ,  сельскохозяйственной техники, запасных частей.

Также в данной отрасли происходит существенное снижение численности работников, что является в первую очередь результатом общего сокращения производства. Так за период 2008-2012 гг. численность работников в ООО “Скала” сократилась на 33,3% и в 2012 г. составила 160 чел.

На начало 2012 года на территории Скалинского сельсовета числится 854 домохозяйства. Общая земельная площадь в хозяйствах населения  (включая  занятые  под  садовыми участками  и огородами) составляет около 20 га. Практически всю посевную площадь в хозяйствах населения занимают картофель и овощи.

В структуре поголовья животных и птиц хозяйств населения 56% приходится на долю птиц всех возрастов, 10,3% – КРС, 16,6% – свиньи, 8,1% – кролики, 3,7% – овцы и козы.

Поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах составляет 256 голов (на 10,3% больше в сравнении с уровнем 2011 г.), из него коров – 88 голов; свиней – 412 (на 13,8% больше), птицы всех возрастов – 1165 (на 6,7% больше), кроликов − 201 (в 8,4 раза больше в сравнении с уровнем 2011 г.), овец и коз – (на 9,8% больше).

В деятельности отдельных ЛПХ развито также пчеловодство. В настоящее время в них насчитывается порядка 32 пчелосемей (почти в 1,2 раза больше по отношению к уровню 2011 г.).

Вместе с тем по усредненным оценкам личное подсобное хозяйство является для части домохозяйств основным источником дохода,  существенной прибавкой к семейному бюджету. Поддержка развития личных подсобных хозяйств на территории сельсовета должна рассматриваться как одно из приоритетных направлений по улучшению уровня жизни населения. Первоочередными мерами при этом являются обеспечение доступа личных подсобных хозяйств к информационным и консультационным услугам по вопросам кредитного обеспечения; субсидирование покупки племенных животных; приобретение кормозаготовительных комплексов для оказания услуг населению, имеющему личные подсобные хозяйства; обеспечение рынками сбыта, а также в целом создание условий для устойчивого развития личных подсобных хозяйств граждан. Реализация вышеобозначенных мер позволит увеличить производство валовой продукции, повысить материальное благосостояние и качество жизни населения.

В перспективе предусмотрено стимулирование размещения на территории МО крестьянских (фермерских) хозяйств. Данная мера обеспечит появление новых сельскохозяйственных товаропроизводителей, а, следовательно, общее развитие сельскохозяйственной отрасли.

В МО имеются все условия для создания аграрно-инновационных предприятий. Их деятельность будет направлена на увеличение объемов производимой растениеводческой продукции на основе повышения плодородия почвы, предотвращение всех видов их деградации, увеличения производства сельскохозяйственных культур и улучшения качества семян, технического перевооружения и модернизации производства отрасли, снижение расходов энергоресурсов и применение экологически безопасных технологий.

Существуют благоприятные условия также для развития животноводства (молочно-мясного, племенного), свиноводства. Наличие естественных пастбищ и сенокосов предопределяют развитие мясного животноводства. При этом в животноводстве основное внимание следует направить на решение следующих задач:  увеличение объемов производства и улучшение качества кормов, развитие племенной базы и улучшение генетического потенциала животных, внедрение высокоэффективной кормозаготовительной техники и приобретение современного доильного и охладительного оборудования, вовлечение животноводческих предприятий в крупные комплексы с непрерывным  технологическим циклом от производства до переработки и реализации.

Стратегической задачей развития сельскохозяйственной отрасли Скалинского сельсовета станет привлечение инвестиций в развитие растениеводства и животноводства, как за счет бюджетного, так и частного финансирования, активная поддержка не только КФХ, сельскохозяйственных предприятий, но и содействие личным подворьям в развитии животноводства.

Промышленность

На территории поселения функционируют 5 промышленных предприятий. Среди них: ОАО «Колыванский Ремтехсервис», занимающийся ремонтом сельскохозяйственной техники и изготовлением погрузчиков; ООО “Омег”, специализирующееся на производстве офисной мебели, ООО “Сибирская сырьевая компания" – прием и реализация лома черных металлов, ИП Тамбовцева и ЧП Коваленко – заготовка и переработка древесины.

По численности задействованных трудовых ресурсов данная отрасль является крупнейшей в МО, после отрасли сельского хозяйства − общая численность работающих в рассматриваемой отрасли составляет 73 чел. (20% всех трудовых ресурсов).

Перспективность развития отрасли обеспечивается наличием в границах МО значительных запасов лесных ресурсов. Значение лесной и деревообрабатывающей промышленности в развитии сельских поселений существенно в связи с возможностями, которые открываются в данной отрасли для частного предпринимательства. Организация и расширение малых производств в рассматриваемой сфере обеспечит насыщение потребительского рынка товарами и услугами, наполнение бюджета, создание новых рабочих мест.

Перспективный план развития деревообрабатывающей отрасли предусматривает увеличение объемов производства продукции, повышение производительности труда и более полное использование лесосырьевых ресурсов.

Малое предпринимательство

По состоянию на 01.01.2012 года на территории поселения действует 37 малых предприятий. Удельный вес малых предприятий к общему числу предприятий, зарегистрированных на территории поселения, составляет 74%.

Сфера сельского хозяйства и промышленности представлена 6 организациями, специализирующимися на производстве сельскохозяйственной продукции, деревообработке и приеме и реализации черных металлов.

Спектр деятельности малых предприятий, занимающихся оказанием услуг, представлен учреждениями торговли – 22, общественного питания – 3, парикмахерскими – 2, ИП, занимающимися оказанием услуг по ремонту и пошиву одежды – 2, услугами такси – 2, услугами грузоперевозок – 1.

На территории МО также функционирует 1 хлебопекарное предприятие ООО “Колосс”. За 10 лет работы производственного предприятия оно стало одним из ведущих в районе в сфере производства хлебопродукции. В ходе развития организации постоянно расширялось производство, увеличивался ассортимент продукции. Помимо хлебопечения, в ООО “Колосс” есть второе структурное подразделение – розничная продажа продовольственных товаров. Всего в производстве и продаже реализации продукции предприятия задействовано 23 работника.

На перспективу целесообразно строительство и размещение новых магазинов и торговых точек во всех населенных пунктах сельсовета с целью организации 100% обеспечения населения продуктами питания и промышленными товарами повседневного спроса. Деятельность малых предприятий может быть дополнена развитием бытовых и транспортных услуг. Целесообразно создание строительных организаций, предприятий общественного питания, гостиниц, мотелей.

Кроме того, на территории Скалинского сельсовета имеются запасы песков строительных, глины, камня строительного, сапропели, что может явиться стимулирующим фактором для организации предприятий по добыче и переработке минерального сырья.

Действующие и проектируемые предприятия Скалинского сельсовета приведены в таблице 10.

Таблица 10

Распределение трудовых ресурсов в 2012 г. по предприятиям и организациям

| № п/п | Наименование предприятия | специализация | численность работающих |
| --- | --- | --- | --- |
| Промышленность |  |  |  |
| 1. | ОАО “Колыванский Ремтехсервис” | производство прочего подъемно- транспортного оборудования | 17 |
| 2. | ООО “Омега” | производство офисной мебели | 46 |
| Сельское и лесное хозяйство |  |  |  |
| 1. | ЗАО “Скала” | молочно – мясное с развитым растениеводством | 160 |
| Транспорт, связь |  |  |  |
| 1. | ИП Верясов | услуги такси | 1 |
| 2. | ИП Сентябов | грузоперевозки | 1 |
| 3. | ОАО “Сибирьтелеком” | услуги телефонной связи | 1 |
| Прочие предприятия |  |  |  |
| 1. | ООО “Колыванский Продторг” | розничная торговля в неспециализированных магазинах | 28 |
| 2. | ОАО “Колыванский Агроснаб” | оптовая торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями | 4 |
| 3. | ООО “Сибирская сырьевая компания” | прием и реализация лома черных металлов | 3 |
| 4. | ООО “Сибирский тракт” | розничная торговля моторным топливом | 5 |
| 5. | ООО “Кооппроизводственник” магазин № 22 | торговля - смешанны ассортимент | 2 |
| 6. | кафе “Фортуна” | общественное питание | 3 |
| 7. | кафе “Березка” | общественное питание | 2 |
| 8. | кафе “У Татьяны” | общественное питание | 11 |
| 9. | ИП Тамбовцева | заготовка древесины, распиловка, реализация | 6 |
| 10. | Ч.П.Коваленко | заготовка древесины, распиловка, реализация | 1 |
| 11. | ИП Гордосевич В.В. - пошивочное ателье | пошив и ремонт швейных изделий | 3 |
| 12. | ИП Елисова С.А. – пошивочное ателье | пошив и ремонт швейных изделий | 2 |
| 13. | ИП Новикова Т.А. - парикмахерская | оказание парикмахерских услуг | 1 |
| 14. | ИП Сивинкова Л.Н. - парикмахерская | оказание парикмахерских услуг | 1 |
| 15. | ИП Манеркин С.Ю. | торговля - хозяйственные товары | 2 |
| 16. | ООО “Династия” | торговля - смешанные товары | 3 |
| 17. | ИП Гриднева В.Д. | торговля – смешанные товары | 3 |
| 18. | ООО “Колосс” | хлебопечение, розничная торговля | 23 |
| 19. | ООО “Скала-А” | торговля – смешанные товары | 4 |
| 20. | ИП Гордосевич В.В., магазин “Визит" | торговля - автозапчасти | 4 |
| 21. | ИП Сивинков В.Н. | торговля – продукты | 5 |
| 22. | ИП Сивинков А.В. | торговля промтовары | 2 |
| 23. | ИП _____________ | торговля: 1 - продукты, 2 - промтовары. | 2 |
| 24. | ИП Сушков А.П. | торговля - продукты | 1 |
| 25. | ИП Иванова О.В. | торговля - хозтовары | 1 |
| 26. | ИП Балабанова Л.И. (д.Амба) | торговля – смешанные товары | 1 |
| 27. | ООО “САЛ” (д.Амба) | торговля – смешанные товары | 2 |
| 28. | ИП Теркулова (д.Юрт-Ора) | торговля - смешанные товары | 1 |
| 29. | ИП Садыкова Ю.Е. (д.Юрт-Ора) | торговля – смешанные товары (летний сезон) | 1 |
| 30. | ИП Черепанова М.А. (д.Юрт-Ора) | торговля – смешанные товары (летний период) | 1 |
| 31. | ИП Куценко Р.С. | реализация продовольственных товаров | 2 |
| Новое строительство |  |  |  |
| 1. | Фермерские хозяйства | Растениеводство, животноводство | 25 |
| 2. | Аграрно - инновационное предприятие | Переработка сельскохозяйственной продукции | 20 |
| 3. | Деревообрабатывающие предприятия | Заготовка и переработка древесины | 60 |
| 4. | Торгово-закупочные предприятия | Предприятие торговли | 10 |
| 5. | Предприятия бытового обслуживания | Услуги населению | 15 |
| 6. | Гостиницы | Гостиничные услуги | 5 |

Административные учреждения

Структура управления представлена Администрацией Скалинского сельского поселения с численностью работающих – 13 человек. Кроме того на территории МО функционирует Совет депутатов Скалинского сельсовета, работу которого обеспечивают 11 чел.

Жилищно-коммунальное хозяйство

По состоянию на 01.01.2012г. на территории муниципального образования действует 1 организация коммунального комплекса МУП “Скалинский Жилкомхоз”, обеспечивающие жизнедеятельность населения, 6 организаций бюджетной сферы и 30 предприятий разных форм собственности.

Численность работающих на предприятии по состоянию на 2012 г. составила 16 человек.

Также на территории поселения функционируют 2 котельных, которые отапливают  5 жилых домов, расположенных в  с. Скала, отапливаемой площадью 3660 м2 (230 проживающих), объекты социальной сферы, бюджетные организации и прочие организации (объектов). Среднесуточный объем вырабатываемого тепла в отопительный сезон составляет 13,1 Гкал.

Протяженность тепловых сетей МО по состоянию на 01.05.2012 года в двухтрубном исчислении составляет –1,3  км. Система сетей не закольцована.

Транспорт и связь

Муниципальное образование транспортного комплекса не имеет. Услуги по грузовым перевозкам оказывает ИП “Сентябов”, услуги такси – ИП “Верясов”. Пассажирские перевозки осуществляет транспортное предприятие “Колыванское АТП”.

Основная телекоммуникационная сеть поселков – структурное подразделение Коченевский центр телекоммуникаций Новосибирского филиала ОАО “Сибирьтелеком”.

Системой общедоступного пользования также является сотовая связь (МТС, Билайн, Мегафон).

Услуги почтовой связи оказывает одно из отделений ОСП ОФПС НСО филиал ФГУП “Почта России”.

Образование

В системе образования  поселения на 01.01.2012 функционируют два дошкольных учреждения, две общеобразовательные школы и одно учреждение дополнительного образования.

В сфере образования задействована значительная доля трудовых ресурсов сельсовета – 16% (79 человек).

Общеобразовательные школы Скалинского сельсовета расположены в с. Скала и д. Амба. Их наполненность составляет 50% и 40% соответственно, что дает возможность размещения на базе школ групп дополнительного образования, кружков детского творчества и групп продленного дня.

Нормативная мощность детских садов составляет суммарно 115 мест, что удовлетворяет потребности населения на 65%.

В доме детского и юношеского творчества “Улыбка”, расположенного в с. Скала, предусмотрены различные кружки и студии для детей, школа раннего развития.

Настоящим проектом предусмотрена реконструкция существующих детских дошкольных учреждений с расширением до 140 мест (с. Скала),  размещение нового объекта на базе Амбинской ООШ − 40 мест (д. Амба), организация группы дошкольного развития (д. Юрт-Ора).

В рамках общеобразовательных учреждений планируется капитальный ремонт зданий школ (с. Скала, д. Амба) и новое строительство малокомплектной школы на 30 мест (д. Юрт-Ора).

Здравоохранение

Медицинское обслуживание жителей муниципального образования Скалинского сельсовета осуществляется Скалинской врачебной амбулаторией и 2 фельдшерско-акушерских пунктами, расположенными в д. Амба и д. Юрт-Ора.

В настоящее время в данной отрасли задействовано 9 специалистов.

Материально-техническое состояние лечебно-профилактических учреждений улучшается, в рамках реализации национального проекта “Здравоохранение” была приобретена новая аппаратура.

Плановые ремонты были проведены во всех учреждениях здравоохранения Скалинского сельсовета. Кроме того, на перспективу планируется размещения во всех медицинских учреждениях аптечных пунктов с целью обеспечения постоянного снабжения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Культурно-досуговая сфера и спорт

На территории поселения работают учреждения культуры и спорта: Дом культуры, сельская библиотека, спортивный клуб, действует 5 спортивных сооружений: 2 спортивных зала, 3 спортивные площадки.

В Скалинском сельсовете действует Объединенный центр культуры молодежи и спорта МУОЦКМ и С “Маяк”, который включает Дом культуры и библиотеку в с. Скала, клуб в д. Амба и спортивный клуб в с. Скала.

Численность сотрудников организаций культуры составляет 11 чел.

Организованы творческие коллективы, кружки любительского художественного творчества, проводятся тематические вечера, праздничные программы, театрализованные праздники, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, работа с молодежью.

Проектом предполагается реконструкция зданий дома культуры, сельского клуба (с. Скала, д. Амба) с расширением в совокупности до 300 посадочных мест, размещение культурного центра в здании дошкольного учреждения (д. Юрт-Ора). Во всех перечисленных объектах будут размещены/реконструированы библиотеки с обеспечением их работы, в соответствии с требованиями современной информационно-образовательной среды.

В сфере физкультуры и спорта предусмотрен ремонт существующих спортивных залов (с. Скала, д. Амба), а также строительство спортивного комплекса (с. Скала), включающего в себя спортивные площадки, игровые и гимнастические залы.

3.3. Прогноз численности населения

Численность населения − один из основных критериев качества и развития территории. На демографические процессы влияют различные факторы: состояние экономики, экология, транспортная инфраструктура, территориальные ресурсы и т.д.

В результате воздействия обозначенных доминант социально-экономического развития происходит рост численности населения, т.е. изменяется естественная динамика и механическое движение.

В настоящее время во многих населенных пунктах сельсовета наблюдается положительная тенденция в динамике численности населения, либо стабилизация соответствующих показателей с перспективой к дальнейшему росту. Это объясняется положительным значением общего прироста численности населения, складывающегося за счет увеличения миграционного прироста и постепенного выхода из отрицательных значений показателя естественного движения населения. При этом важным положительным моментом является то, что снижение величины общего коэффициента смертности происходит более высокими темпами, чем снижение общего коэффициента рождаемости.

При формировании прогнозных оценок численности населения большое значение также придается уровню и темпам социально-экономического развития поселений. В настоящее время в различных отраслях производственной сферы МО наблюдаются нарастающие положительные тенденции: происходит обновление материальной базы, улучшаются показатели выработки продукции, увеличивается доля занятых в градообразующих отраслях, обеспечивается создание новых мест приложения труда.

На перспективу можно предположить, что с учетом проведения ряда мероприятий, направленных на общее социально-экономическое развитие населенных пунктов, стимулирование рождаемости и обеспечение положительного миграционного сальдо, будет иметь место стабильный рост численности населения (рождаемость – до 16 промилле, смертность – до 11 промилле на расчетный срок).

В обосновании прогнозной численности населения используются расчеты половозрастной структуры поселения и региона, а также социально-экономический прогноз развития поселения и использования трудового потенциала.

Общая численность населения рассчитана по формуле:

, где

А – абсолютная численность градообразующих кадров,

(на 1ю  очередь – 367, на расчетный срок – 536) чел.;

T – численность населения в трудоспособном возрасте,

(на 1ю  очередь – 58,2, на расчетный срок – 57,3) %;

P – граждане трудоспособного возраста, не занятые в экономике поселения,

(на 1ю  очередь – 11,5, на расчетный срок – 10,3) %;

S – численность обслуживающей группы населения, (на 1ю  очередь – 10,6, на расчетный срок – 11,5) %;

O – прочие занятые  (на 1ю  очередь – 22,4, на расчетный срок – 18,2) %.

При определении трудовых ресурсов, необходимых для расчета населения, в группу граждан трудоспособного возраста, не занятых в экономике поселения (P), включаются следующие группы населения:

- лица, зарегистрированные на бирже труда;

- 100% учащихся высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся в отрыве от производства;

- инвалиды труда и пенсионеры в трудоспособном возрасте;

- временно не работающие в трудоспособном возрасте.

На период проектного срока численность градообразующих кадров увеличится с 271 до 536 человек за счет новых мест приложения труда на предприятиях Скалинского сельсовета.

Обслуживающая группа увеличится с 224 до 356 человек. Рост обслуживающей группы обусловлен перспективным развитием учреждений обслуживания.

Соответственно,

Ориентировочный расчет трудовых ресурсов на первую очередь и расчетный срок приведен в таблице 11.

Таблица 11

Прогноз трудовых ресурсов

| № | Возрастные группы | 2012 г. |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % от общей численности населения | чел. | % от общей численности населения | чел. | % от общей численности населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Трудовые ресурсы, всего | 1576 | 63,4 | 1561 | 58,2 | 1777 | 57,3 |
| 2 | Трудовые ресурсы, занятые в экономике поселения: | 495 | 19,9 | 652 | 24,3 | 892 | 28,8 |
|  | -в градообразующей отрасли | 271 | 10,9 | 367 | 13,7 | 536 | 17,3 |
|  | -в обслуживающей отрасли | 224 | 9,0 | 285 | 10,6 | 356 | 11,5 |
| 3 | Лица, выезжающие на работу за пределы поселения (прочие) | 670 | 27,0 | 600 | 22,4 | 565 | 18,2 |
| 4 | Граждане трудоспособного возраста, не занятые в экономике поселения | 411 | 16,5 | 309 | 11,5 | 320 | 10,3 |
|  | а) граждане, состоящие на учете в центре занятости населения | 25 | 1,0 | 14 | 0,5 | 9 | 0,3 |
|  | б) учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 94 | 3,8 | 117 | 4,4 | 155 | 5,0 |
|  | в) инвалиды в трудоспособном возрасте | 36 | 1,4 | 34 | 1,3 | 34 | 1,1 |
|  | г) пенсионеры в трудоспособном возрасте | 17 | 0,7 | 16 | 0,6 | 16 | 0,5 |
|  | д) численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой | 239 | 9,6 | 128 | 4,8 | 106 | 3,4 |
| 5 | Население | 2486 | 100,0 | 2680 | 100,0 | 3100 | 100,0 |

На первую очередь численность занятых в экономике достигнет 652 человек или 24,3% от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 367 человек (13,7%), в обслуживающих – 285 человека (10,6%), в прочих отраслях (в том числе лица, выезжающие на работу за пределы поселения) − 600 человек (22,4%). К концу расчетного периода будет занято в экономике 892 человек или 28,8% от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 536 человек (17,3%), в обслуживающих − 356 человек (11,5%), прочие занятые (в том числе лица, выезжающие на работу за пределы поселения) − 565 человек (18,2%).

Таким образом, ожидаемая величина численности постоянного населения Скалинского сельсовета принята:

- на I-ю очередь – 2680 человек;

- на расчетный срок – 3100 человек.

Прогнозируемая численность постоянного населения приведена в таблице 12.

Таблица 12

| № п.п. | Наименование муниципальных образований | Численность населения на 01.01.2012г. | Численность населения на первую очередь чел. | Численность населения на расчетный срок чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО Скалинского сельсовета | 2486 | 2680 | 3100 |
|  | с. Скала | 2016 | 2175 | 2565 |
|  | с. Юрт-Ора | 99 | 110 | 120 |
|  | д. Амба | 371 | 380 | 385 |
|  | п. Охотхозяйство | - | 15 | 30 |

Организация населенного пункта п. Охотхозяйство принята в проекте в силу возможной перспективы заселения данного участка. На расчетный срок предполагается развитие поселения с численностью до 30 человек.

В таблице 10 приведена прогнозная возрастная структура населения. Исходя из расчетных данных, в целом возрастная структура населения претерпит незначительные изменения: несколько уменьшится доля населения в трудоспособном возрасте (с 61,5% до 54,6%) в результате неблагоприятных тенденций демографического развития, возникших в период 1990-х гг., увеличится доля детей (с 18,5% до 20,1%), а также удельный вес возрастной группы населения старше трудоспособного возраста (с 20,0% до 25,4%).

Анализ современной возрастной структуры и занятости населения позволяет говорить о том, что в целом соотношение объемов возрастных групп, сложившееся в границах Скалинского сельского поселения, повторяет структуру соответствующих показателей по Новосибирской области.

Таблица 13

Возрастная структура населения

| № | Возрастные группы | 01.01.2011 г. |  | 01.01.2012г. |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу | чел. | % к итогу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста, из них: | 457 | 18,5 | 469 | 18,9 | 521 | 19,4 | 622 | 20,1 |
|  | дети 0-6 лет | 204 | 8,3 | 206 | 8,3 | 241 | 9,0 | 302 | 9,7 |
|  | дети 7-15 лет | 253 | 10,3 | 263 | 10,6 | 280 | 10,4 | 320 | 10,3 |
| 2 | Трудоспособный возраст, из них: | 1516 | 61,5 | 1516 | 61,0 | 1488 | 55,5 | 1692 | 54,6 |
|  | женщины 16-54 лет | 697 | 28,3 | 692 | 27,8 | 674 | 25,1 | 778 | 25,1 |
|  | мужчины 16-59 лет | 819 | 33,2 | 824 | 33,1 | 814 | 30,4 | 914 | 29,5 |
| 3 | Старше трудоспособного возраста, из них: | 492 | 20,0 | 501 | 20,2 | 671 | 25,0 | 786 | 25,4 |
|  | женщины | 339 | 13,8 | 344 | 13,8 | 410 | 15,3 | 478 | 15,4 |
|  | мужчины | 153 | 6,2 | 157 | 6,3 | 261 | 9,7 | 308 | 9,9 |
|  | Всего: | 2465 | 100,0 | 2486 | 100,0 | 2680 | 100,0 | 3100 | 100,0 |

3.4. Жилищное строительство

По состоянию на 01.01.2012 г. общая площадь жилого фонда Скалинского сельсовета составила 48,4 тыс. м2. В целом по МО на начало обследуемого года обеспеченность жилым фондом составила 19,5 м2/чел.

В 2012 г. жилищный фонд представлен малоэтажной застройкой (1-2 этажа); многоквартирная застройка представлена 8 домами, расположенными в с. Скала, площадь жилищного фонда которых составляет 5,3 тыс. м2 или 11,0% от общей площади жилищного фонда сельсовета.

При этом на долю жилого фонда с. Скала приходится 63% всего объема жилищного фонда, а на два других поселения – по 13%.

Застройка преимущественно одноэтажная деревянная (24,1 тыс. м2) – 50%. Остальная застройка представлена блочными (11,5 тыс. м2), панельными домами (2,9 тыс. м2), а также домами, сделанными из смешанных и прочих материалов (10 тыс. м2).

По оценкам Администрации сельсовета в хорошем и удовлетворительном состоянии находится 41,2 тыс. м2 жилой застройки (85,2% от общей площади жилищного фонда). Доля ветхого жилья составляет 7,2% (14,8 тыс. м2).

Объемы жилищного строительства спрогнозированы с учетом:

- проектной численности населения,

- нормы жилищной обеспеченности (увеличение до 25 м2 на человека);

- размером земельного участка под жилищное строительство – 0,15-0,2 га.

Предусматривается реконструкция ветхого жилого фонда.

Объемы жилищного строительства на расчетный срок приведены в таблице 14.

Таблица 14

Жилищное строительство на расчетный срок

| Наименование поселений | Территория под жилой застройкой, га |  | Жилой фонд, тыс.м2 общей площади |  | Население, человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Расч. | Сущ. | Расч. | Сущ. | Расч. |
| с. Скала | 141,6 | 209,9 | 35,7 | 64,1 | 2016 | 2565 |
| с. Юрт-Ора | 22,3 | 30,5 | 6,3 | 6,3 | 99 | 120 |
| д. Амба | 50,4 | 56,6 | 6,3 | 9,6 | 371 | 385 |
| п. Охотхозяйство | --- | 3,2 | --- | 0,8 | --- | 30 |

3.5. Система культурно-бытового обслуживания

Устойчивое развитие территории и комфортность проживания зависят от возможности населения получать различные виды услуг.

Основные проблемы развития социальной инфраструктуры Скалинского сельсовета следующие:

1. Существующая сеть объектов общественной инфраструктуры не соответствует демографической структуре населения;

2. Состояние большинства объектов общественной инфраструктуры, уровень их благоустроенности и безопасности не соответствует современным требованиям;

3. В малочисленных и территориально рассредоточенных поселениях отсутствуют объекты общественной инфраструктуры.

Для достижения пространственной оптимизации сети общественной инфраструктуры в соответствии с перспективной системой расселения необходимо:

- реконструкция существующих учреждений обслуживания с учетом требований оптимизации и комплексного использования;

- развитие новых объектов общественной инфраструктуры с учетом территориальной доступности;

- размещение учреждений культурно-бытового обслуживания с учетом обслуживания населения сезонного проживания.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания произведен на основании следующих документов:

− СП 42.13330.2011 “СНиП 2.07.01-89* “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений”;

− Социальных нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

− НПБ 101-95 “Нормы проектирования объектов пожарной охраны”;

− ВНТП 311-98 “Объекты почтовой связи”.

Система обслуживания и размещения объектов приведена в таблице 12.

Таблица 15

Расчет культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норматив на 1000 населения | Существующая мощность | Требуется по норме | Принято в проекте | В том числе |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Сохр. |  | Новое стр-во. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | По демографии | 115 | 180 | 185 | 115 |  | 75 | Реконструкция существующих ДДУ с расширением до 140 мест (с.Скала), размещение на базе ООШ детского сада на 40 мест (д. Амба), группы дошкольного образования (д. Юрт-Ора) |
| 2 | Школьные учреждения | место | По демографии | 445 | 475 | 475 | 445 |  | 30 | Капитальный ремонт зданий школ, новое строительство малокомплектной школы (д. Юрт-Ора) |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 10% общего числа школьников | 65 | 25 | 80 | 65 |  | 15 | Организация групп дополнительного образования при школах |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Врачебная амбулатория | Посещ./см. | 18 | 50 | 56 | 60 | 50 | 10 |  | Реконструкция (с. Скала) |
| 5 | ФАП | объект | По заданию на проектирование | 2 | 2 | 2 | 2 | - |  | д. Амба, д. Юрт-Ора |
| 6 | Аптека | объект | По заданию на проектирование | - | 4 | 4 | - | 4 |  | Размещение в ФАПах (с. Скала, д. Амба, д. Юрт-Ора), п. Охотхозяйство (административное здание) |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола | 80 | 320 | 250 | 320 | 320 | 200 |  | Ремонт спортивных залов (с. Скала, д. Амба), Строительство спортивного комплекса (с. Скала) |
| 8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | кв. м площади пола | 80 | - | 250 | 250 | - | 250 |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Дома культуры, клубы | Зрительных мест | 300-230 | 260 | 300 | 300 | 260 | 40 |  | Реконструкция зданий дома культуры, сельского клуба (с.Скала, д. Амба), размещение культурного центра в здании школы (д. Юрт-Ора) |
| 10 | Библиотека | тыс.ед.хран. | 5,0-6,0 | 9,6 | 15,0 | 15,0 | 9,6 | 4,4 |  | Реконструкция с расширением (с. Скала, д. Амба), размещение на базе школы (д. Юрт-Ора) |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Магазины | кв. м торг. площ. | 300 | 680 | 900 | 900 | 680 | 220 |  | Новое строительство (с. Скала, д. Амба, д. Юрт-Ора, п. Охотхозяйство) |
| 12 | Предприятия общественного питания | посад. мест | 40 | 108 | 120 | 140 | 108 | 32 |  | Новое строительство (д. Амба) |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | 6 | 21 | 21 | 6 | 15 |  | С. Скала, д. Амба, с. Юрт-Ора, п. Охотхозяйство |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отделение банка, опер. касса | объект | 1 операционная касса | - | 1 | 1 | - | 1 |  | С. Скала |
| Предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отделение связи | объект | по нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | 1 | 1 | 1 | - |  | С. Скала |
| Учреждения коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Пожарное депо | объект | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |  | С. Скала |
| 17 | Гостиница | мест | 6 | - | 20 | 20 | - | 20 |  | с. Скала |
| 18 | Кладбище | га | 0,24 | 6,0 | 0,75 | 6,0 | 6,0 | - |  | С. Скала, д. Амба, с. Юрт-Ора |

Часть III. Планировочная организация территории

Глава 4. Планировочная структура территории и планировочная организация территории. Функциональное зонирование

Основным фактором, влияющим на развитие планировочной организации Скалинского сельского поселения, является взаимосвязь с приграничными территориями Колыванского района и соседними муниципальными образованиями. Скалинское сельское поселение граничит с территориями: на севере с Сидоровским и Калиниским сельскими поселениями, на востоке с Вьюнским сельским поселением, на юго-востоке с Новосибирским районом, на юге, юго-западе и западе с МО р. п. Колывань.

Согласно Схеме территориального планирования планировочные особенности Колыванского района представлены относительно самостоятельными в планировочном отношении исторически сложившимися подрайонами – северным, южным и восточным. Территория Скалинского сельского поселения относится к наиболее стабильно развивающемуся южному подрайону. Структуру территории подрайона представляет планировочный каркас из сети сёл вокруг как центра подсистемы, так и центра всего района – р.п. Колывани. Скалинское сельское поселение связывает с р. п. Колывань и г. Новосибирск коммуникационная ось – это автомобильная дорога регионального значения К-12. Так же через территорию Скалинского сельсовета проходит главная водная планировочная ось - река Обь.

Усовершенствование планировочной структуры предполагает дальнейшее ее развитие за счет повышения уже сложившихся осей, присвоения ряду из них более высокого порядка, и также за счет перевода части дорог в более высокую техническую категорию.

Проектом предусмотрено создание дублирующей автомагистрали К-12 с повышением ее статуса до Федерального значения – автомобильная дорога пройдет в обход р. п. Колывань с западной стороны, в обход с. Скала также с запада и затем перед д. Амба соединится с существующей дорогой К-12 с сохранением статуса федерального значения до г. Томск. В месте соединения новой автомагистрали с существующей региональной автодорогой на перспективу предусматривается строительство 2х уровневой развязки. Таким образом, через Скалинское сельское поселение будет проходить Главная планировочная ось I ранга ФМ-51-К-12-Колывань-Скала-Вьны-Кондаурово-Томск.

На этом же направлении проектом предлагается строительство электрифицированной железной дороги «Транссибирская магистраль – г.Томск» предлагаемой в обход города Новосибирска - планировочная ось II ранга. В будущем  появляется возможность создания на данном направлении железнодорожной станции с. Скала, что обеспечит еще большую транспортную доступность  поселения, а так же создания отвода путей к Скалинскому карьеру, что повысит производительность предприятия. Все эти условия планировочной структуры территории поселения создают огромные предпосылки для дальнейшего развития.

Исходным положением концепции проекта является сохранение и развитие исторически сложившейся сети сел Скалинского сельского поселения,  ориентированное в основном на комплексную реконструкцию уже освоенных территорий и с предложениями развития близлежащих территорий:

- усовершенствование планировочной структуры и функционального зонирования территории сельсовета, что способствует дальнейшему развитию отраслей хозяйства, на основе сложившегося экономического потенциала и новых экономических факторов в условиях рыночных отношений;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, что в градостроительном отношении означает создание на этих территориях современных стандартов организации жилой, производственной, рекреационной среды.

- повышение архитектурно-эстетических качеств застройки населенных пунктов, применение малоэтажных домов более разнообразной типологии, включая усадебную и коттеджную застройки.

Граница Скалинского  сельсовета и статус его как сельского поселения установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ   «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области». Развитие территории Скалинского сельского поселения планируется в действующих границах муниципального образования.

Скалинский сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов:

- село Скала - административный центр сельсовета и опорный центр межселенного социального и культурно-бытового обслуживания. Существующая территория населенного пункта на момент разработки генерального плана составляла 243,3 га.

- деревня Амба. Площадь территории – 121 га.

- деревня Юрт-Ора. Площадь территории 48 га.

Проектом предлагается создание нового населенного пункта на территории сельсовета – п. Охотхозяйство с территорией 1,58 га. Новый поселок будет развиваться на базе существующей охотбазы на р. Уень. Место формирования поселка диктует условия его размеров и конфигурации границ - с севера и северо-запада развитие ограничивают земли государственного лесного фонда, включающие в себя Кашламский бор, с северо-востока и востока водоохранная зона и прибрежная полоса р. Уень, регламентирующая хозяйственную деятельность на данной территории, наличие вблизи памятников археологии. При этом территория самой базы расположена на землях промышленности и не включается в земли населенного пункта.

Важная составляющая планировочного развития территории – это функциональное зонирование. Оно содержит планировочные рекомендации по территориальному размещению различных функциональных зон сельского расселения, территорий основных зон хозяйственного освоения для сельского хозяйства и для лесопромышленного освоения, зон отдыха и т.д.

Современная планировочная организация территории и функциональное зонирование основаны на воздействии природного и социального факторов:

- экономико-географического положения территории поселения;

- природных, промышленных, демографических ресурсов;

- агропромышленного, лесного комплексов;

- экологического состояния и прочих факторов;

- функционального использования территорий различных категорий и форм собственности.

Таким образом, в результате анализа современного использования территории и перспектив экономического развития на территории Скалинского сельского поселения планируются следующие виды зон, отображенные на карте «Карта границ функциональных зон и местоположения объектов федерального, регионального и местного значения Скалинского сельского поселения»:

1. Зона градостроительного использования (в границах населенных пунктов);

2. Зона производственного использования;

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры;

4. Зона сельскохозяйственного использования;

5. Зона специального назначения.

В особую категорию выделяются земли лесного фонда и земли водного фонда.

Зона градостроительного использования в свою очередь подразделяется на функциональные зоны населенного пункта, отображенные схематично на картах «Карта планируемого размещения объектов местного значения (Проектный план)» и «Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного значения». Генеральным планом предусматривается формирование планировочной структуры населенных пунктов, функциональное зонирование, размещение объектов местного значения и других необходимых объектов капитального строительства и благоустройства. При этом планировочная структура (границы кварталов, положение дорог и улиц) должна уточняться на последующих стадиях проектирования – в генеральных планах населенных пунктов, проектах  планировки и межевания территории населенных пунктов.

1. Зона градостроительного использования.

К этой зоне относятся территории села Скала, деревни Амба, деревни Юрт-Ора и нового поселка Охотхозяйство. Для целей градостроительного развития планируется расширение границ всех населенных пунтков.

Так проектом было предусмотрено расширение границ с. Скала в северо-западном и юго-западном направлениях до общей площади населенного пункта более 485,9 га. При этом в границу с. Скала была включена территория сельскохозяйственного предприятия, находящегося на землях сельсовета (землях сельскохозяйственного использования), расположенного практически в центре села. Само предприятие было вынесено за границы села с целью уменьшения загрязнения среды и соблюдения санитарно-эпидермических норм, а территория реконструируема под коммунально-складскую и производственную зону с санитарно-защитной зоной не более 50-ти метров. В остальных направлениях планируется включить в состав зоны градостроительного использования участки для размещения малоэтажного строительства включая кадастровый участок 54:10:028210:1281 и кадастровый участок 54:10:028205:97, резервные участки в юго-западной части села  из земель сельскохозяйственного назначения для жилищного строительства и объектов социального обслуживания населения на отдалённую перспективу, а так же необходимых для жизнедеятельности инженерных объектов.

Проектом также предусмотрено небольшое расширение границ д. Амба на север с целью включения в земли населенного пункта стихийно развивающейся жилой застройки на землях сельскохозяйственного назначения. Территория д. Амба будет занимать 144,2 га

Граница деревни Юрт-Ора планируется к расширению в юго-западном направлении до ЛЭП и автодороги межмуниципального значения, проходящей по северной границе деревни. Территория д Юрт-Ора составит 58,6 га. На прирезаемой территории планируется разместить производственную зону деревообрабатывающей промышленности. Селитебная территория села практически не получает развития – осваиваются несколько небольших участков под индивидуальное строительство и объекты социального обслуживания населения в существующей зоне градостроительного использования вдоль дороги межмуниципального значения.

Зона градостроительного использования нового населенного пункта п. Охотхозяйство представлена жилой функциональной зоной с размещением в ней объекта здравоохранения (ФАПа).

Всего на расчетный срок и отдалённую перспективу предусматривается более 770,31 га зон градостроительного использования.

2. Зона производственного назначения.

Зона производственного использования на территории сельского поселения представлена одним участком, принадлежащим владельцам охотничьей базы.

3. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

В планируемой проектом зоне инженерной и транспортной инфраструктуры располагаются следующие основные объекты:

-инженерные объекты – скважины с водозаборными скважинами, объекты газоснабжения и электроэнергетики;

- транспортные объекты, в том числе существующие и проектируемые автомобильные дороги в границ придорожных полос, планируемая электрифицированная железная дорога в границах полосы отвода, а так же участки газопровода.

Придорожные полосы автомобильной дороги  - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее со-хранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

В границах придорожных полос землепользователями может вестись сельскохозяйственная деятельность. Ограничения распространяются на новое строительство, которое должно согласовываться с владельцем дороги.

Всего на расчетный срок предусматривается 540,98 га зон инженерной и транспортной инфраструктуры.

4. Зона сельскохозяйственного назначения.

В настоящее время более 70% сухопутной части территории сельсовета относится к категории земель сельскохозяйственного назначения. Земли не дифференцированы по ландшафтным условиям и включают значительную долю территорий непригодных или малопригодных для сельхозпроизводства, в том числе участки защитных лесов, заболоченные участки, покрытые водами территории.

Проектом большая часть существующих земель сельскохозяйственного назначения относится к зоне сельскохозяйственного использования общей площадью 14 534,86 га. К ним относятся:

- зона садовых и дачных товариществ. В основном расположена вдоль реки Обь;

- зона объектов сельскохозяйственного производства. К данной зоне относятся территории непосредственно занятые под объектами сельского хозяйства. Проектом предусматривается:

- реконструкция и развитие предприятий в д. Амба на тех же территориях, где они и были ранее,

- развитие аграрно-инновационный предприятий по переработке сельхозпродукции недалеко от с. Скала (с отступом 300 м от жилой застройки);

- вынос предприятия ЗАО «Скала» к территории аграрно-инновационных предприятий

- выделение некоторых участков для содержания и выгула скота;

- сельскохозяйственные угодия. В отношении зон сельскохозяйственных угодий принципиальных изменений на расчетный срок проектом не предлагается, за исключением возможности окультуривания ныне заброшенных сельскохозяйственных земель.

5. Зоны специального назначения.

Проектом предусматривается выделение зоны специального назначения в местах размещения существующих кладбищ и планируемых полигонов ТБО, скотомогильника. Проектом предусматривается закрытие всех существующих свалок, а так же существующего скотомогильника и их строительство на территориях на расстоянии не менее 1000 метров от жилых зон, а скотомогильника и от сельскохозяйственных предприятий.

Всего на расчетный срок предусматривается 9,15 га зон специального назначения.

Земли лесного фонда.

Существующие земли лесного фонда площадью 3558 га на расчетный срок сохраняются без изменений.

Земли водного фонда.

По территории сельского поселения земли фодного фонда представлены рекой Обь, частично оз. Зимняк, частично оз. Песьяное, оз. Белое и окружающая его территория, а так же ряд мелких озер. Данный вид земель так же сохраняется без изменений и составляет 2121 га.

Параметры функциональных зон территории поселения представлены в таблице 16

Таблица 16 Параметры функциональных зон территории Скалинского сельского поселения на расчётный срок

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные зоны: |  |  |
| 1.1 | Зона градостроительного использования | 540,31 | 2,537% |
|  | в т.ч. – с. Скала | 355,92 | 1,67% |
|  | - д. Амба | 124,2 | 0,577% |
|  | - д. Юрт-Ора | 58,61 | 0,28% |
|  | - п. Охотхозяйство | 1,58 | 0,01% |
| 1.2 | Зона производственного использования | 0,7 | 0,003% |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 540,98 | 2,54% |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственного использования | 14 534,86 | 68,22% |
|  | в т.ч. – сельскохозяйственные угодия | 13 994,17 | 96,28% |
|  | - зона объектов сельскохозяйственного производства | 455,27 | 3,13% |
|  | - зона садовых и дачных товариществ | 85,42 | 0,59% |
| 1.5 | Зона специального назначения | 9,15 | 0,04% |
|  | ВСЕГО функциональных зон: | 15 626 | 73,34% |
| 2 | Прочие территории: | 5 679 | 26,66% |
|  | ВСЕГО в границах сельсовета: | 21 305 | 100% |

Глава 5. Развитие транспортной инфраструктуры

5.1. Внешний транспорт

По территории сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения К-12 и межмуниципального значения, сообщением К-12 – с. Скала – д. Юрт-ора. Воздушным транспортом жители сельсовета будут пользоваться из г. Обь.

Ближайшая железнодорожная станция – вокзал Новосибирск - Главный расположенный в 85 км от районного центра.

5.1.1. Автомобильный транспорт

Главная дорога, связывающая село Скала с р.п. Колывань является автомобильная дорога регионального значения К-12. Протяжённость дороги 22 км (в пределах сельсовета). Интенсивность движения по автодороге К-12 составляет около 1000 авт./сутки (500 грузовых). Грузооборот по сельсовету составляет около 500 тыс. тонн грузов в год.

Осуществляется движение также по другим местным дорогам, с щебеночным и грунтовым покрытием (6-8 м).

По местным дорогам внутри Скалинского сельсовета пассажирские маршруты не организованы. Пассажирские перевозки в село Скала и деревни осуществляются проходящими маршрутами районного значения.

На первую очередь строительства и расчётный срок схема движения пассажирского транспорта сохраняется.

Техническое обеспечение, отстой и хранение автобусного парка производиться по месту расположения обслуживающих маршруты организаций.

5.1.2. Развитие сети автомобильных дорог

На расчётный срок общая протяжённость дорог по сельсовету не изменится, изменения предполагаются в части категории автодорог.

Настоящим проектом предполагается увеличение категории автомобильной дороги регионального значения К-12 с III технической категории до II, придорожная полоса увеличится с 50м до 75 м.

# Глава 6. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

6.1. Водоснабжение и водоотведение.

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Скалинского сельсовета.

Для водоснабжения Скалинского сельсовета проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- полная реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям и для соблюдения требований СНиП 2.04.02-84* [п.5.13] по резервированию водозаборных скважин;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- внедрение установок безреагентого обезжелезивания воды на скважинных водозаборах;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Окончательные решения о расположении очистных сооружений (ВОС), количестве и объёме водонапорных башен (ВБ) и резервуаров чистой воды (РЧВ), трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Расчет водопотребления

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения, собственные нужды станций водоподготовки.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». В нормах учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые  нужды населения, нужды местной промышленности, нерациональный расход.

Нормы водопотребления:

-  120 л/сутки на человека, с водопроводом и канализацией без ванн;

- 250 л/сутки на человека, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором.

Расхода воды на полив территории, наружный пожар приняты по СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 90 л/сут. на человека.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на наружных водопроводных сетях.

Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод  низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в населённом пункте принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл. 5 и табл. 6.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Пожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и в баках водонапорных башен.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуем ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Зоны санитарной охраны

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Согласно СНиП 2.04.02-84* границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, намеченных к включению в зоны и полосы, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Проектом зон санитарной охраны источника водоснабжения должны быть определены: границы поясов зоны источника водоснабжения, зоны и полосы водопроводных сооружений и полосы водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон (объекты строительства, снос строений, благоустройство и т.п.) и описание санитарного режима в зонах и полосах.

Проект зон санитарной охраны источника водоснабжения должен согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Санитарные мероприятия по первому поясу ЗСО:

- Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

- Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу ЗСО:

- Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В связи с отсутствием разработанных, проектов зон санитарной охраны источника водоснабжения, на территории сельсовета на данной стадии проектирования представлены ориентировочные расчеты зон санитарной охраны. При дальнейшем проектировании необходима разработка проекта зон санитарной охраны с утверждением его в органах исполнительной власти РФ и корректировкой границ и режима этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета.

Ориентировочный расчет зон санитарной охраны выполняется по методике, приведенной в пособии к СНиП 2.04.02-84, «Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников ХПВ» (ВНИИ ВОДГЕО).

Ориентировочные зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Таблица №17

| Наименование муниципальных образований | Граница первого пояса, м | Граница второго пояса, м | Граница третьего пояса, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Скала | 50 | 131 | 930 |
| с. Юрт-Ора | 50 | 42 | 297 |
| д. Амба | 50 | 58 | 411 |
| п. Охотхозяйство | 50 | 35 | 246 |

Таблица 18

Суммарное водопотребление Скалинского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, м3/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, м3/сут |  | Итоговый расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | МО Скалинского сельсовета | 2680 | 3100 | 797,76 | 922,2 | 239,33 | 276,66 | 297 | 378 | 241,2 | 279 | 1575,29 | 1855,86 |
| 2. | с. Скала | 2150 | 2545 | 645 | 763,5 | 193,5 | 229,05 | 135 | 135 | 193,5 | 229,05 | 1167 | 1356,6 |
| 3. | с. Юрт-Ора | 110 | 120 | 33 | 36 | 9,9 | 10,8 | 81 | 81 | 9,9 | 10,8 | 133,8 | 138,6 |
| 4. | д. Амба | 380 | 385 | 114 | 115,5 | 34,2 | 34,65 | 81 | 81 | 34,2 | 34,65 | 263,4 | 265,8 |
| 5. | п. Охотхозяйство | 40 | 50 | 5,76 | 7,2 | 1,728 | 2,16 | - | 81 | 3,6 | 4,5 | 11,088 | 94,86 |

Водоотведение

Основным решением по водоотведению населенных пунктов Скалинского сельсовета предлагается отведение стоков от объектов соцкультбыта и части жилой застройки в локальные очистные установки. Стоки от неканализованной жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения, либо использовать локальные очистные установки.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование оборудование компании «Альта-Сиб», «ТОПОЛ-ЭКО» и других фирм.

Станции очистки бытовых сточных вод «Alta Bio» предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик «Alta Bio», проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean».

Очищенную воду после локальных очистных установок по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения, так же может использоваться в качестве удобрения для неплодоносящих видов деревьев, кустарников.

Окончательные решения выбора локальных станций очистки, трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Расчетные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчетным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 19

Суммарный расход сточных вод Скалинского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход стоков, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход стоков, м3/сут |  | Итоговый расход стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. | МО Скалинского сельсовета | 2680 | 3100 | 797,76 | 922,2 | 239,33 | 276,66 | 1037,09 | 1198,86 |
| 2. | с. Скала | 2150 | 2545 | 645,0 | 763,5 | 193,5 | 229,05 | 838,50 | 992,55 |
| 3. | с. Юрт-Ора | 110 | 120 | 33,0 | 36,0 | 9,9 | 10,8 | 42,90 | 46,80 |
| 4. | д. Амба | 380 | 385 | 114,0 | 115,5 | 34,2 | 34,65 | 148,20 | 150,15 |
| 5. | п. Охотхозяйство | 40 | 50 | 5,76 | 7,2 | 1,728 | 2,16 | 7,49 | 9,36 |

6.2. Теплоснабжение.

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и средне- этажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Для теплоснабжения Скалинского сельсовета  проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии.

- переход на локальные системы отопления, с целью снижения затрат на системы теплоснабжения.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

6.3. Газоснабжение.

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Скалинского сельсовета, кроме п. Охотхозяйство.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=12 кгс/см2);

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/см2);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Определение расхода газа

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчетными показателями, принятыми по приложению «А» СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учетом коэффициента часового максимума, принятого по табл. №2 СП 42-101-2003в зависимости от количества газоснабжаемого населения.

Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально-часового расхода 4х конфорочной газовой плиты, проточного водонагревателя.

Годовые расходы газа на отопление определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Исходные характеристики района проектирования

| Температура наружного воздуха | минус 39оС |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | минус 8,7 оС |
| Температура внутри отапливаемых зданий | плюс 18оС |
| Количество дней отапливаемого периода | 230 суток |

Таблица №20

Суммарный расход газа на территории Скалинского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход газа, м3/час |  | Расход газа, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МО Скалинского сельсовета | 2640 | 3050 | 3113,80 | 3597,38 | 18470 | 21340 |
| 2. | с. Скала | 2150 | 2545 | 2535,86 | 3001,75 | 15040 | 17805 |
| 3. | с. Юрт-Ора | 110 | 120 | 129,74 | 141,54 | 770 | 840 |
| 4. | д. Амба | 380 | 385 | 448,20 | 454,10 | 2660 | 2695 |

6.4. Электроснабжение.

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения Скалинского сельсовета проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реконструкция существующих подстанций;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 950 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4100 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами;

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 1350 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами;

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2170 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами;

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2750 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами.

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Таблица №21

Электрические нагрузки по населенным пунктам Скалинского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | МО Скалинского сельсовета | 2680 | 3100 | 5185000 | 6069900 | 1006,09 | 1174,36 |
| 2. | с. Скала | 2150 | 2545 | 4665500 | 5522650 | 880,28 | 1042,01 |
| 3. | с. Юрт-Ора | 110 | 120 | 104500 | 114000 | 25,49 | 27,80 |
| 4. | д. Амба | 380 | 385 | 361000 | 365750 | 88,05 | 89,21 |
| 5. | п. Охотхозяйство | 40 | 50 | 54000 | 67500 | 12,27 | 15,34 |

6.5. Связь и информация.

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов.

Потребное количество телефонов на Скалинский сельсовет

Таблица 221

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | МО Скалинского сельсовета | 2680 | 3100 | 919 | 1063 |
| 2. | с. Скала | 2150 | 2545 | 737 | 873 |
| 3. | с. Юрт-Ора | 110 | 120 | 38 | 41 |
| 4. | д. Амба | 380 | 385 | 130 | 132 |
| 5. | п. Охотхозяйство | 40 | 50 | 14 | 17 |

Развитие телефонной сети предусматривается по нескольким направлениям. В первую очередь путем традиционного наращивания номерной емкости АТС, отвечающих требованиям используемых цифровых технологий. Кроме того, генеральным планом намечается замена устаревшего оборудования функционирующих АТС на цифровое с возможностью предоставления пакета сервисных услуг.

Телефонизация населенных пунктов следует  осуществлять с использованием технологии FTTB, что подразумевает подключение по оптической линии связи группы домов на узел мультисервисной сети. Подключение абонентов к сети связи общего пользования осуществляется по витой паре либо с использованием радиоканала (Wi-Fi, Wi-Max, CDMA).

Подвижная радиотелефония

Необходимо создать благоприятные условия для развития ускоренными темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Дальнейшее увеличение количества базовых станций по мере заполнения объемов существующих, будет составлять существенную конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и должно идти по пути увеличения площади покрытия территории муниципального района зонами устойчивого доступа мобильной связи на всей территории населенных пунктов и вдоль автодорог.

Телевизионное и радиовещание

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р, необходимо построить сеть передающих станций.. Для населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт DVB-T2 на старые телевизионные приемники.

Переход на цифровое телевизионное вещания включает в себя и FM радиовещание на территории сельсовета.

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы

Для обеспечения населения всем спектром услуг связи необходимо построить волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) ко всем существующим АТС и распределительную абонентскую сеть, с использованием технологий как на основе ВОЛС, так и технологий беспроводной связи. При новом строительстве должны применяться, как правило, кабели оптические (ОК) одномодовые типа РКП с числом омических волокон (ОВ) 4 и 8 для работы волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) на длине волн 1,3 и 1,55 мкм. При необходимости возможно также применение ОК с числом ОВ более 8.

##### Глава 7. Охрана и улучшение окружающей среды

градостроительными методами

В настоящее время особое внимание при разработке градостроительной документации уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной среды», принятый 10 января 2002  г., обязывает при планировании развития территорий соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, … принимать меры по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» (ст.44, п.2).

Полномочия и ответственность органов местного самоуправления в сфере охраны окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды, органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения городского округа относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

-организация мероприятий по охране окружающей среды в границах поселения;

-организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

-организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

-организация благоустройства и озеленения территории, использования и охраны  зеленых насаждений, расположенных в границах поселения.

Негативное воздействие населенных пунктов на природные системы складывается, в том числе, и от системы обеспечения жизнедеятельности населения (отопительные котельные, очистные сооружения канализации, образование и захоронение твердых бытовых отходов т.д.), а также от немногочисленных предприятий автотранспорта, пищевой промышленности, обслуживания, торговли. Так, при сжигании топлива, в производстве различных видов продукции в атмосферу поступают вредные выбросы, в реки и водоемы сбрасываются загрязненные промышленные и бытовые стоки, образуются значительные количества бытовых и промышленных отходов. Таким образом, загрязняются почвы, воды, атмосферный воздух, страдает растительный и животный мир. 	Кроме того, экологическая обстановка  определяет и качество жизни населения, привлекательность территории, формирует имидж поселения.

Действия администрации поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путем последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

7.1. Краткая характеристика потенциальных  источников загрязнения окружающей среды

Территория поселения общей площадью 2740 кв. км  расположена  в северной части  Новосибирской области на расстоянии 55 км от областного центра  г.Новосибирска, в 9 км от районного центра р.п. Колывань в 55 км от ближайшей железнодорожной станции в г. Новосибирск. Протяженность поселения с севера на юг составляет 35 км и с запада на восток 57,5 км.

На его территории расположено 4 населенных пункта – с. Скала,    д. Юрт-Ора, д. Амба, п. Охотхозяйство. Численность населения  на 01.01.2011 года составила 2465 человек.

Связь с районным и областным центром осуществляется по автодороге регионального значения. Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют. Так же на территории сельсовета расположены сети электрификации, теплоснабжения, водоснабжения и АТС.

На территории Скалинского муниципального образования существуют площадки для сбора твердых бытовых отходов, кладбище, котельные.

На территории поселения на 01.01.2010 года зарегистрировано 39 предприятий, организаций и учреждений, в том числе 5 промышленных предприятий, сельскохозяйственных – 1 , торговли – 18,  общественного питания – 3.

Специализация поселения  разносторонняя.

Сельскохозяйственным видом деятельности занимаются 1 закрытое акционерное общество и 760 ЛПХ.

Муниципальное образование обладает достаточными возможностями развития экономики – природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

Выпуск промышленной и сельскохозяйственной продукции в сельсовете осуществляют следующие основные предприятия:

- ЗАО «Скала» (сельское хозяйство);

- ООО «Колос» (пищевая промышленность);

- ООО «Монси» (пищевая промышленность);

- ООО «Колыванский РТС» (металлообработка);

- ООО «Сибирская сырьевая компания» (прием лома металла);

- ИП Тамбовцева (заготовка и переработка древесины);

- ЧП Коваленко (заготовка и переработка древесины);

- ООО «БВК Мебель» (легкая промышленность);

- ООО «Омега» (легкая промышленность);

- ООО «Омега-С» (легкая промышленность);

- ООО «Скала» (добыча полезных ископаемых);

- ООО «Колыванский Агроснаб» (обслуживающие предприятия);

- ООО «Колыванский продторг» (обслуживающее предприятие);

- ОАО «Колыванский райтоп» (материально-техническое снабжение);

- ИП Верясов (транспорт).

Представленные объекты не имеют санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Котельные и водопроводных сооружений (башни, артскважины) также не имеют нормативных санитарно-защитных зон.

Экологическая ситуация на территории сельсовета обусловлена наличием ряда факторов, ухудшающих состояние окружающей среды, в первую очередь в зонах экономической деятельности человека. Основными источниками загрязнения атмосферы являются промышленные предприятия, а также выбросы от котельных, печей частного сектора и отработанные газы автотранспорта.

7.2. Мероприятия по учету местных природно-климатических условий

На решение градостроительных задач влияют следующие природные факторы: климат, рельеф местности, растительный покров, гидрологические ресурсы, геологические условия, видовые качества местности.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

Климат района расположения сельсовета резко континентальный с широкой амплитудой колебаний, как суточных, так и сезонных температур, с коротким, но жарким летом, морозной зимой. Продолжительность вегетаци-онного периода при среднесуточной температуре от +10 составляет 113 дней.

По санитарно-гигиенической оценке климатометеорологических факторов Новосибирской области (В.М. Пивкин) условия проектируемой территории определяются как достаточно суровые; инсоляционные ресурсы и ресурсы УФР благоприятны; зимняя дискомфортность характеризуется интенсивной ветро-метелевой деятельностью, летняя – избыточной солнечной радиацией. Здесь желательны мероприятия по корригированию микроклимата. Ассимилирующая способность атмосферы может быть охарактеризована потенциалом рассеивания атмосферы (ПРА), для Колыванского района он составляет < 1.

Путями корригирования микроклимата будут являться зимой ветро- и снегозащита территории, зданий и сооружений, летом – регулирование солнечной радиации и теплового излучения сильно нагретых поверхностей. Средства же регулирования микроклимата предполагают использование в проекте градостроительных, архитектурно-строительных и инженерно- технических мероприятий.

Комплекс метеорологических факторов в совокупности с размещением отраслей промышленности определяет качественную и количественную характеристики загрязнения атмосферы территории.

Повторяемость погод, при которых имеют место штили и инверсии способствует накоплению промышленных выбросов и взаимному их переносу преобладающими ветрами.

Поэтому в период неблагоприятных метеоусловий необходимо запретить выпуск на линию автомашин с повышенной токсичностью выхлопных газов. На предприятиях обязательно выполнять комплекс мероприятий по временному сокращению выбросов (разработать их в рамках томов ПДВ) при получении предупреждений о неблагоприятных метеоусловиях.

Ряд сел района относится к затопляемым зонам. В период прохождения паводка уровень грунтовых вод поднимается и происходит подтопление территории. В связи с неблагоприятными условиями стока поверхностных вод в период интенсивного выпадения осадков, происходит скопление вод в пониженных местах рельефа и инфильтрация ее в грунт, что приводит также к значительному колебанию уровня грунтовых вод.

Существенной причиной процесса подтопления здесь, наряду с природными процессами, являются также утечки в сетях водонесущих коммуникаций из-за их аварийного состояния, а также отсутствие дренажных и ливневых коллекторов при строительстве жилых микрорайонов, невыполнение соответствующей вертикальной планировки.

Для уменьшения и ликвидации процессов техногенного подтопления территории проектом запроектированы в соответствующих разделах следующие мероприятия:

- упорядочение и дренаж поверхностного и подземного (грунтового) стока;

- вертикальная планировка и подсыпка строительных площадок;

- предотвращение и оперативное устранение аварий водонесущих коммуникаций;

- укрепление и благоустройство береговых полос в пределах населенных пунктов.

7.3. Комплекс мер по охране от загрязнения воздушного бассейна, поверхностных и подземных вод, почв и ландшафтов

Комплекс задач по сохранению и улучшению воздушного бассейна

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих непосредственное влияние на здоровье населения.  Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Территория находится в зоне ограниченно благоприятных условий рассеивания примесей в атмосфере (метеопотенциал I-II зоны), что объясняется не достаточно хорошей проветриваемостью территории и др. факторами. Комплекс метеорологических условий, обеспечивавший относительно высокий потенциал загрязнения, включает в себя следующие параметра: слабый (0-1 м/с) ветер у земли и в приземном 200 метровом слое (Рш), сохранение в течение суток, наличие приземных температурных инверсий. Наиболее высокий потенциал загрязнения (ПЗА) отмечается в декабре-январе (время слабых ветров - более 20% и формирования мощных задерживающих слоев). Малые высоты перемешивания затрудняют рассеивание вредных примесей, а преобладание южных ветров определяет их дальнейший перенос. Наименьший ПЗА отмечается в октябре-ноябре, наблюдается минимальное число приземных инверсий и слабых ветров.

Самоочищающаяся способность атмосферы, определяемая параметрами Рв и Ро – средняя.

Таким образом, метеорологические условия равной степени способствуют как накоплению примесей в атмосфере, так и их рассеиванию, что обуславливает умеренный потенциал загрязнения.

Среди многих факторов, влияющих на здоровье человека, большую роль играет состояние окружающей среды. Одной из причин негативного влияния на здоровье населения является качество атмосферного воздуха. К «болезням риска», вызываемым воздействием загрязняющих выбросов в атмосферный воздух, относятся болезни системы кровообращения, болезни костно-мышечной системы, болезни органов дыхания, новообразования, болезни крови и кроветворных органов.

Слагаемыми источниками загрязнения атмосферного воздуха для Скалинского сельсовета являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, автомобильный транспорт, коммунальные котельные и низкие источники выбросов частного сектора. Также существенная доля вредных выбросов приходится на расположенный рядом с селом Скала карьер по добыче и переработке камня (гранита).

Основными загрязняющими веществами являются: взвешенные вещества, азота диоксид, углерода оксид, формальдегид, серы оксид.

На территории поселения функционируют 3 котельные, установленной мощностью 3,95 Гкал/ч, из них 3 находятся в муниципальной собственности. Протяженность тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 1,3 км, водопровода 6,5 км.

В муниципальном образовании не обеспечивается проведение лабораторных исследований загрязнения атмосферного воздуха мест проживания населения в зоне влияния выбросов объектов.

Вторым по значимости источником загрязнения является работа автотранспорта. Дорожная сеть представлена проселочными и грунтовыми дорогами без усовершенствованного твердого покрытия, что увеличивает не только содержание пыльных веществ в приземном слое, но и увеличивает концентрацию выхлопных газов автотранспорта. Жилые дома, расположенные в непосредственной близости от автомагистрали, находятся под постоянным воздействием выбросов двигателей внутреннего сгорания автомобилей.

Следующим по значимости источником загрязнения является сжигание дров и угля в печах местного отопления, учёт которых не налажен. В сельсовете отсутствует централизованное теплоснабжение, поэтому печное отопление является единственным источником выбросов сжигаемого топлива (преимущественно угля и дров).

Также массивное загрязнение атмосферы отмечается во время проведения весенне-осенних, так называемых «сельхозпалов», а также при сжигании твердого мусора.

В атмосферу попадает большое количество различных вредных веществ, все они в зависимости от вида источника и размеров выбросов могут быть подразделены на три группы.

В первую группу входят пыль, сернистый газ, окись углерода, диоксид азота – основные примеси, связанные с процессами сжигания топлива. Они поступают в атмосферу в больших количествах и становятся составной частью атмосферы.

Во вторую группу отнесены свинец, кадмий, ртуть, принадлежащие к числу наиболее токсичных веществ, и некоторые другие вещества, выбрасываемые, как и основные примеси повсеместно, но в меньших количествах. Ртуть поступает в атмосферу в основном в результате сжигания угля, нефти, отходов, кадмий – с выбросами дизельного транспорта.

В третью группу входят специфические вредные вещества и их соединения, содержащиеся в выбросах ограниченного числа производств. Номенклатура этих соединений велика, она зависит от специфики производств.

От печей частного сектора в результате сжигания топлива в воздух исследуемой территории поступают, главным образом, диоксид серы, оксиды азота, сажа, взвешенные вещества (твердые несгоревшие частички угля), оксид углерода, альдегиды и т.д. Основная доля выбросов приходится на зимнее время, т.к. котельные используют в качестве топлива уголь.

Если проследить тенденцию в целом по району, по данным Западно-Сибирского Центра мониторинга окружающей среды более 95% выбрасываемых твердых веществ поступают в атмосферу от организованных источников выбросов.

Рисунок 3. Эмиссия твердых веществ в атмосферу от организованных источников выбросов Колыванского района за период с 1999 г. по 2007 г.

Рисунок 4. Изменение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА) на территории Колыванского района

В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается повышенным при ИЗА от 5 до 6; высоким при ИЗА от 7 до 13; очень высоким при ИЗА, равном или больше 14.

Лабораторные исследования качества воздушной среды по определению максимальных приземных концентраций показывают, что ИЗА в настоящее время остается повышенным, на перспективу прогнозируется тенденция к уменьшению концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Тревогу вызывает загрязнение атмосферного воздуха продуктами сгорания твёрдого бытового мусора, в составе которого большую долю составляют полиэтиленовые пакеты, бутылки и т.д. Сжигание огромного количества ТБО на мусорных свалках  является нарушением санитарных правил и вносит большой вклад в дело загрязнения атмосферного воздуха данной территории.

Принимая во внимание вышеуказанную информацию, следует сделать вывод о необходимости безотлагательного принятии мер по организации комплекса мероприятий, направленного на улучшение качества жизни населения, находящегося под воздействием загрязнителей, обладающих канцерогенными свойствами.  Требуется установка очистных сооружений на всех котельных и проведение инструментальных замеров  эффективности их работы, а также замеры показателей атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах.

Комплекс мер по защите воздушного бассейна включает в себя планировочные, технологические и технические мероприятия:

- в целях улучшения санитарного состояния территории и снижения природного пылеобразования проектируется усовершенствованное покрытие улиц, тротуаров и площадей, полив и очистка автомагистралей;

- предусматриваются парки, скверы и рекреационные зоны;

- проектируется устройство СЗЗ вокруг предприятий и котельных в соответствии с требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Проектируемые величины СЗЗ приведены в таблице 23.

Таблица23

Объекты Скалинского сельсовета, требующие организацию санитарно-защитных зон

| № пп | Наименование объекта | Класс по СанПин | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Скала» | III | 300 |
| 2 | ООО «Колос» | V | 50 |
| 3 | ООО «Монси» | V | 50 |
| 4 | ООО «Колыванский РТС» | IV | 100 |
| 5 | ООО «Сибирская сырьевая компания» | V | 50 |
| 6 | ООО «БВК Мебель» | V | 50 |
| 7 | ИП Тамбовцева | IV | 100 |
| 8 | ЧП Коваленко | IV | 100 |
| 9 | ООО «Омега» | V | 50 |
| 10 | ООО «Омега-С» | V | 50 |
| 11 | ООО «Скала» | II | 500 |
| 12 | ООО «Колыванский Агроснаб» | V | 50 |
| 13 | ООО «Колыванский продторг» | V | 50 |
| 14 | ОАО «Колыванский райтоп» | V | 50 |
| 15 | ИП Верясов | IV | 100 |
| 16 | Полигон ТБО | II | 500 |
| 17 | Склад | IV | 100 |
| 18 | Кладбище | V | 50 |
| 19 | Трансформаторная подстанция | V | 50 |

Санитарно-защитные зоны для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленены – не менее 60% площади; для предприятий II и III класса – не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более – не менее 40% ее территории с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Проектом рекомендуется перечень деревьев и кустарников, наиболее устойчивых к загрязняющим веществам с учетом климатических особенностей.

В последнее время произошли изменения в планировании мероприятий, обеспечивающих снижение негативного воздействия выбросов автотранспорта. Одним из путей сокращения выбросов от автомобильного транспорта – производство двигателей, отвечающих требованиям международных стандартов.

Важна также организация санитарных разрывов для автомобильных дорог.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.

Санитарный разрыв имеет режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.).

На территории сельсовета проходят воздушные линии электропередачи 35 кВ, а также линии связи.  В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв ВЛ устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:

- 20 м – для ВЛ напряжением 330 кВ;

- 30 м – для ВЛ напряжением 500 кВ;

- 40 м – для ВЛ напряжением 750 кВ;

- 55 м – для ВЛ напряжением 1150 кВ.

Комплекс мероприятий по охране поверхностных и подземных вод

В связи с тем, что Колыванский район расположен в северо-восточной части Новосибирской области и в своей северной части находится в зоне плоского Васюганского плато, а в юго-восточной части располагается на северной оконечности Приобского плато, поверхность территории района представляет собой слабо расчлененную равнину. Наиболее характерными водными объектами района являются долина р. Обь и днища древних ложбин стока. Заметно выделяются четыре наиболее древние ложбины стока, в пределах которых берут свое начало и протекают реки, одна из них р. Чаус, бассейн которой захватывает территорию Скалинского сельсовета. Слабая дренированность поверхностного слоя обусловила образование большого количества болот и озер.

Для улучшения состояния водных объектов проектируется мониторинг состояния поверхностных и подземных вод, реконструкция гидротехнических сооружений сельсовета в рамках федеральных и областных целевых программ.

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в р. Чаус.

Проблемой данной территории является заиливание озер, средних и малых рек. Основная причина этого – распахивание водоохраных зон и прибрежных полос, что способствует смыванию талыми и дождевыми водами гумусного слоя почвы в воду.

Территория сельсовета попадает в зону возможного катастрофического затопления, в связи с этим необходимы дополнительные противопаводковые мероприятия.

Комплекс мероприятий по охране поверхностных и подземных вод также включает:

- Систему мер по углублению реки Чаус;

- берегоукрепительные работы на реке Обь побережья садоводческого товарищества «Казачий»;

- своевременное обнаружение и устранение поврежденных участков сетей;

- создание усовершенствованной системы коммунально-бытового обеспечения и осуществление водно-рекреационного благоустройства территории путем внедрения современных методов очистки;

- обеспечение рационального водопользования;

- реконструкция очистных сооружений;

- осуществление мероприятий по отводу грунтовых вод и другие противопаводковые мероприятия;

- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории МО: оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока;

- для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища за исключением озера, расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов) устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 01 января 2007 года, в соответствие с которым размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос стоит принимать согласно таблице 24.

Таблица 24

Перечень водных объектов, на которых установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, на территории Скалинского сельсовета

| п/п | Наименование водного объекта | Наименование участка | Ширина вдоохранной зоны, в м | Ширина водоохраной полосы, в м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.Чаус | от с.Б.Оёш до устья | 200 | 50 |
| 2. | Староречье Оби | от границы р.Чаус до (система озер) границы области | 300 | 100 |
| Примечания. 1. Для остальных водоемов территории водоохранная зона устанавливается шириной 300 м, прибрежная защитная полоса – 35 м. 2. Для остальных водостоков территории водоохранная зона устанавливается шириной 50 м, прибрежная защитная полоса – 15 м. |  |  |  |  |

Использование и охрана лесов водоохранных зон водных объектов направлены на предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных объектов.

Ограничения хозяйственной деятельности и использования земель в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах регламентируется Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. В соответствие со ст. 65 п. 15  Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещаются:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение сплошных рубок;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными, запрещаются (ст. 65 п. 17  Водного кодекса РФ):

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;

- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения.

В прибрежных защитных полосах водоохранных зон допускается размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйств, а также водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на водопользование.

Использование и охрана лесов водоохранных зон водных объектов направлены на предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных объектов.

Степень проявления лесами водоохранных, защитных функций зависит от географического положения местности, рельефа, лесистости, продуктивности и строения лесных насаждений.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок ухода за лесом и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Водоснабжение. Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие – МУП «Скалинский Жилкомхоз». Жители индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения.

Источником водоснабжения села Скала служат  подземные воды водоносных горизонтов Знаменской  и Атлымской свит артезианских скважин.

По химическому составу воды палеогеновых отложений Алтымской свиты соответствуют показателям СанПиН 2.1.4.1074-01, за исключением содержания железа 3,52-5,5, при норме 0,3 мг/л.

Физические свойства воды: вода без цвета, без запаха, прозрачная, осадок светлый, хлопьевидный, незначительный.

В данный момент на территории действуют 6 скважин, глубина которых находится в промежутке от 25 до 34 м, с общим водоотбором 1104,0 куб. м./сут.

По химическому составу подземные воды пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,35-0,5г/дм3, умеренно жесткие (общая жесткость-5,4-6,0 ммоль/ дм3).

Загрязненность горизонтов питьевого назначения подземных вод  связана с недостаточной природной защищенностью и хорошей гидравлической взаимосвязью с поверхностными водами, сельскохозяйственной деятельностью и размещением свалок бытовых отходов. Ситуация осложняется присутствием в подземных водах железа и марганца природного происхождения, а также наличием бесхозных неэксплуатируемых скважин, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод.

Состояние зон санитарной охраны объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения не соответствует гигиеническим требованиям и практически не меняется в течение многих лет.

В рамках областной целевой программы «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2008-2012 годы» в муниципальном образовании запланировано:

- Установка системы водоочистки «Водопад» для частотного регулирования давления в сети в с. Скала.

- Строительство водопровода в д. Амба.

- Создание комфортных условий проживания (решение проблемы бесперебойной подачи воды населению).

Границы зон санитарной охраны  (ЗСО) водозаборов установлены.  Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95 границы первого пояса зон санитарной охраны водозабора из подземных источников назначаются радиусом 30м.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

При водоснабжении из подземных источников необходимо решить проблему комплексной обработки питьевой воды на основе блочно-модульного принципа последовательного устранения неблагоприятных свойств воды. При организации обезжелезивания воды одновременно должно осуществляться снижение ее газонасыщенности для предупреждения эффекта повторного насыщения ионами железа в водопроводной сети. В сельсовете может быть применена трех-четырех-блочная обработка воды: блок газоудаления и окисления, блок удаления железа (блок сорбции) и блок обеззараживания ультрафиолетовыми лучами. Вся схема водообработки будет работать по безреагентному принципу с минимальными энергетическими затратами.

Комплекс мероприятий по охране почв, ландшафтов

Почва является одним из факторов среды обитания, оказывающих прямое и опосредованное влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов. Почвы исследуемого района относятся к сильно нарушенным, нуждающимся в усиленной охране, в связи с полной распашкой пахотнопригодных почв и высоким техногенным загрязнением почв промышленной зоны Новосибирска. На данной территории имеет место водная эрозия почвы, смыв почв составляет 10-25 %.

Территория Скалинского сельсовета расположена в II Лесной провинции, к Приобской лесостепной области осиново-березовых лесов, сосновых боров. Проектируемая территория расположена в зоне серых лесных, черноземных оподзоленных и дерново-подзолистых почв.

Инженерно-геологические условия территории определяются структурно-тектоническими особенностями их строения; физико-механическими и несущими свойствами грунтов, залегающих в основании фундаментов зданий и сооружений; гидрогеологическими условиями; наличием экзогенных геологических процессов; степенью техногенной нагрузки на территорию.

Среди деградационных процессов, распространенными являются водная эрозия, заболачивание, загрязнение химическими токсикантами. Все эти процессы приводят к снижению плодородия почв, ухудшению качества продукции растениеводства и, как следствие, отрицательно влияют на качество жизни населения.

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека. Особенно остро стоит вопрос переработки и захоронения отходов производства и потребления. Отсутствие предприятий и технологий по переработке бытовых и некоторых видов промышленных отходов, несоответствие имеющихся мест захоронения и временного хранения отходов санитарно-гигиеническим требованиям приводит к бесконтрольному загрязнению почвы, зачастую превосходящему ее естественную способность к самоочищению.

Значительный вклад в химическое загрязнение почвы цинком, свинцом, марганцем, медью и другими токсичными веществами вносят выбросы и отходы  автотранспорта. Транспортными отходами являются:

•	снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

•	не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

•	расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

•	отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

Основным источникам техногенного поступления в почву тяжелых металлов также являются средства химизации сельского хозяйства. Привнесение тяжелых металлов в почву (на поля) происходит с ядохимикатами, удобрениями и сточными водами.

Применение ядохимикатов как средств защиты растений от вредителей и болезней сохраняет около 50% урожая, но пагубно влияют на микрофлору и микрофауну почвы, вызывают сдвиги в биохимическом и микробиологическом процессах. Рационализация применения ядохимикатов необходимо осуществлять путем оптимизации сроков, способов применения, соблюдения норм расхода, применения биологических методов защиты.

Одной из сложных агроэкологических проблем рационального использования, повышения плодородия и охраны черноземов является техногенная нагрузка на них. Под воздействием сельскохозяйственной техники происходит изменение структурного состава почвы. Этот процесс особенно ярко наблюдается в верхнем слое до глубины 20-30см. Различная технология уборки многолетних трав на черноземах по-разному влияет на их плотность, общую порозность и порозность аэрации.

Сбор, удаление, обезвреживание и переработка твердых бытовых отходов (ТБО) являются взаимосвязанными этапами процесса санитарной очистки территорий населенных мест. Опасность отходов проявляется в загрязнении окружающей среды и опосредованном влиянии на здоровье человека. Вопрос сбора и удаления твердых бытовых отходов в сельсовете остается очень актуальным, поскольку сбор отходов, особенно в частном секторе, не организован надлежащим образом, что приводит к образованию несанкционированных свалок мусора. Система очистки селитебной территории остается несовершенной.  Анализ работы по данному разделу показывает, что наиболее неудовлетворительная ситуация складывается с состоянием санитарной очистки и сбором бытовых отходов в частном секторе. Причиной сложившейся ситуации в частном секторе является отсутствие планового вывоза бытовых отходов с территорий индивидуальной застройки.

Санитарная очистка в благоустроенном жилье также не отвечает действующим санитарным нормам, что подтверждается жалобами населения на несвоевременный вывоз бытовых отходов. Система сбора, временного хранения и удаления отходов в сельсовете не соответствует требованиям санитарных правил содержания территорий населенных мест. Нарушена периодичность вывоза отходов. Места для временного хранения отходов не оборудованы в соответствии с требованиями санитарных правил. Принимаемые на сегодняшний день меры недостаточно эффективны.

На данный момент информации об объёмах отходов по сельсовету не имеется, статистика не ведется. Организованной системы удаления отходов в сельсовете не имеется, вывоз мусора частных домовладений производится самостоятельно. Несанкционированные свалки в настоящее время закрыты, вывоз мусора осуществляется на полигон р.п.Колывань.

Основными нерешенными вопросами в сфере санитарной очистки территории остаются:

- отсутствие системы селективного сбора, вывоза и переработки отходов;

- отсутствие в достаточном количестве необходимой специализированной техники у эксплуатирующих организаций (служб ЖКХ). Службы ЖКХ, по причине недостаточной их оснащенности специализированной техникой, не в состоянии обеспечить организацию сбора, временного хранения и своевременного удаления твердых и жидких бытовых отходов в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

Имеющийся в службах ЖКХ транспорт в аварийном состоянии, длительное время находится в состоянии вынужденного ремонта. Из-за низкой санитарной культуры населения активно загрязняется почва населенных мест.

На территории жилой застройки организовываются самовольные свалки бытового мусора, навоза.  Утилизация твердых бытовых отходов в сельсовете проводится на неусовершенствованных свалках, где обеззараживание отходов происходит почвенным методом.  Имеющиеся  мусорные  свалки  в целом недостаточно отвечают  требованиям  санитарных  правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».  Не все свалки имеют ограждения либо обваловку. Не  выполнены  гигиенические  требования  к  устройству  хозяйственной  зоны.  Контроль  за  составом  поступающих на свалки отходов  и  распределением  их  не  осуществляется. Работы по утилизации ТБО проводятся не регулярно по причине отсутствия необходимой техники.  Нарушена технология изоляции отходов. Материально-техническая база служб ЖКХ неудовлетворительная. Периодически силами ЖКХ МО проводится очистка подъездных путей и буртование скопившегося мусора.

В сельсовете ведутся разработки ископаемого сырья, а именно гранита, используемого в качестве бутового камня преимущественно для местного строительства. При данных выработках происходит нарушение почвенного покрова, оврагообразование и т.п. В связи с этим необходимы меры по рекультивации нарушенных земель и восстановлению почв и ландшафтов.

Комплекс мер по охране почв, ландшафтов включает:

# - усовершенствование системы сбора и вывоза ТБО, приобретение необходимого оборудования и техники по обслуживанию вывоза ТБО;

# - контроль за состоянием окружающей среды;

# - создание, организация и благоустройство санитарно-защитных зон;

# - организации полигонов твердых и жидких бытовых отходов, содержание свалок и производственный контроль по утилизации;

# - организация работ по ликвидации несанкционированных свалок и контроль за их увеличением;

# - организация сбора биологических отходов и организация вывоза ТБО в частном жилом секторе;

- разработка проектов мини-парков и рекреационных зон в жилой застройке;

# - в целях охраны почвенного покрова и ландшафтов рекомендуется не допускать нарушение почвенно-растительного покрова при строительных работах, вырубку древесно-кустарниковой растительности, уничтожение травяного покрова. Необходимо приведение в порядок полос отчуждения территорий, примыкающих к магистралям, складских и коммунальных территорий и создание единой системы зеленых насаждений;

# - рекультивация нарушенных земель по специально разработанным проектам.

# С целью защиты окружающей среды от неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления в рамках реализации МЦП «Обращение с отходами производства и потребления в Колыванском районе Новосибирской области в 2010-2012 годах» выполнена организация полигонов сбора и утилизации твердых бытовых отходов, организация строительства скотомогильников в крупных населенных пунктах.

# Также в целях повышения качества окружающей среды, обеспечения роста благосостояния и качества жизни населения администрацией Скалинского сельсовета в настоящее время разработана «Комплексная программа социально-экономического развития Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области на 2011-2025 гг.» и выполняется в том числе, перечень первоочередных мероприятий по организации и внедрению более эффективной системы обращения с отходами ТБО, усовершенствование системы сбора и вывоза ТБО, приобретение необходимого оборудования и техники по обслуживанию вывоза ТБО, ликвидации несанкционированных  свалок.

Таблица 25

Годовое количество отходов

| № п.п. | Наименования поселений | Наименование отходов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Твердые бытовые отходы, тыс. т | Жидкие нечистоты, тыс. м3 | Смет с улиц, тыс. т |
|  | МО Скалинского с/с | 0,738 | 4,922 | 0,490 |
| 1 | с. Скала | 0,599 | 3,992 | 0,420 |
| 2 | д. Юрт-Ора | 0,027 | 0,180 | 0,014 |
| 3 | д. Амба | 0,112 | 0,750 | 0,056 |
| Примечание. Нормы образования отходов рассчитаны в соответствием со СНИП 2.07.01-89, твердые бытовые отходы – 300 кг на 1 чел./год, жидкие нечистоты – 2 м3, на 1 чел./год, смет с улиц – 5 кг с 1 кв. м. |  |  |  |  |

Искусственно созданные зеленые насаждения

Наряду с лесами большое значение имеют полезащитные, овражно-балочные насаждения. Полезащитные, овражно-балочные насаждения на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и поселения, предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия неблагоприятных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Система защитных лесонасаждений включает: полезащитные ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные – приовражные и прибалочные полосы; в гидрографической сети – в овражно-балочных системах вокруг водоемов; а также насаждения на песках и других непригодных для сельскохозяйственного использования землях.

В полезащитную полосу вводят, как правило, одну главную породу и 2-3 сопутствующих пород. Для ускорения защитного действия лесных полос из медленно растущих пород в теневой опушечный ряд рекомендуется вводить быстрорастущую породу (березу, лиственницу, тополь). На сухих песчаных почвах полосы создают из сосны обыкновенной, на свежих и влажных – из березы повислой, тополей.

Посадку стандартных сенцев, саженцев укорененных черенков (посев желудей) следует производить по черному пару. Посадка по весновспашке ведет к зарастанию полос сорняками, плохой приживаемости и замедленному росту.

Озеленение жилых участков селитебной территории характерно для одноэтажной усадебной застройки. Здесь преобладают посадки плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных культур, многочисленны декоративные кустарники и цветники. Состояние этих посадок можно охарактеризовать как хорошее.

Озелененные территории – объекты градостроительного нормирования – представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки.

Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории сельских поселений, следует принимать по таблице.

Таблица 26

Норма озеленения  территорий общего пользования

| Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий, м2/чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | малых городов | сельских поселений |
| 1 | 2 | 3 |
| Общегородские | 8 (10) * | 12 |
| Жилых районов |  | - |
| * В скобках приведены размеры для малых городов с численностью населения до 20 тыс. чел. Примечания: 1. Площадь озелененных территорий общего пользования в поселениях допускается увеличивать для степи и лесостепи на 10-20%; 2. В сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.В сельских населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20 %. |  |  |

На озелененных территориях нормируются:

- соотношение территорий, занятых зелеными насаждениями, элементами благоустройства, сооружениями и застройкой;

- габариты допускаемой застройки и ее назначение;

- расстояния от зеленых насаждений до зданий, сооружений, коммуникаций.

Согласно таблице, нормативная  площадь озеленения Скалинского сельсовета должна составлять 3,0 га.

7.4. Особо охраняемые природные территории

На территории сельсовета имеется особо охраняемая природная  территория – памятник природы областного значения "Болото Ржавец". Памятник природы находится в южной части Колыванского района Новосибирской области между селом Вьюны на севере и деревней Амба на юге. Границы территории памятника природы определены с северо-западной, северной, юго-восточной и южной сторон краевой частью болота, хорошо выделенной понижением в рельефе (канава, заполненная водой и заросшая кустарником). Кроме того, юго-восточная и южная границы территории памятника природы подчеркиваются северной береговой линией проходящих прерывистой цепочкой узких протяженных озер типа старица.

Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения уникальных и типичных природных комплексов, разнообразия животного и растительного мира, их генетического фонда, достопримечательных природных образований, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания и просвещения населения, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. Именно на этих территориях в Колыванском районе сосредоточены лучшие природные комплексы, красивейшие ландшафты, места произрастания редких и исчезающих видов растений, места обитания редких животных, особо значимые реки, озера, болота, леса.

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения.

Памятник природы образован с целью сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения.

На всей территории памятника природы запрещается всякая хозяйственная деятельность, угрожающая сохранению и состоянию охраняемых природных комплексов, в том числе:

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

- распашка земель;

- заготовка растительной земли;

- строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов;

- проведение гидромелиоративных ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

- взрывные работы;

- рубка леса, кустарников, кроме санитарных рубок, рубок просветления и очистки;

- движение и стоянка автотранспорта, за исключением пункта 3.2 Положения, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей;

- самовольное занятие земель;

- разведение костров, выжигание луговой растительности;

- загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами;

- пастьба и прогон скота;

- заготовка лекарственного и технического сырья, добывание объектов животного и растительного мира;

- сбор редких и исчезающих, а также декоративных видов растений, грибов, уничтожение другой травянистой и древесно-кустарниковой растительности.

На территории памятника природы разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:

- умеренная заготовка сена в заранее согласованных с администрацией Колыванского района Новосибирской области местах и в сроки не ранее 10 июля;

- проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной безопасности и поддержания санитарных свойств территории памятника;

- умеренный и контролируемый сбор ягод населением, любительские охота и рыболовство в определенное время года;

- проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба данному природному объекту;

- организация экскурсий в воспитательных целях;

- проезд транспортных средств специально уполномоченных органов по охране окружающей среды, а также научных сотрудников до места проведения полевых исследований.

Разрешается в исключительных случаях:

- применение ядохимикатов и биологических средств при вспышке массового размножения вредителей сельского и лесного хозяйства;

- отстрел и отлов животных в случаях возникновения эпизоотий чумы, туляремии, бешенства и других особо опасных заболеваний.

7.5. Объекты культурного наследия

- С целью сохранения объектов археологического наследия и соблюдения требований действующего законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия, при разработке проектов территориального планирования и режимов использования земель, рекомендуется включать требования обязательного археологического обследования территорий до начала любого хозяйственного освоения земель.

Перечень памятников археологии на территории Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области

| №№ | Наименование объекта | Тип памятника |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зимняк-1 | Поселение |
| 2 | Кашламский бор-1 | Курганный могильник |
| 3 | Кашламский бор-2 | Поселение |
| 4 | Кашламский бор-3 | Поселение |
| 5 | Кашламский бор-4 | Курганный могильник |
| 6 | Кашламский бор-5 | Стоянка |
| 7 | Кашламский бор-6 | Поселение |
| 8 | Кашламский бор-7 | Городище |
| 9 | Кашламский бор-8 | Курганный могильник |
| 10 | Кашламский бор-9 | Поселение |
| 11 | Кашламский бор-10 | Поселение |
| 12 | Чуманка-1 | Поселение |
| 13 | Чуманка-2 | Поселение |
| 14 | Юрт-Ора-1 | Поселение |
| 15 | Юрт-Ора-2 | Поселение |
| 16 | Юрт-Ора-3 | Городище |

Согласно с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», должны быть предприняты меры, направленные на сохранение и популяризацию имеющихся памятников: благоустройство участков, организация охранных зон, восстановление и ремонт, установление стендов, витрин, относящихся к памятникам, устройство благоприятного обзора. Должны быть запроектированы зоны охраны объектов культурного наследия согласно со статьей 34.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Перечень памятников истории и культуры на территории Скалинского сельсовета Колыванского района Новосибирской области

| Скалинский сельсовет |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом жилой Кочкаревых | 1 пол. ХIХ в. | дерево | д. Амба (изменение внешнего облика) | архитектура | Р Решение облисп. от 18.07.90 № 282 |
| 2 | Могила Ивана Матвеевича и Ивана Ивановича Костериных, погибших во время кулацкого мятежа | 1920 г. |  | д. Амба | история | Р Решение облисп. от 18.07.90 № 282 |
| 3 | Дом жилой Виканова | кон. Х1Х в. | дерево | с. Скала ул. Береговая, 3 (изменение внешнего облика) | архитектура | Р Решение облисп. от 18.07.90 № 282 |
| 4 | Памятное место с.Юрт - Оры , место древнего поселения сибирских татар | кон. ХVI в. |  | д. Юрт - Ора | история | Р Пост. Главы адм. НСО от 29.11.94 № 447 |

Режим использования зоны охраны памятного

места с. Юрт-Оры Колыванского района

1. В зоне охраны памятного места сберегается исторически ценная система планировки, резервируются возможности восстановления ранее утраченных ее элементов и параметров, сохраняются соответствующие памятнику среда и ландшафт, благоприятные условия его обзора.

Должны быть обеспечены необходимые для сохранности памятника гидрологическая обстановка, чистота водоема, защита от динамических воздействий и пожарная безопасность.

2. В зоне охраны по проектам, согласованным с соответствующими государственными органами охраны памятников, могут выполняться работы:

- связанные с сохранением и восстановлением планировки зданий, сооружений благоустройства территорий, формирующих историческую среду памятника;

- устройство дорог и дорожек, в отдельных случаях небольших автостоянок, кемпингов, наружного освещения, озеленения и благоустройства, установка стендов и витрин, относящихся к памятнику, и обеспечение других форм благоустройства, вызванных требованиями современного использования, но не нарушающих исторически ценную планировку и ландшафт;

- замена выводимых из зоны охраны построек зданиями и сооружениями или зелеными насаждениями, не мешающими восприятию и сохранению памятника и его планировки.

3. Охранная зона и территория памятника, должна быть доступна для научных исследований и для посещения с целью проведения экскурсий.

4. Новое строительство в зоне охраны памятного места регулируется по функциональному назначению, приемам застройки по высоте, протяженности и масштабности зданий, по характеру озеленения, приемам благоустройства и другим показателям которые согласовываются с государственными органами охраны памятников.

5. Для обзора памятника устанавливаются точки, наиболее благоприятные, которые не должны закрываться новыми зданиями и сооружениями со стороны обзора. Запрещается размещение в окружении памятника новых зданий и сооружений, образующих неблагоприятный фон для восприятия памятника.

6. В зоне охраны не разрешается размещать промышленные объекты, транспортно-складские и другие сооружения, создающие грузовые потоки, загрязняющие воздушный бассейн и землю.

7. В зоне охраны высоковольтных линий (ЛЭП) не допускается строительство транспортных магистралей, развязок, мостов и других инженерных сооружений, нарушающих исторический облик населенного пункта. При необходимости в таких сооружениях следует применять технические приемы в конструкции, не диссонирующие с исторической частью населенного пункта, и обязательно согласовывать их проекты с государственными органами охраны памятников.

Кроме того, проектирование и строительство на территории Скалинского сельсовета следует вести с учетом материалов научно-проектной документации «Проект зон охраны объектов культурного наследия (памятников архитектуры и истории), расположенных на территории Колыванского района Новосибирской области» (шифр о6-2011/5) и проекта постановления Правительства Новосибирской области «Об утверждении границ и режимов использования территорий и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных нка территории Колыванского района Новосибирской области».

Режим использования зоны охраняемого ландшафта

1. Мероприятия по охране ландшафта должны быть направлены на сохранение исторически ценного рельефа, водоемов, восстановление исторического ландшафта и связей с окружающей природой, устранение зданий, сооружений, насаждений, искажающих ландшафт, сохранение и восстановление растительности, установление зон естественного восстановления леса, защиту луговых, береговых и других территорий от оползней, размыва, использования в народнохозяйственных целях противоречащих охране памятника.

2. На территории зоны охраняемого ландшафта допускается хозяйственная деятельность, если эта деятельность не наносит ущерба ландшафту, не искажает его и не требует возведения новых зданий и сооружений.

В соответствии с условиями режима на определенных участках зоны охраняемого ландшафта возможны сенокосы, выпасы скота, полевые и огородные работы, а также деятельность, исторически связанная с культурно-историческими особенностями населенного пункта (отправление религиозных обрядов, проведение праздников и т.д.).

3. Открытые поляны и луговые пространства зоны охраняемого, ландшафта могут быть использованы для эпизодических массовых гуляний и празднеств без строительства сооружений, наносящих ущерб общему облику исторического ландшафта.

К настоящему времени подготовлен проект постановления Правительства Новосибирской области «Об утверждении границ и режимов использования территорий, границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Колыванского района Новосибирской области».

Глава 8. Мероприятия по защите объектов регионального и местного значения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий

# Исходные данные

Настоящий том включает основные инженерные и технические решения, принятые при осуществлении градостроительной деятельности и направленные на обеспечение защиты населения и территории, снижения материального ущерба от воздействия ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

При проектировании градостроительных решений ИТМ ГОЧС проекта генерального плана МО Скалинский сельсовет Колыванского района Новосибирской области было обеспечено соответствие принятых проектных решений действующим Российским законам, постановлениям органов исполнительной власти Российской Федерации, стандартам и правилам, в полном объеме учтены требования следующих документов:

- Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» от 12.02.98 № 28-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» от 22.12.04 № 190-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ;

- Постановление Правительства «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» от 26.11.07 № 804;

- Постановление Правительства РФ «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 03.10.98 № 1149;

- Постановление Правительства РФ «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 05.11.95 г. № 1113;

- Постановление Правительства РФ «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 19.09.98 г. № 1115;

- Постановление Правительства РФ «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» от 1.03.93 г. № 178;

- Постановление Правительства РФ «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24.03.97 г. № 334;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями» от 23.04.94 г. № 359;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» от 23.11.1996 г. № 1404;

- Постановление Правительства РФ «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29.11.99 № 1309;

- Постановление Правительства РФ «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11.96 № 1340;

- Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 04.09.03 № 547 (в редакции постановления правительства РФ от 01.02.2005 г. № 49);

- Постановление Правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 30.12.03 № 794 (в ред. постановления Правительства РФ от 27.05.05 № 335);

- Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.05.2007 № 304;

- Совместный Приказ МЧС России, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006 № 422/90/376;

- ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные - чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы, номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ Р 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»;

- ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ Р 22.0.10-96 «Правила нанесения на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях»;

- ГОСТ 22.0.002-86 «Система стандартов гражданской обороны СССР. Термины и определения»;

- ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СНиП III-4-80* «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 2.01-57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП II-11-77 «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- МДС 11-16.2002 «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений»;

- МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов», Госстрой России, 1999;

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки в чрезвычайных ситуациях. - М.: ВНИИ ГОЧС, 1993;

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2). - М.: МЧС России, 1994;

- «Пожарная безопасность. Взрывобезопасность», Справочник, Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Иванов Е.Н.;М: Химия 1987 г;

- «Краткий справочник химика», издание седьмое, Перельман В.И.; М: Химия 1964 г.;

- «Вредные вещества в промышленности», Справочник, Левина Э.Н. Гадаскина И.Д.; Л: Химия 1985 г;

- «Оперативное прогнозирование инженерной обстановки в чрезвычайных ситуациях» (книга 2, под общей редакцией Шойгу С. К.); МЧС России, 1998 г.;

- ВСН 60-89 «Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий. Нормы проектирования»;

- НПБ 02-93 «Порядок участия органов государственного пожарного надзора РФ в работе комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства»;

- НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях».

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

- НПБ 110-03 «Перечень зданий и сооружений, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 2004.

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте»;

- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

Кроме указанных документов, были использованы другие федеральные, территориальные и производственно-отраслевые нормативные документы, содержащие требования по проектированию ИТМ ГОЧС, повышению безопасности объектов, эффективности защиты населения и территорий от ЧС техногенного, природного и военного характера.

# Общие сведения

Центром муниципального образования «сельское поселение Скалинский сельсовет» является Скала (село).. В состав поселения включено населенных пунктов - 4: Скала (село). Амба (деревня). Охотхозяйство (поселок). Юрт-Ора (деревня).......

# 8.1. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

## Границы зон возможных опасностей, предусмотренных
СНиП 2.01.51-90

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» и требованиями СНиП 2.01.51-90 проектируемая территория характеризуется следующими параметрами:

- Категория территории по ГО – некатегорирована по гражданской обороне;

- В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон возможных разрушений и возможного опасного химического заражения, располагается в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90).

- На территории Скалинского сельсовета существующих потенциально-опасных объектов нет.

- На железной дороге и автомобильной трассе возможны аварии с выбросом АХОВ (аммиак, хлор) и проливом ЛВЖ, СУГ.

## Возможные последствия ЧС и их влияние 
на функционирование проектируемой территории

Прогноз опасностей террористического характера

В XXI веке велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. проведения террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.

Не исключена возможность сельскохозяйственного терроризма. В качестве агентов, поражающих зерновую продукцию и картофель, могут использоваться грибковые патогенные культуры.

Наряду с химическим, биологическим и другими видами современного терроризма, «электромагнитный терроризм», как составная часть «информационного терроризма», стал реальным явлением и представляет особую опасность, поскольку имеет возможность скрытно воздействовать на технические системы государственного и военного управления, и объекты инфраструктуры. Потенциально возрастающие технологические возможности информатизации находят все большее применение в таких жизненно важных сферах деятельности общества, как телекоммуникация, энергетика, транспорт, системы хранения газа и нефти, водоснабжение и др.

Оценка опасностей военного характера

В настоящее время и в перспективе до 2015 года реальную военную опасность для России представляют очаги напряженности вдоль границ нашей страны, которые могут перерасти в приграничные и внутренние вооруженные конфликты. Не исключается возможность возникновения широкомасштабной региональной войны. Особенностью войн XXI века будут: массированное использование  высокоточных средств поражения; активные действия диверсионно-разведывательных сил; нетрадиционные способы ведения вооруженной борьбы; поражение особо важных объектов экономики и инфраструктуры.

Боевые действия на оперативно-тактическом уровне станут многомерными, существенные изменения претерпят стратегические операции. Доминирующими станут следующие формы ведения военных действий:

• в воздухе - с преобладанием малозаметных беспилотных летательных аппаратов большого радиуса действия;

• на суше - удары на большую глубину;

• на море - с использованием подводных ударных систем;

• боевые действия в космосе и из космоса.

В случае возникновения на территории России локальных вооруженных конфликтов и развертывания широкомасштабных боевых действий источниками чрезвычайных ситуаций военного характера будут являться современные обычные средства поражения, при высокой вероятности применения противником ядерного, химического и биологического оружия.

Ядерное оружие

Ядерное оружие - оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония или термоядерных реакциях синтеза легких ядер (изотопов водорода) - в более тяжелые.

Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида взрыва и типа ядерного заряда.

Мощность ядерного взрыва принято характеризовать тротиловым эквивалентом.

В качестве ядерного заряда в атомных боеприпасах используется плутоний-239, уран-235 и уран-233.

Ударная волна является основным поражающим фактором ядерного взрыва. Большинство разрушений и повреждений зданий, сооружений и оборудования объектов, а также поражений людей обусловлено, как правило, воздействием ударной волны.

Степень воздействия избыточного давления и скоростного напора в повреждении или разрушении объектов зависит от размеров, конструкции объекта и степени его связи с земной поверхностью.

Поражения людей вызываются как прямым действием ударной волны, так и косвенным (летящими обломками зданий, деревьями и др.).

Световое излучение ядерного взрыва представляет собой электромагнитное излучение оптического диапазона в видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра.

Поражение людей световым излучением выражается в появлении ожогов различных степеней открытых и защищенных одеждой участков кожи, а также в поражении глаз.

Оплавление, обугливание и воспламенение материалов могут привести к возникновению пожаров.

Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток гамма-излучения и нейтронов. Гамма-излучение и нейтронное излучение распространяются в воздухе во все стороны на расстояния 2,5÷3 км. Радиации изменяют  характер жизнедеятельности клеток, отдельных организмов и систем организма, что приводит к возникновению такого заболевания как лучевая болезнь.

Поражающее действие проникающей радиации характеризуется дозой излучения.

Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.

Большая часть радиоактивных осадков, вызывающая радиоактивное заражение местности, выпадает из облака за 10÷20 ч после ядерного взрыва. Выпадение радиоактивных осадков продолжается от нескольких минут до 2 ч и более.

Электромагнитное излучение, возникает при ядерных взрывах в атмосфере и в более высоких слоях, что приводит к возникновению мощных электромагнитных полей с длинами волн от 1 до 1000 м и более. Эти поля ввиду их кратковременного существования принято называть электромагнитным импульсом (ЭМИ).

Под действием ЭМИ в аппаратуре наводятся электрические токи и напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение полупроводниковых приборов и других элементов радиотехнических устройств. Наведенные в линиях энергоснабжения и связи напряжения могут по проводам распространяться на значительные расстояния, вызывая при этом повреждения радиоаппаратуры и находящихся вблизи нее людей.

Химическое оружие

Химическое оружие - один из видов оружия массового поражения, поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных химических веществ (БТХВ).

К БТХВ относятся отравляющие вещества (ОВ) и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут применяться в военных целях для поражения различных видов растительности.

В качестве средств доставки химического оружия к объектам поражения используется авиация, ракеты, артиллерия, средства инженерных и химических войск.

К числу боевых свойств и специфических особенностей химического оружия относятся:

- высокая токсичность ОВ и токсинов, позволяющая в крайне малых дозах вызывать тяжелые и смертельные поражения;

- биохимический механизм поражающего действия БТХВ на живой организм;

- способность ОВ и токсинов проникать в здания, сооружения и поражать находящихся там людей;

- длительность действия ввиду способности БТХВ сохранять определенное время свои поражающие свойства на местности, вооружении, технике и в атмосфере;

- трудность своевременного обнаружения факта применения противником БТХВ и установления его типа;

- необходимость использования для защиты от поражения (заражения) и ликвидации последствий применения химического оружия разнообразного комплекса специальных средств химической разведки, индивидуальной и коллективной защиты, дегазации, санитарной обработки, антидотов и др.

Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые экологические и генетические последствия, устранение которых потребует длительного времени.

Поражающими факторами химического оружия являются различные виды боевого состояния БТХВ (пар, аэрозоль и капли).

БТХВ в виде грубодисперсного аэрозоля или капель заражают местность, технику, материальные средства, водоемы и способны поражать незащищенных людей как в момент оседания частиц на поверхность тела человека (кожно-резорбтивные поражения), так и после их оседания вследствие испарения с зараженной поверхности (ингаляционные поражения) или в результате контактов людей с зараженными поверхностями (контактные кожно-резорбтивные поражения).

Для поражения различных видов растительности предназначены токсичные химические вещества (фитотоксиканты).

Современные обычные средства поражения

Высокоточное оружие (ВТО) - это такой вид управляемого оружия, эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска (выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.

ВТО зарубежных государств оборудуются тепловыми, инфракрасными, телевизионными, лазерными, радиолокационными и комбинированными системами наведения, обеспечивающими высокую точность попадания в цель от 2 до 10 м, в перспективе - до одного метра.

Дальность пуска (стрельбы) тактических высокоточных боеприпасов достигает 100÷130 км, стратегических - 2500 км. Такая дальность позволяет наносить удары по объектам практически на всей территории страны.

Стационарное расположение объектов экономики позволяет противнику заранее установить их координаты и наиболее уязвимые места в технологическом комплексе, что свидетельствует о существенной роли высокоточного оружия в современном вооруженном конфликте, так как в этом случае оно может быть использовано по целям, роль и значение которых особенно важны для устойчивости функционирования объекта в целом.

Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день являются высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их использование будет приводить к поражению населения и разрушению объектов экономики. Для определения эффективности мероприятий по защите населения и территорий необходимо пользоваться методиками по определению показателей возможной обстановки при применении обычных средств поражения.

## Эвакуация населения

Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, ЧС природного и техногенного характера и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС) районах (далее - безопасные районы).

В случае возникновения ЧС проводится экстренная (безотлагательная) эвакуация населения. Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на людей поражающих факторов источника ЧС.

Планы обеспечения эвакуации населения разрабатываются соответствующими постоянно действующими органами управления, специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС. Порядок разработки, оформления, согласования и утверждения данных планов определяется Положением «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и другими соответствующими нормативными документами.

Эвакуация населения планируется, организуется и осуществляется по производственно-территориальному принципу, который предполагает, что вывоз (вывод) из зон ЧС рабочих, служащих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ организуется по предприятиям, организациям, учреждениям и учебным заведениям, эвакуация остального населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания - по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы.

Эвакуация производится в загородную зону.

Загородная зона—это территория в пределах административных границ субъектов Российской Федерации, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного радиоактивного загрязнения, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, вне приграничных районов, заблаговременно подготовленная для размещения эвакуируемого населения по условиям его первоочередного жизнеобеспечения.

Рассредоточение - это комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорированных городов и размещению в загородной зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в этих городах.

Эвакуируемое население размещается в общественных и административных зданиях (санаториях, пансионатах, домах отдыха, детских оздоровительных лагерях и т. д.), жилых домах независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, в отапливаемых домах дачных кооперативов и садоводческих товариществ на основании ордеров (предписаний), выдаваемых органами местного самоуправления.

На территории Скалинского сельсовета отсутствуют населенные пункты, отнесенные к группе по ГО, а также – объекты особой важности по ГО, следовательно, определение количества рассредоточиваемого и эвакуируемого населения по направлениям рассредоточения и эвакуации, расчет объемов жилищно-гражданского строительства, необходимого для расселения и обслуживания рассредоточиваемого и/или эвакуируемого населения не требуется.

Из пострадавших в результате землетрясений районов в случае нарушения основных систем жизнеобеспечения, при необходимости, проводится эвакуация населения. Она может носить местный или региональный характер. Решение на проведение эвакуации принимается главой администрации субъекта РФ.

Оповещение и информирование населения о порядке проведения эвакомероприятий осуществляется при помощи стационарных элементов территориальных систем оповещения и технических средств массовой информации, а при выходе из строя (например, при землетрясении) - громкоговорящими устройствами, установленными на автотранспорте, а также с помощью изготовленных для этой цели указателей, транспарантов и другой наглядной информации.

Сроки проведения эвакомероприятий по вывозу (выводу) населения из зоны ЧС определяются дорожно-транспортными возможностями. Эвакуация из зон крупномасштабных землетрясений осуществляется, как правило, после восстановления транспортных систем. В период пребывания людей в зоне ЧС организуется их первоочередное жизнеобеспечение.

Из районов, пострадавших в результате землетрясения, эвакуация населения проводится по производственно-территориальному принципу.

Эвакуация осуществляется в один этап, как правило, с развертыванием сборных эвакуационных пунктов (далее – СЭП) в пострадавших районах. В качестве СЭП, а также мест временного размещения подлежащего эвакуации населения используются городские площадки, стадионы и другие безопасные (в случае повторных толчков) территории. При этом потерявшее кров население может быть временно размещено в палатках, юртах, вагонах-домиках, сборных домиках, железнодорожных вагонах, судах водного транспорта.

В случае аварии на химически опасном объекте (ХОО) проводится экстренный вывоз (вывод) населения, попадающего в зону заражения, за границы распространения облака аварийно химически опасного вещества (АХОВ). Население, проживающее в непосредственной близости от ХОО, ввиду быстрого распространения облака АХОВ, как правило, не выводится из опасной зоны, а укрывается в жилых (производственных и служебных) зданиях и сооружениях с проведением герметизации помещений и с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ ОД) на верхних или нижних этажах (в зависимости от характера распространения АХОВ). Возможный экстренный вывод (вывоз) населения планируется заблаговременно по данным предварительного прогноза и производится из тех жилых домов и учреждений (объектов экономики), которые находятся в зоне возможного заражения.

Размещение эвакуированного населения производится в зданиях общественного назначения (гостиницах, домах отдыха, кинотеатрах, спортивных сооружениях, общежитиях и т.п.). Порядок оповещения и размещения доводится до всех категорий населения. Регистрация эвакоконтингента производится непосредственно в местах размещения.

Транспортное обеспечение и временное размещение эваконаселения может осуществляться не только по заранее отработанным планам, но и проводиться в оперативном порядке. При аварии АХОВ на транспорте вывод (вывоз) населения из зоны заражения и временное его размещение производится в зависимости от реально складывающейся обстановки.

В зависимости от масштабов аварии с выбросом АХОВ в окружающую среду, их вида, продолжительность пребывания эвакоконтингента в районах его временного размещения может составить от нескольких часов до нескольких суток.

Эвакуация населения из зон катастрофического затопления (наводнения) проводится при угрозе или в случае разрушения гидротехнических сооружений и повышения уровня воды в паводок на реках и других водоемах, а также при разрушении объектов жизнеобеспечения вследствие возникновения данного стихийного явления.

В результате катастрофического затопления (наводнения) возникают значительные разрушения жилого фонда и объектов жизнеобеспечения. Поэтому реэвакуация населения возможна только после проведения значительного объема восстановительных работ, которые могут быть достаточно продолжительными.

При наличии достоверного прогноза о прорыве гидротехнического сооружения проводится упреждающая (заблаговременная) эвакуация. Она носит локальный или местный характер. При достаточном времени упреждения эвакуация проводится по производственно-территориальному принципу с развертыванием СЭП. При небольшом периоде упреждения эвакуация проводится по территориальному принципу в один или два этапа. Во втором случае эваконаселение вывозится (выводится) на промежуточные пункты эвакуации (далее – ППЭ) на границе зоны катастрофического затопления (наводнения), а затем доставляется в места временного размещения.

При угрозе прорыва гидротехнического сооружения проводится экстренная эвакуация из зоны 4-часового добегания волны прорыва. За пределами зоны 4-часового добегания волны прорыва эвакуация осуществляется исходя из прогнозируемой или реально сложившейся гидрологической обстановки.

При угрозе катастрофического (природного или техногенного характера) затопления эвакуация населения может проводиться без развертывания СЭП. При этом оперативные группы, сформированные из личного состава СЭП, организуют вывоз (вывод) эваконаселения на границу зоны ЧС с последующей его отправкой к местам временного размещения.

## Инженерная защита населения

Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения - коэффициент защиты Кз (кроме ПРУ, размещаемых в районах АС), равный:

-100 - для работающих смен некатегорированных предприятий и лечебных учреждений, развертываемых в военное время;

-50 - для населения некатегорированных городов, поселков, сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения.

ПРУ необходимо оборудовать, прежде всего, в подвальных и цокольных этажах зданий и сооружений.

# 8.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

## 8.2.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

## Транспортные аварии

Аварийные ситуации на железной дороге

Чрезвычайные ситуации на транспорте подразделяются на аварии и катастрофы, происшедшие на различных видах транспорта (воздушном, морском, железнодорожном, автомобильном, трубопроводном).

Аварии и катастрофы на транспорте могут быть двух типов. Это аварии (катастрофы), происходящие на производственных объектах, не связанных непосредственно с движением транспорта (депо, станции, порты, и др.) и аварии во время движения  транспортных средств.

Возгорания, утечки, просыпания опасного вещества при повреждении тары или подвижного состава с опасным грузом, а также повреждения путей могут привести к крушению, взрыву, пожару подвижного состава, отравлению, ожогам, заболеваниям людей и животных, оказавшихся в зоне аварии.

Наиболее опасными аварийными ситуациями на железной дороге являются:

а) крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, так как может произойти детонация взрывоопасных веществ и возгорание пожароопасных веществ что приведет к мощному взрыву, возникновению крупного пожара, человеческим жертвам и потребует привлечение больших сил и средств для ликвидации ЧС;

б) крушения товарных поездов, перевозящих АХОВ, что приведет к разливу до 60 тонн АХОВ, образование зон химического заражения площадью до 15 км2, большому количеству пострадавших, если крушение произойдет в черте города.

Наиболее вероятной аварийной ситуацией на железной дороге может быть разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит разлив (выброс) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести (если жидкость относится к АХОВ) к отравлению населения, находящегося вблизи полотна железной дороги и попадающих в зону возможного заражения.

Расчеты по определению зон действия основных поражающих факторов выполнены по следующим литературным источникам и методикам:

- Котляревский В.А., Шаталов А.А., Ханухов Х.М. «Безопасность резервуаров и трубопроводов»,  Москва, 2000 г.;

- «Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация аварий» в 4-х книгах, Москва, 1996 г.;

- «Государственный стандарт Российской федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля. ГОСТ 12.3.047-98», 2000 г.;

- Бесчастнов М.В. «Промышленные взрывы. Оценка и предупреждение», Москва: Химия, 1996 г.;

- НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности». Москва, 1995 г., утв. приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 314;

- «Сборнику методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 2, Москва, 1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС;

- РД 03-418-01 «Методические указания по проведению анализу риска опасных производственных объектов». Москва, 2001 г., утв. ГосгортехнадзоромРоссии;

- РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей»». Москва, Промышленная безопасность, 2001 г.

- ГОСТ 12.3.047-98 «Государственный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля.», 2001г.

- РБ Г-05-039-96 «Руководство по анализу опасности аварийных взрывов и определению параметров их механического действия» - утв. постановлением Госатомнадзора России, 31.12.1996 №100.

- Брушлинский Н.Н. , Корольченко А.Я. «Моделирование пожаров и взрывов», М. 2000 г.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке СУГ, ЛВЖ и аварийно химически опасных веществ железнодорожным транспортом):

- аварийный разлив цистерны с АХОВ (аммиак, хлор);

- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

- аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор);

- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

  - Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной или автоцистерны, перевозящей АХОВ (аммиак, хлор) в результате железнодорожной катастрофы или дорожно-транспортного происшествия.

Исходные данные:

Таблица 27

| количество участвующего в аварии аммиака на ж/д транспорте | Q0 = 43,0 т (83 % от объема цистерны); |
| --- | --- |
| количество участвующего в аварии хлора на ж/д транспорте | Q0 = 57,5 т (80 % от объема цистерны); |
| плотность аммиака | d = 0,681 т/м3; |
| плотность хлора | d = 1,553 т/м3; |
| толщина слоя, участвующего в аварии вещества | h = 0,05 м. |

Порядок оценки последствий аварий.

Эквивалентное количество вещества по первичному облаку определяется по формуле:

,

где	К1, К3, К5, К7 – коэффициенты, принимаемые по табл. П2;

Q0 – количество выброшенного вещества, т.

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку определяется по формуле:

,

где	К2, К4, К6 – коэффициенты, принимаемые по табл. П2;

Q0 – количество выброшенного вещества, т;

h – толщина слоя АХОВ, м;

d – плотность АХОВ, т/м3.

Результаты расчетов представлены в таблице

Характеристики зон заражения при выбросе АХОВ.

Таблица 28

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества, т | Полная глубина зоны заражения, км | Площадь зоны фактического заражения, км2 | Время подхода облака АХОВ к проектируемому объекту, мин. | Удаление проектируемой территории от транспортных коммуникаций, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Железная дорога | Аммиак | 43,0 | 6,6 | 3,82 | - | 26,0 |
|  |  | Хлор | 57,5 | 7,47 | 4,9 |  |  |

Проектируемая территория не попадает в зону возможного химического заражения при авариях на железной дороге.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с бензином (в результате ж/д катастрофы). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 71,25 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	S = 1425,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

, кВт/м2,

где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;

– коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

,

где	 – площадь пролива, м2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 109 м.

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов бензина из железнодорожной цистерны.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с бензином (в результате ж/д катастрофы). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 71,25 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса бензина	М = 94,0 кг/кмоль;

- время испарения	Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давление  на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

, кПа

где	Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

;

VГ – скорость распространения сгорания, м/с;

СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 155 м.

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов бензина из железнодорожной цистерны с образованием избыточного давления.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с пропаном (в результате ж/д катастрофы). Над поверхностью разлития образуется облако паров топлива. Воспламенение паров и дальнейшее горение пропана возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии пропана	V = 70,3 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	S = 1406,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 
1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 152 м.

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из железнодорожной цистерны.

- Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси, образовавшейся при проливах пропана, с образованием избыточного давления на железнодорожном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности железнодорожной цистерны с пропаном (в результате ж/д катастрофы). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии пропана	V = 70,3 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса СУГ	М = 44,0 кг/кмоль;

- время испарения	Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Величина избыточного давления определяется аналогично расчетам, выполненным по сценарию 3.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 354 м.

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов бензина из железнодорожной цистерны с образованием избыточного давления.

- Сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при разрушении железнодорожной цистерны с пропаном.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности цистерны. Над поверхностью разлития образуется облако топливно-воздушной смеси, которое не детонирует, а интенсивно горит, образуя «огненный шар». Большая вероятность такого процесса обусловлена также тем, что для большинства углеводородов концентрационные пределы воспламенения их ПГФ шире, чем детонации.

Исходные данные:

- масса СУГ, участвующего в аварии	М = 37259,0 кг.

Порядок оценки последствий аварии.

Поражающее действие «огненного шара» на человека определяется величиной тепловой энергии (импульсом теплового излучения) и временем существования «огненного шара», а на остальные объекты – интенсивностью его теплового излучения.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра «огненного шара» люди могут получить ожоги 1-й степени, что соответствует импульсу теплового излучения 120 кДж/м2.

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара» q, кВт/м2, проводят по формуле:

q = Ef ∙Fq∙τ, кВт/м2,

где Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq– угловой коэффициент облученности;

τ – коэффициент пропускания атмосферы.

,

где Н – высота центра «огненного шара», м;

Ds – эффективный диаметр «огненного шара», м;

r – расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара», м.

Время существования «огненного шара» ts, с, рассчитывают по формуле:

ts = 0,92∙M0,303,

где M – масса горючего вещества, кг.

Коэффициент пропускания атмосферы τ рассчитывают по формуле:

τ = exp[-7,0∙ 10-4(- Ds/2)].

Импульс теплового потока Q, кДж/м2, определяется по формуле:

Q = q.ts.

Расстояние, на котором будет наблюдаться импульс теплового потока равный 120 кДж/м2, составляет 392 м.

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железной дороге, связанной с воспламенением проливов пропана из железнодорожной цистерны с образованием «огненного шара».

Аварии на автотранспорте

В случае возникновения аварий на автотранспорте проведение АСДНР будет затруднено из-за недостаточного количества профессиональных спасателей, обеспеченных современными специальными приспособлениями и инструментами, необходимыми для извлечения пострадавших из автомобилей. Число погибших может возрасти из-за неумения населения оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Наиболее сложная обстановка может сложиться при аварии на автомобильном транспорте, перевозящем опасные грузы. В настоящее время для перевозки аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) в черте города установлены строго определенные маршруты, контролируемые ГИБДД.

Помимо аварий на автотранспорте перевозящем АХОВ опасность также представляют аварии с автомобилями перевозящими легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин и др.) и сжиженный газ потребителям. Аварии с данными автомобилями могут привести к взрыву перевозимого вещества, образованию очага пожара, травмированию и ожогам проходящего и проезжающего рядом населения.

Рассмотрим следующие сценарии аварийных ситуаций на транспорте (при перевозке СУГ, горючих жидкостей и аварийно химически опасных веществ автотранспортом):

- аварийный разлив цистерны с АХОВ (аммиак, хлор);

- аварийный разлив цистерны с ЛВЖ (бензин);

- аварийный разлив цистерны с СУГ (пропан).

Основные поражающие факторы при аварии на транспорте:

- токсическое поражение АХОВ (аммиак, хлор);

- тепловое излучение при воспламенении разлитого топлива;

- воздушная ударная волна при взрыве топливно-воздушной смеси, образовавшейся при разливе топлива.

Все расчеты проведены для возможных сценариев аварий с участием максимального количества опасного вещества в единичной емкости.

  - Сценарий развития аварии, связанной с проливом АХОВ на автомобильном транспорте.

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автоцистерны, перевозящей АХОВ (аммиак, хлор) в результате дорожно-транспортного происшествия.

Исходные данные:

Таблица 29

| количество участвующего в аварии аммиака на автотранспорте | Q0 = 3,81 т (83 % от объема цистерны); |
| --- | --- |
| количество участвующего в аварии хлора на автотранспорте | Q0 = 1,0 т (80 % от объема контейнера); |
| плотность аммиака | d = 0,681 т/м3; |
| плотность хлора | d = 1,553 т/м3; |
| толщина слоя, участвующего в аварии вещества | h = 0,05 м. |

Порядок оценки последствий аварий.

Расчеты выполняются аналогично расчетам по АХОВ на железной дороге.

Результаты расчетов представлены в таблице

Характеристики зон заражения при выбросе АХОВ.

Таблица 4.4

| № | Наименование объекта | Наименование опасного вещества | Количество опасного вещества, т | Полная глубина зоны заражения, км | Площадь зоны фактического заражения, км2 | Время подхода облака АХОВ к проектируемому объекту, мин. | Удаление проектируемого объекта от транспортных коммуникаций, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная дорога | Аммиак | 3,81 | 1,63 | 0,23 | - | 20,0 |
|  |  | Хлор | 1,0 | 4,79 | 2,02 |  |  |

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии, связанной с проливом АХОВ на автомобильном транспорте.

  - Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов пропана на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров пропана. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии пропана	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 
1,4 кВт/м2 и более.

Интенсивность теплового излучения определяется по формуле:

, кВт/м2,

где	Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq – угловой коэффициент облученности;

– коэффициент пропускания атмосферы.

Эквивалентный диаметр пролива определяется из соотношения:

,

где	 – площадь пролива, м2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 81 м.

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны.

  - Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с пропаном (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии пропана	V = 70,3 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса СУГ	М = 44,0 кг/кмоль;

- время испарения	Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Избыточное давление  на расстоянии R (м) от центра облака ТВС определяется по формуле:

, кПа

где	Р0 – атмосферное давление, равное 101,3 кПа;

;

VГ – скорость распространения сгорания, м/с;

СВ – скорость звука в воздухе, равная 340 м/с;

σ – степень расширения продуктов сгорания (для газовых смесей равна 7).

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 176 м.

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на железнодорожном транспорте, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны с образованием избыточного давления.

  - Сценарий развития аварии, связанной с образованием «огненного шара» при разрушении автоцистерны.

Исходные данные:

- масса СУГ, участвующего в аварии	М = 4531,5 кг.

Порядок оценки последствий аварии.

Поражающее действие «огненного шара» на человека определяется величиной тепловой энергии (импульсом теплового излучения) и временем существования «огненного шара», а на остальные объекты – интенсивностью его теплового излучения.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра «огненного шара» люди могут получить ожоги 1-й степени, что соответствует импульсу теплового излучения 120 кДж/м2.

Расчет интенсивности теплового излучения «огненного шара» q, кВт/м2, проводят по формуле:

q = Ef ∙Fq∙τ, кВт/м2,

где Ef – среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт/м2;

Fq– угловой коэффициент облученности;

τ – коэффициент пропускания атмосферы.

,

где Н – высота центра «огненного шара», м;

Ds – эффективный диаметр «огненного шара», м;

r –расстояние от облучаемого объекта до точки на поверхности земли непосредственно под центром «огненного шара», м.

Время существования «огненного шара» ts, с, рассчитывают по формуле:

ts = 0,92∙M0,303,

где M – масса горючего вещества, кг.

Коэффициент пропускания атмосферы τ рассчитывают по формуле:

τ = exp[-7,0∙ 10-4(- Ds/2)].

Импульс теплового потока Q, кДж/м2, определяется по формуле:

Q = q.ts.

Расстояние, на котором будет наблюдаться импульс теплового потока равный 120 кДж/м2, составляет 161 м.

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на автодороге, связанной с воспламенением проливов пропана из автоцистерны с образованием «огненного шара».

  - Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением проливов бензина на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с топливом (в результате ДТП). Над поверхностью разлития образуется облако паров бензина. Воспламенение паров и дальнейшее горение топлива возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- площадь пролива	S = 171,0 м2.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива может произойти поражение людей тепловым потоком. Болевые ощущения у людей от тепловой радиации возникают при интенсивности теплового воздействия 1,4 кВт/м2 и более.

Расчеты выполняются аналогично расчетам по сценарию 1.

Расстояние, на котором будет наблюдаться тепловой поток интенсивностью 1,4 кВт/м2, составляет 62 м.

Проектируемая территория не попадает в зону действия поражающих факторов при возникновении аварии на автотранспорте, связанной с воспламенением проливов бензина из автоцистерны.

  - Сценарий развития аварии, связанной с воспламенением топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления на автомобильном транспорте

Возникновение аварии данного типа возможно при нарушении герметичности автомобильной цистерны с бензином (в результате ДТП). Происходит выброс топлива в окружающую среду с последующим образованием топливно-воздушной смеси. Воспламенение, образовавшейся топливно-воздушной смеси с образованием избыточного давления возможно при наличии источника зажигания. Такими источниками могут быть: замыкание электропроводки автомобиля, разряд статического электричества, образование искры от удара металлических предметов и т.д.

Исходные данные:

- количество разлившегося при аварии бензина	V = 8,55 м3 (95 % от объема цистерны);

- молярная масса бензина	М = 94,0 кг/кмоль;

- время испарения	Т = 60 мин.

Порядок оценки последствий аварии.

Определим, на каком расстоянии от геометрического центра пролива могут произойти минимальные повреждения зданий. Для минимального повреждения зданий величина избыточного давления соответствует 3,6 кПа.

Расчеты выполняются аналогично расчетам по сценарию 2.

Расстояние, на котором будет наблюдаться величина избыточного давления 3,6 кПа, составляет 77 м.

Проектируемая территория не попадает в зону поражающих факторов при возникновении аварии на автомобильной дороге, связанной с воспламенением проливов бензина из автоцистерны с образованием избыточного давления.

Воздушный транспорт

Основными причинами аварийности на авиатранспорте являются ошибки в управлении воздушным движением, нарушения экипажами воздушных судов правил безопасности полетов и эксплуатации воздушных судов и других технических средств с выработанным ресурсом эксплуатации.

При возникновении аварийной ситуации на воздушных судах, следующих по воздушным трассам и местным воздушным линиям, проходящими над городом не исключена, хотя и мало вероятна, возможность их падения на жилые кварталы. В зависимости от типа воздушного судна такое падение может привести к разрушению и повреждению от 5-7 до 10-12 домов. В результате данной катастрофы будет большое количество человеческих жертв (все пассажиры воздушного судна плюс 10 - 15 жителей), отдельные здания получат полные, средние и слабые разрушения. Наибольшее количество погибших среди населения будет, если воздушное судно упадет в ночное время на жилые дома, наименьшее - если воздушное судно упадет в ночное время на территорию промышленных предприятий. Данная ЧС потребует привлечения большого количества сил и средств для ликвидации последствий катастрофы и большим материальных затрат.

## Аварии с выбросом радиоактивных веществ, утратой

## радиоактивных источников

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (РВ) загрязнение территории области радиоактивными веществами возможны:

- при авариях во время транспортировки радиоактивных веществ железнодорожным и автомобильным транспортом и нарушении целостности упаковки. При этом возможно местное заражение прилегающей к месту аварии территории перевозимыми радиоактивными веществами и облучение людей находящихся вблизи места аварии;

- при утрате или несанкционированном захоронении производственных радиоактивных источников, что приведет к местному загрязнению небольшого участка территории и незначительному облучению отдельных людей, контактирующих с данным источником.

## Аварии на электроэнергетических системах и

## системах жизнеобеспечения

Аварии на электроэнергетических системах. Сильный порывистый ветер со скоростью 25 м/сек и более приводит к обрыву проводов и разрушению опор ЛЭП-10 и 35 кВ, а со скоростью 33 м/сек и более - ЛЭП-110,220 и 500 кВ, что приводит к ограничениям в электрообеспечении  населенных пунктов вплоть до обесточивания части сельских районов, нарушениям в электрообеспечении железной дороги.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны  по причине:

- износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

- ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %);

- халатности персонала обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

- недофинансирования ремонтных работ;

- образования конденсата после слива газа в газгольдеры.

Выход из строя коммунальных систем может привести к следующим последствиям:

- прекращению подачи тепла потребителям и размораживание тепловых сетей;

- прекращению подачи холодной воды;

- порывам тепловых сетей;

- выходу из строя основного оборудования теплоисточников;

- отключению от тепло- и водоснабжения жилых домов;

- кратковременному прекращению подачи газа в жилые дома.

## 8.2.2. Природные чрезвычайные ситуации.

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной ЧС, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей (ГОСТ Р 22.0.03-95, п. 3.1.1.).

Метеорологические опасности

Достоверный прогноз сильных ветров и интенсивных дождей возможен на малых временных интервалах (от нескольких суток до нескольких часов).

Для Новосибирской области, ветер является важным природно-климатическим фактором, который характеризуется значительной скоростью в течение большей части года. В зимний период наблюдаются ветры со скоростью выше 15 м/сек.

Смерчи отмечаются примерно раз в 50 лет (более 30 м/сек).

Количество чрезвычайных ситуаций, вызванных сильными ветрами, дождями и градом, в основном, сохранится на прежнем уровне, либо будет увеличиваться за счет проявления плохо прогнозируемых локальных метеопроцессов на фоне значительного износа объектов коммунального хозяйства и социальной сферы.

Сейсмическая опасность

Опасные процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территорий отсутствуют.

Внезапность в сочетании с огромной разрушительной силой колебаний земной поверхности часто приводят к большому числу человеческих жертв и значительному материальному ущербу.

При этом необходимо отметить, что важный вклад в количество спасенных людей несут предельно сжатые сроки выполнения спасательных работ, так как через сутки после землетрясения 40 % числа пострадавших, получивших тяжелые травматические повреждения, относятся к безвозвратным потерям, через 3 суток - 60 %, а через 6 суток - 95 %. Данная статистика свидетельствует о необходимости проведения спасательных работ по извлечению людей из завалов как можно быстрее. Даже при массовых разрушениях спасательные работы необходимо завершить в течение 5 суток.

Расчетная схема завалов при землетрясении приведена на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема завалов при землетрясении

h - высота завала;

L - дальность разлета обломков;

А,В,Н - длина, ширина, высота здания;

Азав, Взав - длина, ширина завала;

1 - контур здания до разрушения;

2 - контур завала.

При землетрясениях дальность разлета обломков рассчитывается из условия, что угол наклона боковых сторон обелиска равен углу естественного откоса. Исходя из этого условия, дальность разлета обломков составляет:

L = , м (H - высота зданий).

При оперативном прогнозировании рекомендуется заваливаемость улиц и подъездных путей, дальность разлета обломков принимать равной (м):

L=.

Для расположенных на территории Скалинского сельсовета зданий дальность разлета обломков при землетрясении составит:

L =  =  = 1,37 м (1-этажное здание);

L =  =  = 2,30 м (2-этажное здание);

L =  =  = 3,23 м (3-этажное здание).

Высота завала рассчитывается с учетом поправки на расчетную схему завала (рис. 1 Объем обелиска в этом случае равен:

, где:

Азав, Взав - размеры нижних граней обелиска (длина и ширина завала)

Азав=А+2L; Взав=В+2L;

А1 и В1 - размеры верхних граней обелиска;

А1=А-2L; В1=В-2L.

Показатель  в формуле определения объема образовавшегося завала при ориентировочных расчетах рекомендуется принимать равным:

для промышленных зданий =20 м3;

для жилых зданий                 =40 м3.

Более точные значения показателей , с учетом различных типов и конструктивных решений зданий, приведены в табл. 4.5. Эти данные получены на основе статистической обработки соответствующих показателей натурных завалов.

Таблица 30

Объемно-массовые характеристики завала

| Тип здания | Пустотность (), м3 | Удельный объем (), м3 | Объемный вес (), т/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые здания бескаркасные: |  |  |  |
| кирпичное | 30 | 36 | 1.2 |
| мелкоблочное | 30 | 36 | 1.2 |
| крупноблочное | 30 | 36 | 1.2 |
| крупнопанельное | 40 | 42 | 1.1 |
| Жилые здания каркасные: |  |  |  |
| со стенами из навесных панелей | 40 | 42 | 1.1 |
| со стенами из каменных материалов | 40 | 42 | 1.1 |

Примечания:

1.Пустотность завала () - объем пустот на 100 м3 завала.

2. Удельный объем завала () - объем завала на 100 м3 строительного объема.

3. Объемный вес завала () - вес в т 1 м3 завала.

На основании обобщения расчетов получена формула для определения высоты завала при оперативном прогнозировании

, м;

Где:

Н - высота здания в м;

- объем завала на 100 м3 объема здания;

к - показатель, принимаемый равным 0,5 при оперативном прогнозировании.

Для расположенных на территории Скалинского сельсовета зданий при оперативном прогнозировании высота завалов при землетрясении составит в среднем:

1,61 м (1-этажное здание);

2,67 м (2-этажное здание);

3,70 м (3-этажное здание).

Оценка последствий землетрясений выполнена по следующим литературным источникам и методикам:

«Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация аварий» в 4-х книгах. Москва, 1996 г.

«Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС». Книга 1. Москва, 1994 г., утв. Министерством Российской Федерации по делам ГО и ЧС.

Согласно выполненной оценке, в результате землетрясения «сильные» разрушения могут получить здания и сооружения входящие в состав проектируемого объекта районной планировки, технологическое оборудование, а так же различные коммуникации (системы водоснабжения, электроснабжения). Сильные разрушения от воздействия землетрясения будут заключаться для зданий - разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. Восстановление возможно с использованием сохранившихся частей и конструктивных элементов.

Для коммунально-энергетических сетей - разрушение и деформация большей части труб, кабелей; сдвиг трубопроводов в поперечном направлении, повреждение отстойников, насосного оборудования. Деформация и падение линий электропередач, обрыв проводов. Срыв с опор, опрокидывание и деформация оболочек резервуаров и емкостей. Обрыв подводящих трубопроводов и запорной арматуры.

Действия жителей района в результате землетрясений: при первых толчках, людям необходимо покинуть здания. Для того чтобы не поранится кусками штукатурки, стекла, можно спрятаться под стол, закрыв лицо руками. Ни в коем случае не прыгать из окон. При прекращении толчков, немедленно выйти на улицу на свободные площадки, находящиеся на безопасном удалении от зданий и наземных сооружений. Люди, находящиеся во время первых толчков на улице, должны немедленно отойти дальше от здания, сооружений, столбов, заборов.

Природные пожары

Пожарная опасность на территории Скалинского сельсовета будет возникать практически сразу после схода снежного покрова. Возникновение пожаров здесь возможно в течении всего пожароопасного сезона.

Основными причинами возникновения природных ландшафтных торфяных пожаров является антропогенный фактор (нарушение правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем, а порой умышленные поджоги, совершаемые населением).

Половодье

В случае дружного характера весны (интенсивное снеготаяние в короткие сроки), возможно подтопление талыми водами с полей отдельных жилых и хозяйственных объектов. В подтопляемую зону могут также попасть отдельные участки автомобильных дорог и линий электропередач, сельскохозяйственные угодья и дачные участки.

Атмосферные осадки

Для сведения к минимуму последствий возникновения ливневых дождей, града, сильных снегопадов, основными мероприятиями, проводимыми заблаговременно, являются:

надежность и содержание в исправности работы всех инженерных и технологических систем;

своевременное проведение планово-предупредительных и капитальных ремонтов в соответствии с нормами;

содержание в исправности ограждающих несущих конструкций и конструкций покрытия.

Выпадение снега

Конструкция кровли зданий и сооружений рассчитана на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.

## 4.5 Природно-очаговые, зоонозные инфекции и паразитарные заболевания

Источники (возбудители) эпизоотий

Грипп птиц – острое инфекционное заболевание, возбудитель которого вирус. Заражение человека происходит при тесном контакте с инфицированной домашней и дикой птицей. Специальной вакцины против птичьего гриппа для людей  нет нигде в мире. Вакцина есть только для птиц.

Грипп птиц может поражать все виды пернатых. Из домашних к нему наиболее чувствительны индюки и куры.

Основными носителями птичьего гриппа считаются водоплавающие птицы.

Клещевой энцефалит

Энцефалиты – группа воспалительных заболеваний головного мозга человека и животных, обусловленных главным образом вирусами, бактериями, простейшими и другими болезнетворными микроорганизмами.

Сибирская язва

Сибирская язва – заразительная болезнь, вызываемая специфической бактерией (bacillus anthracis), проникающей через повреждения в кожу, желудок, легкие, большей частью с пищей или питьем. Наблюдается преимущественно у рогатого скота, лошадей, овец, свиней, даже дичи; обнаруживается спустя 3-4 дня после заражения.

Бешенство

Бешенство – острое инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную систему. Заражение бешенством человека происходит при укусе либо ослюнении кожи или слизистых оболочек человека слюной бешеных животных, содержащей в себе возбудителя бешенства. Особенно опасны для человека укусы больным животным головы, лица, шеи; в этих случаях инкубационный период болезни укорачивается, а заболевание протекает особенно бурно. Проникнув в организм человека через рану, причинённую укусом бешеного животного (или ослюнённую царапину), вирус распространяется по нервным стволам в направлении к центральной нервной системе, поражая нервные центры и кору головного мозга.

Ящур

Ящур – рыльнокопытная болезнь животных острая заразная болезнь, встречается у быков, овец, свиней и пр. Симптомы – умеренная лихорадка, катаральное воспаление слизистой оболочки рта; на внутренней поверхности губ, на конце и краях языка беловатые пузыри, оставляющие после себя язвы; в расщелине и на венчике копыт, на вымени, сосках – пузыри, пустулы, корки; болезнь оканчивается через 12-14 дней; в неблагоприятных случаях гибельный исход. Заражение может переноситься и на человека при употреблении некипяченого молока больных животных и выражается лихорадкой и пузырьками на губах, языке, иногда на твердом и мягком небе.

Колорадский жукhttp://www.rubricon.com/partner.asp?aid=%7BEA41E9E6-3EBB-45F9-93BC-BF58D64F2EDE%7D&ext=0 – опасный вредитель картофеля - повсеместно. Потеря урожая до 5 %.

Саранчовые

Вследствие неожиданного залёта стай издалека и способности массового нападения на посевы саранчи особенно опасна как вредитель с.-х. культур (хлебных злаков, хлопчатника и т. д.). Передвигаясь в поисках пищи со скоростью свыше 30 км в сутки, кулиги уничтожают на своём пути всю зелёную растительность. Личинки и взрослые насекомые поедают листья, стебли, метёлки, колосья, плоды, кору на стеблях.

Количество поедаемой ею пищи при длительных полётах заметно увеличивается по сравнению с тем, которое она съедает при кратковременных миграциях. В периоды массового размножения число особей достигает нескольких сотен и даже тысяч на 1 м2, а площади, заселённые саранчой, нередко составляют около 1 млн. га. Вред, причиняемый саранчой культурам и дикорастущим растениям, может достигать размеров бедствия. В России наиболее опасны: два подвида перелётной саранчи (азиатская саранча и среднерусская саранча).

## Предложения по повышению устойчивости функционирования застраиваемой территории, защите и жизнеобеспечению людей в военное время и в ЧС техногенного и природного характера

Организация локального оповещения о ЧС

Оповещение (экстренное информирование населения) производится в следующих случаях:

а) при угрозе:

стихийных бедствий;

возникновения крупных производственных аварий и катастроф;

радиоактивного, химического, бактериологического загрязнения (заражения);

катастрофического затопления;

б) воздушной опасности;

в) эвакуационных мероприятий.

Система оповещения Скалинского сельсовета должна быть сопряжена с территориальной АСЦО ГО Новосибирской области.

Эта система создана на базе аппаратуры П-166М и действующих сетей электросвязи на территории Новосибирской области, включая сети проводного, радио- и телевизионного вещания.

АСЦО ГО Новосибирской области обеспечивает:

- циркулярное оповещение руководящего состава гражданской обороны края и входящих в его состав населенных пунктов с передачей на телефоны абонентов стоек циркулярного вызова сигнала "ОБЪЯВЛЕН СБОР";

- передачу информации ГО для населения края по средствам проводного вещания от радиотрансляционных узлов населенных пунктов (далее - РТУ);

- циркулярную передачу населению сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" с запуском электросирен;

- циркулярный и выборочный прием сигналов и речевой информации для глав местных администраций через оперативного дежурного Главного управления МЧС России по Новосибирской области и дежурным ГУВД Новосибирской области.

АСЦО ГО задействуется местным запуском от основного пункта Главного управления МЧС России по Новосибирской области или с основного и загородного пунктов управления администрации Новосибирской области.

При задействовании АСЦО ГО Новосибирской области от центра управления начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области передача условных сигналов и речевой информации по гражданской обороне осуществляется по действующим сетям проводного вещания, каналам электросвязи и абонентским телефонным линиям. При запуске АСЦО ГО с основного или загородного пунктов управления краевой администрации передача условных сигналов и речевой информации по гражданской обороне в дополнение к вышеперечисленным сетям и каналам связи осуществляется по каналам звукового сопровождения краевого телевидения и внутрикраевым станциям радиовещания. Во всех случаях задействования АСЦО ГО Новосибирской области передача сигналов и речевой информации по гражданской обороне производится в любое время суток с принудительным отключением программ вещания и без предупреждения предприятий, учреждений, организаций и операторов связи об отключении этих программ.

Стойки циркулярного вызова руководящего состава и электросирены, установленные в населенных пунктах края, запускаются от оперативного дежурного пункта управления начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области. В случае несрабатывания стоек при централизованном запуске, оповещение руководящего состава и населения Новосибирской области по сигналам гражданской обороны осуществляется для каждого из районов края путем ручного включения команд управления с аппаратуры П-166М, установленной на узлах электросвязи этих районов, в присутствии начальника управления (отдела) по делам ГО, ЧС и ПБ при администрации города (района) или представителя администрации города (района) из числа руководящего состава по гражданской обороне. Непосредственное включение необходимых команд управления на аппаратуре П-166М производит дежурный персонал узлов электросвязи городов (районов) Новосибирской области в соответствии с имеющимися инструкциями.

Развитие, совершенствование, задействование и контроль за эксплуатацией АСЦО ГО Новосибирской области обеспечивает Главное управление МЧС России по Новосибирской области с учетом развития коммерческого и государственного телевидения и радиовещания.

Основной способ оповещения - передача речевой информации.

Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются электросирены и другие сигнальные средства, что будет означать передачу предупредительного сигнала «Внимание всем». По этому сигналу население обязано немедленно включить радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания экстренного сообщения отдела ГО, ЧС и ПБ.

Организация и осуществление оповещения проводится в соответствии с приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 г № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Варианты текстов сообщений отдела по делам ГО, ЧС и ПБ при возникновении воздушной опасности в военное время могут быть следующего содержания:

при воздушной опасности:

«Внимание! Говорит отдел по делам ГОЧС. Граждане! Воздушная тревога! Отключите свет, газ, воду, погасите огонь в печах. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продуктов и воды. Предупредите соседей и, при необходимости, окажите помощь больным и престарелым выйти на улицу. Как можно быстрее укройтесь в защитном сооружении или в другом предназначенном для этой цели сооружении, а также в складках местности. Соблюдайте спокойствие и порядок. Будьте внимательны к сообщениям отдела по делам ГОЧС».

при миновании воздушной опасности:

«Внимание! Говорит отдел по делам ГОЧС. Граждане! Отбой воздушной тревоги! Всем возвратиться к местам работы или проживания. Окажите в этом помощь больным и престарелым. Будьте в готовности к возможному повторному нападению противника. Всегда имейте при себе средства индивидуальной защиты. Будьте внимательны к сообщениям отдела по делам ГОЧС».

при угрозе химического заражения:

«Внимание! Говорит отдел по делам ГОЧС. Граждане! Возникла непосредственная угроза химического заражения. Наденьте противогазы, укройте детей в детских защитных камерах. Для защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи. Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей. Загерметизируйте продукты питания и создайте в емкостях запас воды. Укройте сельскохозяйственных животных и корма. Окажите в этом помощь престарелым и больным. Оповестите соседей о полученной информации. Отключите электроэнергию и приборы. В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями отдела по делам ГОЧС».

при угрозе радиоактивного заражения:

«Внимание! Говорит отдел по делам ГОЧС. Граждане! Возникла непосредственная угроза радиоактивного заражения. Приведите в готовность средства химической защиты и держите их постоянно при себе. По команде штаба гражданской обороны наденьте их. Для защиты поверхности тела от загрязнения радиоактивными веществами используйте спортивную одежду, комбинезоны и сапоги. При себе имейте пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи. Проверьте герметизацию жилых помещений, окон, дверей. Загерметизируйте продукты питания и создайте в емкостях запас воды. Укройте сельскохозяйственных животных и корма. Окажите в этом помощь больным и престарелым. Оповестите соседей о полученной информации. В дальнейшем действуйте в соответствии с указаниями отдела по делам ГОЧС».

Текст сообщения передается в течение 5 минут с прекращением передачи другой информации. При необходимости содержание текстов может быть изменено.

Для приема сигналов гражданской обороны предусматривается 100%-ное оборудование квартир проектируемых жилых домов абонентскими сетями радио- и телевизионного вещания.

Для устойчивой работы системы оповещения на крышах зданий в населенных пунктах на территории района рекомендуется разместить установки электросирен С-40 с оконечными устройствами (с радиусом действия 500 м) для оповещения населения по сигналам гражданской обороны из Отдела по делам ГО, ЧС и ПБ.

Таблица 31

Технические характеристики электросирены С-40

| Характеристика | Показатель |
| --- | --- |
| Уровень звукового давления, дБ (на расстоянии 1,0 м от рабочего колеса) | 118 |
| Частота звуковых колебаний, Гц | 450 |
| Номинальная мощность электродвигателя сирены, кВт | 3,0 |
| Характеристики питающей сети | ток переменный, трехфазный, 380 В, 50 Гц |
| Номинальный диаметр рабочего колеса, мм | 400 |
| Номинальная высота рабочего колеса, мм | 110 |
| Габаритные размеры электросирены, мм: - высота - диаметр | 400 740 |
| Масса, кг не более | 42,0 |

Электросирены С-40 поставляет завод-изготовитель ТОО «Фобос», 152914, г. Рыбинск, ул. Качалова, 26-16, тел/факс 8 (0855) 520077.

Оконечные устройства Р-164-А поставляет ОАО ВРЗ «Полюс», 394019, г. Воронеж, ул. 9-го января, 180, тел. 8 (0732) 166054.

Таблица 32

Сигналы оповещения гражданской обороны

| Наименование сигнала | Световой сигнал | Звуковой сигнал | По радио | Действия по сигналам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Воздушная тревога» | Красная ракета | Частые короткие гудки автомобиля | 333 | Немедленно покинуть помещения, рабочие места, транспортные средства и укрыться в защитных сооружениях. |
| «Химическая тревога» | Ракета СХТ (3 красных огня со звуковым сигналом) | Длинные гудки автомобиля | 444 | Население, находящееся на открытой местности, немедленно надевает противогазы и защитные плащи в виде накидки, а находящееся в негерметизированных сооружениях и объектах без фильтровентиляционных установок, только противогазы. В отсутствии ИСЗ немедленно покидает район применения химического оружия. |
| «Радиационная опасность» | Зеленая ракета | Непрерывные гудки автомобиля | 555 | Население, находящееся на открытой местности, немедленно надевает индивидуальные средства защиты или укрывается на период выпадения радиоактивных веществ. |
| «Отбой» | Белая ракета | Чередование коротких и длинных гудков автомобиля | 666 | Население после того, как с помощью прибора будет установлено отсутствие опасности поражения, снимает средства индивидуальной защиты и покидает места укрытия. |

Устойчивость функционирования систем водоснабжения

Нормы водопотребления

Минимальные физиолого-гигиенические нормы обеспечения населения питьевой водой при ее дефиците, вызванном заражением водоисточников или выходом из строя систем водоснабжения, для различных видов водопотребления и режимов водообеспечения регламентируются ГОСТ 22.3.006-87. "Система стандартов Гражданской обороны СССР. Нормы водообеспечения населения".

Минимальное количество воды питьевого качества, которое должно подаваться населению в ЧС по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ) или с помощью передвижных средств, определяется из расчета:

•  31 л на одного человека в сутки;

• 75 л в сутки на одного пораженного, поступающего на стационарное лечение, включая нужды на питье;

• 45 л на обмывку одного человека, включая личный состав гражданских организаций ГО, работающих в очаге поражения.

При работе СХПВ в ЧС допустимо сокращение объемов водоснабжения отдельных промышленных и коммунальных предприятий в согласованных с исполкомами местных Советов пределах, с тем, чтобы снизить нагрузки на сооружения, работающие по режимам специальной очистки воды (РСОВ) из зараженного источника.

Основные технические требования к оснащению систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и приемам эксплуатации, повышающим их устойчивость

Все элементы СХПВ должны соответствовать следующим требованиям, обеспечивающим их повышенную устойчивость и высокую санитарную надежность:

• должны быть обеспечены соответствующие условия для работы систем подачи и распределения воды (СПРВ) при разной производительности головных сооружений. СПРВ должны иметь устройства для отключения отдельных водопотребителей, устройства для раздачи питьевой воды из водоводов и магистральных трубопроводов с ФП в наиболее возвышенных точках, обводные линии у резервуаров, насосных и водоочистных станций, задвижки с дистанционным управлением для регулирования подачи воды по отдельным участкам СПРВ;

• реагентные и хлорные хозяйства должны быть подготовлены к работе водоочистных станций (ВС) при заражении воды ОЛВ и к защите воздушной среды от загрязнения при авариях в хлорном хозяйстве.

Детально должны быть рассмотрены и отработаны:

• порядок работы всей СПРВ при сокращении производительности очистных сооружений и возможных авариях на сети, обеспечивающий бесперебойную подачу сокращенного количества воды равномерно всем потребителям, включая режим подачи воды в количествах, соответствующих минимальным санитарно-гигиеническим нормативам.

В чрезвычайных ситуациях все строительные, ремонтные и другие виды работ на объектах СХПВ должны быть прекращены. На территорию должен допускаться только персонал дежурной смены и привлеченные к работам в ЧС специалисты, в том числе работники территориальных центров санэпиднадзора (ЦСЭН), ГО и других организаций.

# 8.3. Противопожарные мероприятия

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

1) меньшей этажности;

2) двусторонней ориентации квартир или помещений;

3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

1) для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

2) для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут

Проектируемая территория находится в районе выезда пожарной части 
№ 63 ФГКУ «3 отряд ФПС по Новосибирской области», которая располагается по адресу: р.п. Колывань.  По первому номеру вызова на тушение пожара выезжает 2 автомобиля АЦ-40. В случае необходимости по второму номеру пожара привлекаются 1 АЦ-40 ВПО ИК-22 и пожарный прицеп МС-2Ц ДПК-3 МУП «Колывань-КП по БИС», по третьему номеру пожара привлекаются 1 АЦ-40 ВПО Колыванский лесхоз и 1 АЦ-40 ДАООТ Колыванское ХПП.

# Заключение

Необходимо активно осуществлять превентивные меры, которые способны заметно уменьшить риск и смягчить последствия природных и техногенных катастроф. Это представляется важным еще и потому, что расходы на реализацию таких мер, по расчетам международных экспертов, примерно в 15 раз меньше затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Стратегия уменьшения рисков и смягчения последствий катастроф, должна иметь прочную научную, законодательную и экономическую базу и содержать следующие основные аспекты:

- выявление опасностей и оценка риска чрезвычайных ситуаций. Эта работа предполагает комплексный анализ информации систем наблюдения за предвестниками катастроф, данных об устойчивости зданий, сооружений, потенциально опасных объектов и др.;

- применение новейших достижений науки и техники для решения прикладных задач в области гражданской безопасности. Несмотря на тяжелое экономическое положение в стране, необходимо использовать существующие уникальные технологии и технические средства, с помощью которых защита населения и территорий от катастроф может быть поднята на значительно более высокую ступень;

- повышение уровня осведомленности населения о риске катастроф и мерах по смягчению их последствий и защите, создание разветвленной системы информирования населения в этой области, обучения его правилам поведения в чрезвычайных ситуациях;

- необходимо создание экономических механизмов стимулирования деятельности по снижению рисков катастроф и формирование необходимых резервов;

- необходимо разработать и внедрить систему льгот, которые поощряли бы организации, осуществляющие указанную деятельность.

Реализация мероприятий раздела «ИТМ ГО» может обеспечить снижение потерь в чрезвычайных ситуациях на 30-40%, а в некоторых случаях — и полное их исключение.

С целью обеспечения устойчивого функционирования экономики города в военное время и при чрезвычайных ситуациях в разделе «ИТМ ГО» были проведены:

- анализ и оценка размещения нового строительства;

- анализ и оценка защиты работающего персонала и наибольшей работающей смены;

- оптимальное размещение предприятий и производительных сил;

- учтены возможности транспортных коммуникаций;

- учтены возможности  и ресурсы источников электро-, водо-, газо-, теплоснабжения, наличие, а также состояние резервных стационарных, автономных и подвижных источников электроэнергии, наличие запасов материально-технических средств, ГСМ, продовольствия.

Каждому стихийному бедствию, аварии и катастрофе присущи свои особенности, характер поражения, объем и масштабы разрушений, величина бедствий и человеческих потерь. Каждая по-своему накладывает отпечаток на окружающую среду. Знание причин возникновения и характера стихийных бедствий позволяет при заблаговременном принятии мер снизить все виды потерь.

Абсолютной безопасности не бывает. Многие катастрофы оказываются для нас таковыми вследствие какого-то нашего незнания, неумения, ограниченности в чем-то. По мере развития мировой науки будут познаваться все более глубокие корни процессов и явлений, их причинно-следственные связи, законы возникновения и развития катастроф, а значит, разрабатываться и внедряться более эффективные методы предупреждения чрезвычайных ситуаций. Все это позволит усовершенствовать систему защиты населения, обеспечить ее достаточность в складывающейся обстановке и максимальную адаптивность в условиях катастроф любого рода.

Там, где стихийным бедствиям и катастрофам противостоят высокая организованность, четкие и продуманные мероприятия местных органов власти, подразделений и учреждений МЧС, специализированных сил и средств других министерств и ведомств, в сочетании с умелыми действиями населения, происходит снижение людских потерь и материального ущерба, более эффективно осуществляются мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

# Выводы

1. В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», проектируемая территория располагается вне зон возможных разрушений и возможного опасного химического заражения, располагается в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (СНиП 2.01.51-90).

2. При катастрофическом затоплении объект не попадает в затапливаемую зону.

3. При возникновении аварийных ситуаций, связанных с разливом АХОВ на железной и автомобильной дорогах, проектируемая территория не попадает в зону возможного химического заражения.

4. Проектируемая территория находится в районе выезда пожарной части 
№ 63 ФГКУ «3 отряд ФПС по Новосибирской области», которая располагается по адресу: р.п. Колывань.  По первому номеру вызова на тушение пожара выезжает 2 автомобиля АЦ-40. В случае необходимости по второму номеру пожара привлекаются 1 АЦ-40 ВПО ИК-22 и пожарный прицеп МС-2Ц ДПК-3 МУП «Колывань-КП по БИС», по третьему номеру пожара привлекаются 1 АЦ-40 ВПО Колыванский лесхоз и 1 АЦ-40 ДАООТ Колыванское ХПП.

5. Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

6. Для организации локального оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов необходимо установить электросирены типа С-40 с радиусом охвата территории 400 м, также для оповещения населения и служащих проектируемой территории на крышах домов установить громкоговорители с радиусом охвата территории 300

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение № 1

# ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба окружающей природной среде (по ГОСТ Р 22.0.05).

Аварийно-спасательные работы в чрезвычайной ситуации – действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Градостроительная деятельность -  деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в области градостроительного планирования развития территорий и поселений, определения видов использования земельных участков, проектирования, строительства и реконструкции объектов недвижимости с учетом интересов граждан, общественных и государственных интересов, а также национальных, историко-культурных, экологических, природных особенностей указанных территорий и поселений (по № 73-ФЗ).

Градостроительная документация – документация о градостроительном планировании развития территорий и поселений и об их застройке (по № 73-ФЗ).

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий (по № 28-ФЗ).

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для условий чрезвычайных ситуаций, разработанным и утвержденным в установленном порядке (по ГОСТ Р 22.3.05).

Защита населения в чрезвычайных ситуациях – совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Защитное сооружение - инженерное сооружение, предназначенное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате последствий аварий на потенциально опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения  (по ГОСТ Р 22.0.02).

Зона чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация (по ГОСТ Р 22.0.02).

Инженерно-технические мероприятия (ИТМ) гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территорий и снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах.

Ликвидация чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранения здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них поражающих факторов (по  ГОСТ  Р  22.0.02).

Неотложные работы в чрезвычайной ситуации – аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы, оказание экстренной медицинской помощи, проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий и охрана общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Объекты градостроительной деятельности (для объектов градостроительной деятельности разрабатывается градостроительная документация) – территория Российской Федерации, части территории Российской Федерации, территории субъектов Российской Федерации, части территорий субъектов Российской Федерации, территории поселений, части территорий поселений, территории других муниципальных образований, части территорий других муниципальных образований; объекты недвижимости и их комплексы в границах поселений и на межселенных территориях (по № 73-ФЗ)..

Опасность в чрезвычайной ситуации - состояние, при котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов  и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, объекты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Потенциально опасный объект -  объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации (по ГОСТ Р 22.0.02).

Предупреждение чрезвычайных  ситуаций - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (по ГОСТ Р 22.0.02).

Рассредоточение рабочих и служащих – комплекс мероприятий по организованному вывозу или выводу из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, заблаговременно назначенных населенных пунктов и размещению в загородной зоне рабочих и служащих объектов народного хозяйства, продолжающих работу в этих городах и населенных пунктах в военное время (по ГОСТ 22. 0.002).

Риск возникновения чрезвычайной ситуации – вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска (по ГОСТ Р 22.0.02).

Сооружение двойного назначения - инженерное сооружение производственного, общественного, коммунально-бытового или транспортного назначения, приспособленное (запроектированное) для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, диверсиях, в результате аварий на потенциально опасных объектах или стихийных бедствий.

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (по ГОСТ Р 22.0.02).

Эвакуация населения – комплекс мероприятий по организованному выводу и (или) вывозу населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения (по ГОСТ Р 22.0.02).

# Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ РУКОВОДЯЩИХ, НОРМАТИВНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ разработке раздела.

▼  ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ (ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

- «Градостроительный Кодекс Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года.

- «О гражданской обороне» № 28-ФЗ от 12 февраля 1998 года.

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» № 68-ФЗ от 11 ноября 1994 года.

- «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года.

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21 июля 1997 года.

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года.

▼  ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА (СОВЕТА МИНИСТРОВ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 5 ноября 1995 года № 1113.

- «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от 29 ноября 1999 года № 1309.

- «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 19 сентября 1998 года № 1115.

- «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 03 октября 1998 года № 1149.

- «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 24 марта 1997 года № 334.

- «О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 03 августа 1996 года № 924.

- «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 мая 2007 года № 304.

- «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10 ноября 1996 года № 1340.

▼ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- ГОСТ Р 22.0.01-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения».

- ГОСТ Р  22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением № 1, введенным в действие  01.01.2001г.  постановлением Госстандарта России от 31.05.2000г. № 148-ст).

- ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

- ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы».

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

- ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения».

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны».

- СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные  положения проектирования».

- СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

- СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий».

- РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими и ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и на транспорте».

# ▼  МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- МДС 11-16.2002 «Методические рекомендации по составлению раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений».

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2).-М: МЧС России, 1994.

# Приложение № 3

# Приложение № 4

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц)в доку-менте | № доку-мента | Входящий номер сопро-водитель-ного документа и дата | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изме-ненных | Заме-ненных | Но-вых | Аннули-рованных |  |  |  |  |  |

Основные технико-экономические показатели

| № п.п. | ### Показатели | Ед.изме- рения | Сущест. положение | Первая очередь стр-ва | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель | га |  |  |  |
|  | Население |  |  |  |  |
| 2. | Численность населения | чел. | 2486 | 2680 | 3100 |
| 3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
|  | дети до 15 лет | чел./% | 469/18,9 | 521/19,4 | 622/20,1 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел./% | 1516/61,0 | 1488/55,5 | 1692/54,6 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел./% | 501/20,2 | 671/25,0 | 786/25,4 |
| 4. | Численность занятого населения | чел./% | 1576/63,4 | 1561/58,2 | 1777/57,3 |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |  |
| 5. | Жилищный фонд | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | 48,4 | 72,6 | 80,8 |
| 6. | Новое жилищное строительство | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | - | 24,2 | 32,4 |
|  | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 7. | Детские дошкольные учреждения-всего | мест | 115 | 185 | 185 |
|  | на 1000 человек | мест | 46 | 69 | 60 |
| 8. | Общеобразовательные школы-всего | мест | 445 | 475 | 475 |
|  | на 1000 человек | мест | 179 | 153 | 153 |
| 9. | ЛПУ | Посещ./см. | 50 | 60 | 60 |
| 10. | ФАП | объект | 2 | 2 | 2 |
| 11. | ## Магазины-всего | м2 торг.пл. | 680 | 770 | 900 |
|  | на 1000 человек | м2 торг.пл. | 274 | 287 | 290 |
| 12. | Предприятия бытового обслуживания-всего | раб.мест | 6 | 17 | 21 |
|  | на 1000 человек | раб.мест | 2 | 6 | 7 |

Технико-экономические показатели по инженерной инфраструктуре

| 5. | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  | Сущ. | 1очер | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | расходы воды | м3/сут. | 900 | 1580 | 1779 |
|  | источник |  | Подземный водозабор из скважин |  |  |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |  |
|  | расход стоков | м3/сут. | - | 1042 | 1202 |
|  | Очистка |  | Выгреба | Местная (автономные о.с), ЛОС модульные |  |
| 5.3. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | источник |  | Локальные котельные, печи | Локальные котельные, автономные источники, печи |  |
|  | топливо |  | уголь | Природный газ, уголь |  |
| 5.4. | Газоснабжение |  |  |  |  |
|  | расход газа годовой | млн.м3/год | - | 18,646 | 21,480 |
|  | расход газа часовой | Тыс. м3/час | - | 3,143 | 3,620 |
|  | источник |  |  | газопровод высокого давления |  |
| 5.5. | Электроснабжение |  |  |  |  |
|  | суммарная электрическая нагрузка | кВт | - | 1009 | 1176 |
|  | электропотребление | Тыс. кВт*час/ год | - | 5205 | 6086 |
|  | Источник |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.6. | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | Количество телефонов | тел.т. | 512 | 919 | 1063 |