УТВЕРЖДАЮ

Глава Скалинского сельсовета

Колыванского    района    НСО

________               Н.Б. Сурдина

__    ___________   2018  г

ИНСТРУКЦИЯ № 3

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

с. Скала

2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1.Действия   работников   при   обнаружении    пожара.

2.Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара.

Настоящая инструкция разработана на  основе "Правила противопожарного режима в  Российской Федерации" (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

При обнаружении пожара или признаков горения

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) каждый работник обязан должен:

- сообщить об этом по телефону - 01(сот. 010) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою фамилию и другие сведения необходимые диспетчеру пожарной охраны);

- оповестить руководителей организации о пожаре;

- принять по возможности меры по оповещению и эвакуации людей из опасной зоны; - приступить к тушению пожара с использованием имеющихся средств и сохранности материальных ценностей. К тушению пожара приступать только в случае отсутствия явной угрозы жизни и наличию возможности покинуть опасное место в любой момент тушения пожара.

Руководитель и должностное лицо организации, назначенные ответственными за пожарную безопасность, по прибытии к месту пожара должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) главный энергетик предприятия или другое лицо, ответственное за электрохозяйство обязан:

- немедленно в случае угрозы распространения пожара от электротехнических изделий, отключить электроэнергию в помещении, где произошел пожар, при необходимости или невозможности отключения в данном помещении, на всем предприятии;

- предупредить об отключении работников предприятия и руководителя;

- по прибытию пожарного подразделения сообщить им об отключенных участках электроэнергии;

- при необходимости, приступить к тушению пожара связанных с электроустановкой огнетушителями, предназначенными для тушения пожаров класса (Е) до прибытия пожарного подразделения;

- при пожаре не связанном с электроустановками, по прибытию пожарного подразделения при необходимости отключить электроэнергию частично или полностью при  тушении пожара пожарным подразделением водой или огнетушителями, не предназначенными для тушения пожаров класса (Е), предварительно предупредив их об этом.